| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Щит распределительный, 380В Шкаф ОЩРНг-36з/ЩРНг-36-з IP65 500х306х120мм 36мод. светло-серый с Din-рейками (ЭЛМА С-Петербург) Выключатель автоматический 3-х полюсный IC 60N-32А хар.С -1шт. Выключатель автоматический 3-х полюсный IC 60N-25А хар.С -3шт. Выключатель автоматический 3-х полюсный IC 60N-16А хар.С -1шт. Выключатель автоматический 1-о полюсный IC 60N -16А, хар.С -2шт. Выключатель автоматический 1-о полюсный IC 60N -10А, хар.С -3шт. Дифференциальный выключатель 2-х полюсный DPN-N Iут.=30мА, Iн=16А - 3шт Контакт сигнализации повреждения, 220В, 6А, SD26927 – 10шт. (Schneider Electric) | ЩР1 |  | Электромонтаж | Компл. | 1 |  |  |
|  | Щит распределительный, 380В Шкаф ОЩРНг-12з/ЩРНг-12-з IP65 250х306х120мм 12 мод. светло-серый с Din-рейкой (ЭЛМА С-Петербург) Выключатель автоматический 3-х полюсный IC 60N-16А хар.С -1шт. Выключатель автоматический 1-о полюсный IC 60N -10А, хар.С -3шт. Дифференциальный выключатель 2-х полюсный DPN-N Iут.=30мА, Iн=16А - 1шт Контакт сигнализации повреждения, 220В, 6А, SD26927 – 5шт. (Schneider Electric) | ЩР2 |  | Электромонтаж | Компл. | 1 |  |  |
|  | Светильник для установки на шинопровод LED | Citylights 70 | Selux.com | ВСК «Электро» | Шт. | 59 |  |  |
|  | Шинопровод 3-х фазный 3.0м 4.0м | Tracks | Selux.com | ВСК «Электро» | Шт. Шт. | 12 6 |  |  |
|  | Светильник защищенный LED для установки на стену, IP66, цв.-серый | Initio 950 wide | Selux.com | ВСК «Электро» | Шт. | 10 |  |  |
|  | Светильник накладной с КЛЛ 1х16Вт, IP54, 220В | Sphere Segment | Selux.com | ВСК «Электро» | Шт. | 8 |  |  |
|  | Светильник с указателем «Выход» с аккумулятором, 1х8Вт | EFS 193+ |  | Световые технологии | шт | 5 |  |  |
|  | Розетка для открытой установки, одинарный (в сборе) | Серия Valena |  | Legrand | Шт. | 2 |  |  |
|  | Розетка для открытой установки, сдвоенная (в сборе) | Серия Valena |  | Legrand | Шт. | 14 |  |  |
|  | Розетка для открытой установки, защищенная (в сборе) | Серия Plexo |  | Legrand | Шт. | 4 |  |  |
|  | Выключатель для открытой установки, одинарный (в сборе) | Серия Valena |  | Legrand | Шт. | 6 |  |  |
|  | Выключатель для открытой установки, сдвоенный (в сборе) | Серия Valena |  | Legrand | Шт. | 2 |  |  |
|  | Выключатель для утопленной установки, одинарный защищенный (в сборе) | Серия Plexo |  | Legrand | Шт. | 3 |  |  |
|  | Кнопочный пост, 10А, 1з+1р | ПКЕ222-1У2 «пуск» |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции сеч.5х4.0мм2 | ВВГ-нг-ls |  | Электромонтаж | м | 50 |  |  |
|  | Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции сеч.5х2.5 мм2 | ВВГ-нг-ls |  | Электромонтаж | м | 150 |  |  |
|  | Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции сеч.3х2.5 мм2 | ВВГ-нг-ls |  | Электромонтаж | м | 100 |  |  |
|  | Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции сеч.3х1.5 мм2 | ВВГ-нг-ls |  | Электромонтаж | м. | 100 |  |  |
|  | Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции сеч.2х1.5 мм2 | ВВГнг-frls |  |  | м | 300 |  |  |
|  | Труба ПВХ Д=32мм | П32 |  | Электромонтаж | м | 200 |  |  |
|  | Труба ПВХ Д=20мм | П20 |  | Электромонтаж | м | 100 |  |  |
|  | Мини-плинтус 30017 32х20мм, 2м | DLPlus |  |  | Шт. | 50 |  |  |
|  | Клемма (в упаковке-50шт) | 222-413 |  | Wago | Упак. | 1 |  |  |
|  | ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Конвектор Noirot Melodie Evolution «мини-плинтус», h=150мм, L=1060мм, N=750Вт |  |  | «Noirot» | шт. | 12 |  |  |
| 2 | Конвектор Noirot Melodie Evolution «мини-плинтус», h=150мм, L=1060мм, N=1000Вт |  |  | «Noirot» | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Конвектор Noirot Melodie Evolution «плинтус», h=220мм, L=1060мм, N=1000Вт |  |  | «Noirot» | шт. | 3 |  |  |
| 4 | Конвектор Noirot Melodie Evolution «средний», h=440мм, L=660мм, N=1750Вт |  |  | «Noirot» | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Конвектор Noirot Melodie Evolution «средний», h=440мм, L=500мм, N=1250Вт |  |  | «Noirot» | шт. | 2 |  |  |
|  | ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увлажнитель - очиститель воздуха (мойка воздуха) | LW45 |  | «Venta» | шт. | 3 |  |  |
|  | Осушитель воздуха | MJ-E16 VX |  | «Mitsubishi Electric» | шт. | 2 |  |  |
|  | Термогигрометр |  |  | «Venta» | шт. | 2 |  |  |