1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект сетей связи Ризницы разработан на основании задания на проектирование, задания пользователя и архитектурно – строительных чертежей, выданных  архитектором проекта реставрации.

Исходными данными для разработки настоящего раздела являются:

- задания смежных разделов;

- техническое задание на разработку рабочей документации;

- архитектурно-строительные чертежи.

Количество этажей здания равно 1-м.

Настоящий проект выполнен на основании архитектурно-строительных чертежей, технологического задания, выданного «Заказчиком» и разработан в соответствии с нормативными документами:

- «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), редакция 6 и 7 издания;

- ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;

- другие нормативные документы, связанные с проектированием и строительством, утвержденные министерствами и ведомствами Российской Федерации, Государственного надзора.

2. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ.

Количество абонентских розеток – 17шт.

Абонентские кабеля сводятся к шкафу коммутации расположенному в помещении Библиотеки.

Проект выполнен в соответствии с ПУЭ (изд.6,7), ВСН 60-89 и EIA/TIA-568.

Сеть связи предназначена для создания единой информационной вычислительной сети (после подключения активного сетевого оборудования).

Компоненты сети связи легко модифицируются под изменение требований и допускают технологическое наращивание.

Оборудование системы сохраняет свои рабочие параметры в диапазоне температур воздуха внутри здания от +5С до +35С и относительной влажности до 80% при температуре +25С.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.

Сеть связи построена на основе комплекса оборудования производства компании Legrand. Компонентами системы являются:

- Модули Mosaic 2хRJ45 Cat.5.

Система отвечает требованиям, изложенным в ТЗ.

В основе функциональной схемы сети связи заложена топология  - "звезда", с центральным шкафом (ядром системы) расположенным в помещении Библиотеки. Абонентская разводка выполняется кабелем UTP 5е категории (UTP 4x2, cat.5е) производства компании Legrand. Оболочка кабеля выполнена из пожаробезопасного ПВХ. Центральное активное оборудование устанавливается в проектируемый коммутационный шкаф.

Все коммутационные устройства и информационные розетки на рабочих местах, относящиеся к сети связи соответствуют категории 5е.

Соответствие построенной сети связи категории 5е обеспечит поддержку всех современных протоколов локальных сетей Ethernet.

Телекоммуникационные розетки комплектуются модулями Mosaic 2хRJ45 производства компании Legrand. Телекоммуникационные розетки устанавливаются согласно дизайн-проекту на уровне 0,9 м от уровня чистого пола помещения.

Розетки сети связи RJ45 имеют следующие характеристики:

- модульные восьмипозиционные/восьмипроводные;

- твердотельная конструкция;

- универсальная поддержка приложений / производителей;

- поддержка схемы разводки T568А/B;

- сертифицированный ISO 118011:2002 производитель.

Прокладка кабелей сети связи осуществляется в кабель-каналах производства компании Legrand.

Структурированная кабельная система при подключении активного оборудования обеспечивает:

возможность стыковки к сетеобразующему оборудованию с разными интерфейсами связи и протоколами, в том числе с ISDN;

широкий выбор сервисных услуг по функционированию и организации работы (расширенную поддержку виртуальных ЛВС; ограничения по исходящей и входящей связи; интеграцию передачи данных и голоса по телефонным каналам; СТI; INTERNET;  междугороднюю и международную связь).

возможность создания единой информационной вычислительной сети (после подключения активного сетевого оборудования).

В проекте предусмотрено использование наиболее современного оборудования и материалов, обеспечивающие повышенную эксплуатационную надежность, минимальные эксплуатационные затраты. Электротехническое оборудование и материалы должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в соответствии с действующими в РФ нормативными документами и Правилами.

.

- УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ.

Указанные в рабочих чертежах проекта направления кабельных трасс, привязка их к технологическим осям и комплектным устройствам, места установки оборудования и выходов труб к оборудованию уточняются на месте.

Кабельные линии должны быть снабжены бирками в начале, конце линии, при проходе стен с обеих сторон, на поворотах кабеля. На бирках должны быть указаны марка кабеля, сечение, наименование линии.

Нарезку кабелей производить после контрольного промера трасс прокладки с учетом запаса на разделку концов кабелей.

- РЕКОМЕНДАЦИИ.

Абонентские розетки устанавливаются в кабель каналы на высоте 0,9 м от отметки чистого пола.

Разделку и монтаж кабелей производить согласно правилам производства работ и в соответствии с "Отраслевыми строительно-технологическими нормами (ОСТН-600-93)".

Отступления в ходе монтажных работ от проектной документации должны согласовываться с Заказчиком и проектной организацией-разработчиком проекта.

Не допускается производить замену оборудования и материалов на аналогичные без согласования с Заказчиком и проектной организацией-разработчиком проекта. Не допускается устанавливать оборудование с обнаруженными дефектами.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

В качестве мероприятий по технике безопасности предусматривается принятие основных проектных решений в соответствии с требованиями ПУЭ и ВСН 604-III-87.

Охрана труда обеспечивается проектируемыми системами освещения рабочих мест согласно санитарным нормам и системой вентиляции и кондиционирования, контроль за микроклиматом внутри шкафов осуществляется при помощи термометров.

Шумы от оборудования не превышают допустимых норм.

Все оборудование имеет соответствующие сертификаты для использования в офисных и производственных помещениях на территории РФ.

Эксплуатация оборудования должна осуществляться персоналом Заказчика, прошедшим обучение и изучившим техническую и эксплуатационную документацию на систему в целом и ее отдельные компоненты.

- СООТВЕТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕТОВ

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

ГИП						Н. С. Краснощекова