| Позиция |  | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  | Код оборудования, изделия, материала |  |  | Завод-изготовитель |  |  | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | I. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шкаф пожарный навесной ШПК «Пульс 320 Н» с местом для двух огнетушителей (белого цвета) |  |  | Пульс 320 Н |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 2 |  | Огнетушитель углекислотный ОУ-3(3) |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 3 |  | Рукава пожарные напорные из синтетических волокон с латексным гидроизоляционным слоем в комплекте с соединительными головками, длина 20.0 м. |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 4 |  | Вентиль пожарный Dу 50 мм, чугунный угловой муфтовый |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 5 |  | Ствол ручной пожарный РС-50 с диаметром спрыска наконечника 16мм. |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 6 |  | Головка цапковая ГЦ-50 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 7 |  | Труба стальная электросварная, Dн 57*4.0 | ГОСТ 10704-2001 |  |  |  |  |  |  |  | п.м. | 46.0 |  |  |
| 8 | Тройник стальной приварной, Dу 50 |  | ГОСТ 17376-2001 |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 9 | Отвод стальной крутоизогнутый 90°, приварной, Dу 50 |  | ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
| 10 |  | Антикоррозийное покрытие – краска БТ-177 по грунтовке ГФ-021 (покрыть за два раза)* |  |  |  |  |  |  |  |  | м² | 12.0 |  |  |
| 11 |  | Крепежные элементы для труб Dу 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | компл. | 1 |  |  |