1. Общая часть

Проект сетей связи Никольской башни разработан на основании задания на проектирование, задания пользователя и архитектурно – строительных чертежей, выданных  архитектором проекта реставрации.

Исходными данными для разработки настоящего раздела являются:

- задания смежных разделов;

- техническое задание на разработку рабочей документации;

- архитектурно-строительные чертежи.

Количество ярусов здания равно 4-м.

Настоящий проект выполнен на основании архитектурно-строительных чертежей, технологического задания, выданного «Заказчиком» и разработан в соответствии с нормативными документами:

- «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), редакция 6 и 7 издания;

- ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;

- другие нормативные документы, связанные с проектированием и строительством, утвержденные министерствами и ведомствами Российской Федерации, Государственного надзора.

2. Описание системы

Проект выполнен в соответствии с ПУЭ (изд.6,7), ВСН 60-89 и EIA/TIA-568.

Сеть связи предназначена для создания единой информационной вычислительной сети (после подключения активного сетевого оборудования).

Компоненты сети связи легко модифицируются под изменение требований и допускают технологическое наращивание.

Центральное станционное оборудование системы (пожарная панель) сохраняет свои рабочие параметры в диапазоне температур воздуха внутри здания от +5С до +35С и относительной влажности до 80% при температуре +25С. Периферийное оборудование (извещатели, модули) сохраняет свои рабочие параметры в диапазоне температур воздуха от -30С до +80С и относительной влажности до 93%.

Количество коммутационных шкафов – 1 шт.

Тип магистральной линии – многомодовый оптоволоконный кабель.

3. Основные технические решения

Сеть связи построена на основе комплекса оборудования производства компаний ABB, Rittal, Hyperline. Компонентами системы являются:

Коммутационные патч-панели 19” 24хRJ45 Cat.5

Кроссовый шкаф 19”.

Система отвечает требованиям, изложенным в ТЗ.

В основе функциональной схемы сети связи заложена топология  - "кольцо", с существующим шкафом, расположенным в Новобратском корпусе. В проектируемой башне устанавливается коммутационный шкаф с активным оборудованием, соединенный с другими шкафами в других башнях оптоволоконными  магистральными линиями связи. В шкафу установлен коммутатор Ethernet с поддержкой технологии PoE. Впоследствии к коммутатору возможно подключение разнообразного активного оборудования: точки доступа Wi-Fi, IP-телекамеры и т.д.

Соответствие построенной сети связи категории 5е обеспечит поддержку всех современных протоколов локальных сетей Ethernet.

Коммутационный шкаф - устройство, предназначенное для размещения телекоммуникационного оборудования, кроссов и точек коммутации кабелей.

Коммутационный шкаф располагается на стене, на 3-м ярусе башни.

Характеристики шкафа:

корпус листовая сталь;

16 U, 19”;

имеет 2 пары направляющих профилей;

металлическая  дверь с уплотнением из литого пенополиуретана по периметру;

защита от несанкционированного доступа;

степень защиты IP-66;

все секции шкафа соединены заземляющими проводами.

В шкаф устанавливаются коммутационные патч-панели, панели-органайзеры для закрепления кроссировочных шнуров в шкафу, активное оборудование, вентиляторная панель, подогреватели и термостат.

Активное оборудование представляет собой коммутатор Ethernet, а также другое оборудование приобретаемое Заказчиком исходя из своих потребностей.

Для подключения абонентских кабелей в кроссовом шкафу используются коммутационные панели - 19” 24хRJ45, Cat.5е.

Коммутационная панель 19” содержит 24 модуля RJ45. Схема с компенсацией наводок в панели реализована на печатной плате. Монтаж кабелей на панели может производиться любым доступным на рынке монтажным инструментом. Для закрепления кабелей предусмотрен органайзер. На фронтальной плоскости имеются трафареты для маркировки портов. В комплект панели входят монтажные винты, кабельные стяжки.

Структурированная кабельная система при подключении активного оборудования обеспечивает:

возможность стыковки к сетеобразующему оборудованию с разными интерфейсами связи и протоколами, в том числе с ISDN;

широкий выбор сервисных услуг по функционированию и организации работы (расширенную поддержку виртуальных ЛВС; ограничения по исходящей и входящей связи; интеграцию передачи данных и голоса по телефонным каналам; СТI; INTERNET;  междугороднюю и международную связь).

возможность создания единой информационной вычислительной сети (после подключения активного сетевого оборудования).

В проекте предусмотрено использование наиболее современного оборудования и материалов, обеспечивающие повышенную эксплуатационную надежность, минимальные эксплуатационные затраты. Электротехническое оборудование и материалы должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в соответствии с действующими в РФ нормативными документами и Правилами.

4. Указания по монтажу

Указанные в рабочих чертежах проекта направления кабельных трасс, привязка их к технологическим осям и комплектным устройствам, места установки оборудования и выходов труб к оборудованию уточняются на месте.

Кабельные линии должны быть снабжены бирками в начале, конце линии, при проходе стен с обеих сторон, на поворотах кабеля. На бирках должны быть указаны марка кабеля, сечение, наименование линии.

Нарезку кабелей производить после контрольного промера трасс прокладки с учетом запаса на разделку концов кабелей.

Разделку и монтаж кабелей производить согласно правилам производства работ и в соответствии с "Отраслевыми строительно-технологическими нормами (ОСТН-600-93)".

Отступления в ходе монтажных работ от проектной документации должны согласовываться с Заказчиком и проектной организацией-разработчиком проекта.

Не допускается производить замену оборудования и материалов на аналогичные без согласования с Заказчиком и проектной организацией-разработчиком проекта. Не допускается устанавливать оборудование с обнаруженными дефектами.

5. Рекомендации по инженерному оборудованию

Установить шкаф пожарной сигнализации (ШПС) в помещении согласно планам расположения оборудования на стене на высоте 1,5 метра от отметки чистого пола.

Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стене, на путях эвакуации, на высоте 1,5 м от отметки чистого пола.

Дымовые/тепловые пожарные извещатели устанавливаются на потолок так, что расстояние от извещателей до вентиляционных решеток должно быть не менее 1 м, расстояние от извещателей до светильников - не менее 0,5 м.

Разделку и монтаж кабелей производить согласно правилам производства работ и в соответствии с "Отраслевыми строительно-технологическими нормами (ОСТН-600-93)".

Отступления в ходе монтажных работ от проектной документации должны согласовываться с Заказчиком и проектной организацией-разработчиком проекта.

Не допускается производить замену оборудования и материалов на аналогичные без согласования с Заказчиком и проектной организацией-разработчиком проекта. Не допускается устанавливать оборудование с обнаруженными дефектами.

6. Мероприятия по охране труда и технике безопасности.

В качестве мероприятий по технике безопасности предусматривается принятие основных проектных решений в соответствии с требованиями ПУЭ и ВСН 604-III-87.

Охрана труда обеспечивается проектируемыми системами освещения рабочих мест согласно санитарным нормам и системой вентиляции и кондиционирования, контроль за микроклиматом внутри шкафов осуществляется при помощи термометров.

Шумы от оборудования не превышают допустимых норм.

Все оборудование имеет соответствующие сертификаты для использования в офисных и производственных помещениях на территории РФ.

Эксплуатация оборудования должна осуществляться персоналом Заказчика, прошедшим обучение и изучившим техническую и эксплуатационную документацию на систему в целом и ее отдельные компоненты.

7. Соответствие проектных  решений требованиям действующих нормативных документов

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

ГИП				Краснощекова Н. С.