| Позиция |  | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  | Завод-изготовитель | Единица изме-рения |  | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
|  |  | I. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Шкаф пожарный навесной ШПК «Пульс 310 Н» (белого цвета) | Пульс 310 Н |  |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
| 2 |  | Огнетушитель углекислотный ОУ-3(3) |  |  |  |  | шт. |  | 8 |  |  |
| 3 |  | Рукава пожарные напорные из синтетических волокон с латексным гидроизоляционным слоем в комплекте с соединительными головками, длина 10.0 м. |  |  |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
| 4 |  | Вентиль пожарный Dу 65 мм, чугунный угловой муфтовый |  |  |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
| 5 |  | Ствол ручной пожарный РС-65 с диаметром спрыска наконечника 13мм. |  |  |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
| 6 |  | Головка муфтовая ГМ-65 |  |  |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
| 7 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная, Ду65 |  | ГОСТ 8732-78 |  |  |  |  | п.м. | 40.0 |  |  |
| 9 | Тройник стальной приварной, Dу 65 |  | ГОСТ 17376-2001 |  |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 10 | Отвод стальной крутоизогнутый 90°, приварной, Dу 65 |  | ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
| 11 |  | Антикоррозийное покрытие – краска БТ-177 по грунтовке ГФ-021 (покрыть за два раза)* |  |  |  |  | м² |  | 12.0 |  |  |
| 12 |  | Хомут для стандартных нагрузок с изоляцией, Д76-81, шпилька М10 | МРN-RC 54-60 |  |  | Hilti | шт. |  | 10 |  |  |
| 13 |  | Анкер забивной М8х30 | HKD-S |  |  | Hilti | шт. |  | 10 |  |  |
| 14 |  | Подставка для двух огнетушителей 400х400х200 |  |  |  |  | шт. |  | 4 |  |  |

*Цвет краски согласовывается с автором проекта реставрации