| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Щит распределительный, 380В: Бокс 1SL1103A00 Mistral65 навесной, 18 модулей, непрозрачная дверь, IP65, без клеммника («ABB») -1шт. Шина земля- ноль- 2шт. Комплект крепления к стене- 1шт. Выключатель автоматический 3-х полюсный IС60N-20А -1шт. Дифференциальный выключатель 2-х полюсный DPN N -Iут.=30мА, Iн=16А - 5шт Контакт SD2627 – 5шт. | ЩР8 |  |  | Компл. | 1 |  |  |
|  | Прожектор светодиодный 20Вт, IP65 | SMD | Арт.172560 | Shine | Шт. | 30 |  |  |
|  | Светильник накладной с КЛЛ 1х16Вт, IP54 | Sphere Segment |  | Selux | Шт. | 7 |  |  |
|  | Светильник c Л.Л. с указателем «Выход» с аккумулятором, 220В, 1х8Вт | РС190 |  | Световые технологии | Шт. | 3 |  |  |
|  | Розетка для открытой установки, защищенная (в сборе) | Серия Plexo |  | Legrand | Шт. | 4 |  |  |
|  | Выключатель для откр. установки, одинарный защищенный (в сборе) | Серия Plexo |  | Legrand | Шт. | 8 |  |  |
|  | Переключатель для открытой установки, защищенный (в сборе) | Серия Plexo |  | Legrand | Шт. | 4 |  |  |
|  | Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции сеч.3х2.5 мм2 | ВВГ-Пнг-ls |  | Электромонтаж | м | 30 |  |  |
|  | Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции сеч.3х1.5 мм2 | ВВГ-Пнг-ls |  | Электромонтаж | м. | 200 |  |  |
|  | Труба ПВХ гофрированная серого цвета | П20 |  |  | м | 100 |  |  |
|  | Клемма (в упаковке-50шт) | 222-412 |  | Wago | Упак. | 2 |  |  |
| 12 | Коробка ответвительная для П20 |  |  |  | шт | 40 |  |  |
|  | Молниезащита |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сталь полосовая оцинкованная 40х4 мм |  |  |  | м | 3 |  |  |
| 2 | Сталь круглого сечения оцинкованная Д=10мм |  |  |  | м | 40 |  |  |
| 3 | Сталь угловая оцинкованная 25х25х3 мм |  |  |  | м | 3 |  |  |
| 4 | Держатель стальной настенный |  |  |  | Шт. | 25 |  |  |