|  | Утверждаю Генеральный директор Фонда по сохранению развитию Соловецкого архипелага _________________А.В. Ходос «___»________________2019 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение ремонтно-реставрационных работ по объекту культурного наследия «Храм во имя преподобного Германа, Соловецкого чудотворца, 1859 – 1860 годы»

| 1 |  | Наименование и адрес объекта |  | # Объект культурного наследия федерального значения «Храм во имя преподобного Германа, Соловецкого чудотворца, 1859 - 1860 годы», расположенный по адресу: Архангельская обл., Приморский район, пос. Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, д. 1, корп.18. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Заказчик |  | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага по адресу: г. Москва ул. Флотская, д. 15 Б, стр. 1-4. |
| 3 |  | Технический заказчик |  | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага по адресу: г. Москва ул. Флотская, д. 15 Б, стр. 1-4. |
| 4 |  | Пользователь |  | Религиозная организация «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» |
| 5 |  | Проектная организация |  | Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ФГУП ЦНРПМ). Лицензия Министерства культуры Российской Федерации от 23.05.2013 № 00777, адрес: 109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 24. |
| 6 |  | Подрядная организация |  | Определяется по результатам конкурса |
| 7 |  | Основание для производства работ |  | Указ Президента Российской Федерации от 24.08.2018 № 498 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага». Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага». Договор безвозмездного пользования имуществом религиозного назначения от 27.04.2010 № 628 с актом приёма-передачи срок действия – бессрочно. Охранное обязательство по недвижимому памятнику истории и культуры от 10.08.2010 № 19. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 27.11.2012 № 1467. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 25.06.2015 № 6. |
| 8 |  | Вид строительства |  | Ремонтно-реставрационные работы |
| 9 |  | Сведения об источнике финансирования |  | 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2018 № 998, средства федерального бюджета субсидии на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге. 2. Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге, от 27.03.2019 № 054-10-2019-017. |
| 10 |  | Краткое описание объекта |  | «Храм во имя преподобного Германа, Соловецкого чудотворца, 1859 – 1860 годы» располагается в центральном комплексе Соловецкого монастыря, причем, основная его часть приходится на подклетную часть Троицкого собора XIX столетия. Западная стена с двумя окнами и арочным дверным проемом выступает за пределы подклетов собора. На кровле над входом возвышается небольшая покрытая медью главка с крестом. Храм расположен во внутреннем дворике, ограниченном подклетами ризницы, Троицкого и Спасо-Преображенского соборов и галереи-перехода. В этот дворик можно попасть с центральной площади через арку первого яруса галереи-перехода. Фундаменты – валунные, стены выложены из большемерного кирпича на известковом растворе. Перекрытие – кирпичный цилиндрический свод с распалубками над оконными проемами по южному фасаду. Свод опирается на глухую стену Ризницы по северному фасаду. Перемычки – плоские деревянные. Подоконники – деревянные, на окнах установлены решетки. Полы – каменные (мелкие и крупные валуны уложены на известковом растворе). Крыша сложной конфигурации на три ската по деревянным стропилам. Водосток неорганизованный. Храм не отапливается. Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой наружных несущих кирпичных стен и свода. |
| 11 |  | Охранный статус объекта |  | Объект культурного наследия федерального значения в соответствии с приказом Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467 о включении объекта в реестр объектов культурного наследия с присвоением номера 321220004550286. |
| 12 |  | Основные технико-экономические показатели |  | Общая площадь – 84 м2, площадь застройки – 133,82 м2, строительный объем – 472 м2, этажность – 1 ярус. |
| 13 |  | Основные виды и этапы работ |  | Выполнить работы в соответствии с проектно-сметной документацией и ведомостью объемов работ: - замена старой обрешетки и устройство новой сплошной под кровельное покрытие четверика; - разборка старого медного и устройство нового покрытия кровли из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием; - замена водосточных труб из оцинкованной кровельной стали; - разборка старого медного и устройство нового покрытия главки из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием; - снятие старого штукатурного слоя с деревянного барабана главки и оштукатуривания заново; - демонтаж деревянных оконных перемычек; - устройство новых деревянных оконных перемычек; - устройство белокаменных подоконников на фасадах; - замена деревянных подоконников в интерьере; - восстановление поверхностного слоя кладки и обмазки путем вычинок поврежденных кирпичей и частичная замена обмазочного слоя; - расчистка поверхности фасадов, включая удаление биообрастателей с последующей дезинфекцией зон поражения, а также частичное удаление отделочных слоев на фасадах, с внутренних поверхностей стен; - структурное укрепление участков кирпичной кладки, имеющих мучнистое разрушение; - восполнение утрат в камне; -оштукатуривание внутренних стен влагоудерживающей штукатуркой; - покраска внутренних стен; - обмазка и окраска поверхностей фасадов; - реставрация существующего белокаменного покрытия пола четверика и солеи; - устройство нового белокаменной пола на алтаре; - устройство белокаменного пола в четверике; - покрытие деревянных поверхностей огне-биозащитным составом и матовым лаком; - демонтаж всех оконных заполнений; - монтаж новых оконных заполнений с тройным остеклением; - демонтаж и реставрация дверного заполнения; - изготовление по проекту второго дверного заполнение и установка его в проем; - демонтаж металлических решеток; - реставрация металлических оконных решеток с заменой поврежденных фрагментов; - установка нового деревянного дверного заполнения и металлической решетки в существующий проем; - выполнить замену кровельного покрытия; - обработать деревянную стропильную систему огнебиозащитным составом; - утеплить свод в подкровельном пространстве; - выполнить работы по обессоливанию кирпичной кладки стен и ликвидации очагов биопоражения; - установить металлический крюк для подвеса паникадила. Обеспечить объект системой инженерных сетей – системами электро-отопления и вентиляции, электроснабжения и электроосвещения, противопожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией, сетями внутренней связи. Обеспечить доставку строительных материалов, инженерного оборудования и элементов реставрации на строительную площадку. Выполнить пуско-наладочные работы по указанным монтажным работам. Доставка строительный материалов, инженерного оборудования и элементов реставрации на строительную площадку. Выполнить работы в соответствии с проектно-сметной документацией и ведомостью объемов работ. Перед началом работ комиссионно совместно с Пользователем составить дефектные ведомости и утвердить полученные объемы у Заказчика. |
| 14 |  | Обязательные требования |  | 1. Применяемые при производстве работ материалы должны отвечать требованиям Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», иметь соответствующие документы, подтверждающие качество, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2. Заказ, комплектация и поставка материалов выполняются Подрядчиком, включая транспортно-складские расходы. 3. Работы выполнять в соответствии с законодательством Российской Федерации по реконструкции, реставрации капитальному ремонту объектов культурного наследия в соответствии с материалами обследования и проекта. 4. Работы производить с применением энергоэффективных технологий. 5. Обеспечить организацию Работ: - собственными силами обеспечивает проживание, бытовое обслуживание и питание работников; - собственными силами и своевременно вывозят мусор; - создает условия для безопасной работы, - обеспечивает условия для осуществления научно-методического руководства за проводимыми реставрационными работами; - устанавливает, по согласованию с Заказчиком и Пользователем, режим работы на Объекте (как ежедневный, так и общий график выполнения работ); - обеспечивает заготовку и доставку на Объект всех необходимых для проведения Работ материалов, комплектующих изделий, оборудования, механизмов и приспособлений; - обеспечивает и контролирует соблюдение работниками правил пожарной безопасности, экологических норм, особых условий пребывания и работы персонала на Объекте; - обеспечивает разработку Проекта производства работ в течение 15 дней с момента подписания Договора; - соблюдает правила складирования и хранения используемых материалов, изделий, оборудования; - ведет журнал производства работ, являющийся обязательным приложением к Акту приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, с момента начала работ до их полного завершения; - составляет Акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией совместно с представителями Заказчика и авторского надзора; - неукоснительно выполняет все указания авторского надзора; - для выполнения реставрационных Работ используется материал, соответствующий по качеству историческому (в частности для сосны – геометрия стволов, качество, выдержка и т.д.); - До начала Работ устанавливает информационный стенд с наименованием Объекта, видов Работ, подрядной организации и другую информацию в соответствии с письмом Минкультуры России от 31.10.2014 №270-01-39/10-ГП. |
| 15 |  | Прочие требования |  | Участник должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданную соответствующим федеральным лицензирующим органом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 349 (в ред. от 17.10.2017) «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Лицензия Участника закупки должна включать в себя следующие виды работ: 1. Реставрация, консервация и воссоздание металлических конструкций и деталей; 2. Реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей; 3. Реставрация, консервация и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора; 4. Реставрация, консервация и воссоздание живописи (монументальной, станковой); 5. Ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. |
| 16 |  | Требования к производству работ на территории действующего монастыря и музея |  | До начала производства ремонтно-реставрационных работ Пользователь передает, а Подрядчик принимает по акту Объект и прилегающую к Объекту территорию. Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств и ответственность за их нарушение: 1. Передать Пользователю копию разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 2. Согласовать с Пользователем схему реставрационной площадки, трассу установки ограждений и материал ограждений; 3. До начала работ подписать акт технического состояния объекта с фотофиксацией; 4. До начала производства работ установить ограждение реставрационной площадки; 5. Для соблюдения природоохранного законодательства не допускать складирования строительного мусора на незащищенной поверхности земли и его хранение на территории реставрационной площадки более 3-х дней; 6. Не допускать попадания на землю сыпучих строительных материалов и растворов; 7. Установить и подключить к инженерным сетям временные санузлы, приспособленные к эксплуатации в зимний период; 8. При необходимости согласовать с Пользователем точки подключения временных инженерных сетей на период производства работ; 9. Заключить договоры с эксплуатирующими организациями на потребление коммунальных ресурсов, либо договоры с Пользователем на возмещение расходов за оплату коммунальных услуг; 10. Защищать от попадания строительной пыли, строительных растворов и окрасок ранее отреставрированные элементы объекта, предметы убранства; 11. Не допускать пиление кирпича и камня на территории объекта, кроме заранее согласованных и подготовленных участков, предотвращающих распространение пыли за пределы участков; 12. Не допускать курение своих работников и работников субподрядчиков на территории центрального комплекса Монастыря и других объектов культурного наследия; 13. Не допускать использования своими работниками на территории объекта и на территории центрального монастырского комплекса ненормативной лексики; 14. Не допускать нахождения своих работников и работников субподрядчиков на территории объекта и на территории центрального монастырского комплекса без верхней одежды; 15. Не допускать производство работ во время церковных служений по двунадесятым праздникам; 16. Не допускать въезд на территорию центрального комплекса монастыря большегрузных транспортных средств грузоподъемностью более 4 тонн; 17. Не допускать перевозку строительных материалов и мусора погрузчиками по территории центрального комплекса монастыря за пределами реставрационной площадки; 18. Нести ответственность за пожарную безопасность на объекте; 19. Использовать для обогрева помещений только сертифицированные приборы; 20. В случае использования тепловых пушек на жидком топливе устанавливать данное оборудование только на несгораемую поверхность; производить заправку топливом только на поддонах, исключающих розлив; обеспечивать постоянное наблюдение за такими нагревательными приборами на весь период их работы; 21. Обеспечивать на Объекте необходимый для производства работ температурно-влажностный режим; 22. По окончании работ убрать с Объекта и территории вокруг Объекта строительные материалы, оборудование, машины и механизмы, ограждения площадки; 23. После завершения реставрационных работ подписать акт обратной передачи Объекта и передать Пользователю все экземпляры ключей от Объекта. Ответственность за нарушение обязательств Подрядчиком: 1. В случае выявления представителями Пользователя незначительных нарушений со стороны Подрядчика установленных выше обязательств они вправе устно предупредить Подрядчика о необходимости устранения допущенных нарушений; 2. В случае выявления существенных нарушений Подрядчиком данных обязательств, а также в случае невыполнения Подрядчиком устного предупреждения Пользователя в адрес Подрядчика направляется письменное уведомление о необходимости устранения нарушения с указанием срока его устранения; 3. В случае повреждения Подрядчиком элементов объекта, предметов убранства Подрядчик обязан получить разрешение в органе охраны и устранить дефекты за свой счет в согласованный с Пользователем срок; 4. В случае неустранения Подрядчиком допущенного нарушения в указанный срок Пользователь вправе ограничить доступ сотрудников Подрядчика на Объект временно или до полного устранения нарушения. 5. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности рабочими при производстве работ, а также за сохранность выполненных работ, своего оборудования и материалов на Объекте. |
| 17 |  | Сроки выполнения работ |  | Начало работ – с даты заключения Договора. Период продолжительность работ в соответствии ПОР и графиком производства работ с 2019 по 1.10.2020 гг. |
| 18 |  | Требования к исполнительной и отчетной документации |  | - Общие положения Требования к составлению и порядку ведения материалов, предусмотренных настоящим пунктом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик совместно с формами № КС-2, № КС-3 представляет Заказчику исполнительную документацию: - в 4 экземплярах, сброшюрованных в твердом переплете; - в 1 экземпляре на едином электронном носителе. 2. Подрядчик в рамках выполнения работ по Договору обеспечивает получение необходимых согласований в контролирующих и надзорных органах в соответствии с Российской Федерации. 3. Подрядчик самостоятельно оформляет исполнительную документацию по выполненным работам в соответствии с РД 11-02-2006, НТД (нормативно-техническая документация) и передает Заказчику. Состав исполнительной документации при выполнении соответствующих работ: - акты освидетельствования скрытых работ по форме согласно РД-11-02-2006; - рабочая документация с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанными уполномоченным лицом; - документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий); - общий и специальные журналы работ; - картограммы реставрационных работ; - фотофиксация объекта (конструкций, элементов, деталей) до начала работ, в процессе их выполнения и после выполнения соответствующих работ; - технологические карты и схемы операционного контроля; - технологические рекомендации производства соответствующих реставрационных работ; - сертификат качества материалов; - иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. 4. Перечень документов, подтверждающих факт осуществления затрат: ∙ заверенные копии счетов-фактур и товарных накладных; ∙ заверенные копии договоров и счетов-фактур на вывоз мусора, грунта; ∙ заверенные копии талонов на вывоз мусора и грунта, заверенные копии платежных поручений. 5.Требования к фотофиксации: - цветная съемка осуществляется с применением масштабной линейки и цветовой шкалы; - материалы фотофиксации должны содержать общие виды Объекта в ортогональной проекции (перпендикулярно Объекту), вид Объекта с прилегающей территорией (не менее 80% от общей площади снимка), виды элементов Объекта, основные, наиболее характерные повреждения Объекта; - фотофиксация выполняется с тех же видовых точек фотографий, которые включены в научно-проектную документацию; - фотофиксация должна проводиться при рассеянном свете; - фотографии должны быть выполнены с надлежащим качеством (без пересветов, без провалов в тенях) и быть четкими; - фотографии должны отображать каждую реставрационную операцию; - фотофиксация должна проводиться до начала работ, в процессе их выполнения и после реставрации объекта; - матрица фотоаппарата должна быть не менее 12МП; - каждая фотография должна сопровождаться аннотацией (порядковый номер, наименование того, что изображено); - снимки на электронном носителе должны быть скомпонованы в отдельные папки в двух типах форматов – JPEG и RAW. |

| Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага» Специалист группы реставрации __________________ / ____________________ «Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага» Начальник центра / Центр заказчика- застройщика. __________________ / ____________________. |  |  |
| --- | --- | --- |