| УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ____________________ А.В. Ходос |  |
|  | « ___ » ______________ 2019 г. МП |  |

Техническое задание

на выполнение ремонтно-реставрационных работ по объекту культурного наследия «Храм во имя святителя и чудотворца Николая, 1577 год (основание), 1832- 1834 годы»

| 1 |  | Наименование и адрес объекта |  | # Объект культурного наследия федерального значения «Храм во имя святителя и чудотворца Николая, 1577 год (основание), 1832 - 1834 годы», расположенный по адресу: Архангельская область, Приморский район, пос. Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, д. 1, корп. 15. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Заказчик |  | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага по адресу: г. Москва ул. Флотская, д. 15 Б, стр. 1-4. |  |
| 3 |  | Технический заказчик |  | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага по адресу: г. Москва ул. Флотская, д. 15 Б, стр. 1-4. |  |
| 4 |  | Пользователь |  | Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник»/Религиозная организация «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» |  |
| 5 |  | Проектная организация |  | Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ФГУП ЦНРПМ). Лицензия Минкультуры России от 23.05.2013 № 00777, адрес: 109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 24. |  |
| 6 |  | Подрядная организация |  | Определяется по результатам конкурса |  |
| 7 |  | Основание для производства работ |  | Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага». Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага». Договор безвозмездного пользования имуществом религиозного назначения от 27.04.2010 № 628. Срок действия – бессрочно). Охранное обязательство по недвижимому памятнику истории и культуры от 15.12.2004 № 35. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 25.06.2015 № 9. |  |
| 8 |  | Вид строительства |  | Ремонтно-реставрационные работы |  |
| 9 |  | Сведения об источнике финансирования |  | Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998, средства федерального бюджета субсидии на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге. Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге, от 27.03.2019 № 054-10-2019-017. |  |
| 10 |  | Краткое описание объекта |  | Никольская церковь (1832-1834 гг.) построена на месте каменного храма XVI века, разобранного из-за ветхости. Новая Никольская церковь, построенная на фундаменте старой церкви, имеет более внушительные размеры. Здание разновысотное, вытянутое в плане с востока на запад приблизительно на 22,5м при ширине около 12м. Сооружение располагается на высоком подклете. На первом ярусе находились непосредственно подклеты, во втором ярусе – монастырская ризница, а в третьем ярусе – сама церковь. Храм бесстолпный имеет пятиглавое завершение, боковые главы широко разнесены (по образцу и подобию Спасо-Преображенского собора). Вход на паперть Никольской церкви располагался с севера и был устроен из галереи, соединяющей паперти Спасо-Преображенского собора и трапезной. Крыша четверика медная по деревянным стропилам, повторяющая абрис купола с маленькой полицей. Водосток организованный. Главы крыты тесом, кресты деревянные. Храм не отапливается. Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой наружных несущих кирпичных стен, сводов, металлических воздушных связей. |  |
| 11 |  | Охранный статус объекта |  | Объект культурного наследия федерального значения в соответствии с приказом Министерства культуры России № 1467 от 27.11.2012 о включении объекта в реестр объектов культурного наследия с присвоением номера 321220004550226 |  |
| 12 |  | Основные технико-экономические показатели |  | Общая площадь - 177,70 м2; площадь застройки – 288,1 м2; строительный объем – 5581,83 м3. |  |
| 13 |  | Основные виды и этапы работ |  | Выполнить работы в соответствии с проектно-сметной документацией и ведомостью объемов работ: - укрепление стен четверика и барабана центральной главки; - замена старой обрешетки и устройство новой сплошной под кровельное покрытие четверика и абсиды; - разборка старого медного покрытия и устройство нового покрытия кровли из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием четверика и абсиды; - разборка старого покрытия из оцинкованной кровельной стали и устройство нового покрытия кровли из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием на паперти; - замена водосточных труб из оцинкованной кровельной стали; - демонтаж деревянного лемеха на главках; - устройство нового покрытия из осинового лемеха на главках; - замена крестов на главках и обшивка их луженным железом; - восстановление поверхностного слоя кладки и обмазки путем вычинок поврежденных кирпичей и частичная замена обмазочного слоя; - расчистка поверхности фасадов, включая удаление биообрастателей с последующей дезинфекцией зон поражения, а также частичное удаление отделочных слоев на фасадах, с внутренних поверхностей стен; - структурное укрепление участков кирпичной кладки, имеющих мучнистое разрушение; - восполнение утрат в камне; - обмазка внутренних стен; - покраска внутренних стен; - обмазка и окраска поверхностей фасадов; - демонтаж дощатого покрытия пола алтаря и солеи; - устройство нового белокаменной солеи и пола на алтаре; - устройство белокаменного пола в четверике; - демонтаж дощатого покрытия пола паперти; - устройство белокаменного пола на паперти; - устройство утраченных белокаменных подоконников в интерьере и на фасадах; - реставрация сохранившихся белокаменных подоконников; - очистка деревянного покрытия ступеней лестницы из коридора на паперть, покрытие ее огне-биозащитным составом и матовым лаком; - демонтаж старой и устройство новой лестницы из 3-х ступеней и площадки при выходе из закрытой части галереи на открытую; - демонтаж всех оконных заполнений; - монтаж новых оконных заполнений с тройным остеклением; - демонтаж старого дверного заполнения; - установка нового деревянного дверного заполнения и металлической решетки в существующий проем; - выполнение новой деревянной стропильной системы; - обработка новой деревянной стропильной системы огнебиозащитным составом; - все существующие деревянные конструкции обработать огнебиозащитным составом; - все существующие металлические элементы очистить от коррозии и огрунтовать с последующим выполнением работ по огнезащитной обработке существующих связей; - утеплить кирпичные своды; - трещины в кирпичной кладке стен проинъектировать; - демонтировать существующее медное покрытие кровли, деревянную обрешетку и кобылки; - выполнить новое покрытие из оцинкованной стали по новой деревянной сплошной обрешетке и кобылкам; - восстановить оборванную металлическую связь светового барабана; - заменить металлический обод на центральном световом барабане; - комбинированную кирпично-валунную кладку стен обработать биоцидным составом; - провести вычинку кирпичного свода апсиды; - установить дополнительные угловые воздушные связи; - для обеспечения безопасности строительства и оценки надежности конструкций выполнить геотехнический мониторинг на период выполнения работ и в течении 2-х лет после завершения работ. Обеспечить объект системой инженерных сетей – системами электро-отопления и вентиляции, электроснабжения и электроосвещения, противопожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией, сетями внутренней связи. Обеспечить доставку строительных материалов, инженерного оборудования и элементов реставрации на строительную площадку. Выполнить пуско-наладочные работы по указанным монтажным работам. Доставка строительный материалов, инженерного оборудования и элементов реставрации на строительную площадку. Выполнить работы в соответствии с проектно-сметной документацией и ведомостью объемов работ. Перед началом работ комиссионно совместно с Пользователем составить дефектные ведомости и утвердить полученные объемы у Заказчика. |  |
| 14 |  | Обязательные требования |  | 1. Материалы должны отвечать требованиям Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», иметь соответствующие документы, подтверждающие качество, в соответствии с действующим законодательством. 2. Заказ, комплектация и поставка материалов выполняются Подрядчиком, включая транспортно-складские расходы. 3. Работы выполнять в соответствии с законодательством Российской Федерации по реконструкции, реставрации капитальному ремонту объектов культурного наследия в соответствии с материалами обследования и проекта. 4. Работы производить с применением энергоэффективных технологий. 5. Обеспечить организацию работ: - обеспечить проживание, бытовое обслуживание и питание работников; - своевременный вывоз мусора; - создание условий для безопасной работы; - создание условий для осуществления научно-методического руководства и авторского надзора за проводимыми реставрационными работами; - установить, по согласованию с Заказчиком и Пользователем, режим работы на объекте (как ежедневный, так и общий график выполнения работ); - организовать доставку на объект всех необходимых для проведения работ материалов, комплектующих изделий, оборудования, механизмов и приспособлений; - обеспечить соблюдение работниками правил пожарной безопасности, экологических норм, особых условий пребывания и работы персонала на объекте; - разработать Проект производства работ в течение 15 дней с момента подписания Договора и согласовать с Пользователем и разработчиком проектной документации; - соблюдать правила складирования и хранения используемых материалов, изделий, оборудования; - ведение журнала производства работ, являющегося обязательным приложением к Акту приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, с момента начала работ до их полного завершения; - оформление Актов освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией совместно с представителями Заказчика и авторского надзора; - неукоснительное выполнение всех указаний авторского надзора; - для выполнения реставрационных работ использовать материал, соответствующий по качеству историческому (в частности для сосны – геометрия стволов, качество, выдержка и т.д.); - до начала работ установить информационный стенд с наименованием объекта, видов работ, подрядной организации и другую информацию в соответствии с письмом Минкультуры России от 31.10.2014 №270-01-39/10-ГП |  |
| 15 |  | Прочие требования |  | Участник должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданную соответствующим федеральным лицензирующим органом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 349 (в ред. от 17.10.2017) «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Лицензия Участника закупки должна включать в себя следующие виды работ: 1. Реставрация, консервация и воссоздание металлических конструкций и деталей; 2. Реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей; 3. Реставрация, консервация и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора; 4. Реставрация, консервация и воссоздание живописи (монументальной, станковой); 5. Ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; истории и культуры) народов Российской Федерации. |  |
| 16 |  | Требования к производству работ на территории действующего монастыря и музея |  | До начала производства ремонтно-реставрационных работ Пользователь передает, а Подрядчик принимает по акту объект и прилегающую к объекту территорию. Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств и ответственность за их нарушение: 1. Передать Пользователю копию разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 2. Согласовать с Пользователем схему реставрационной площадки, трассу установки ограждений и материал ограждений; 3. До начала работ подписать акт технического состояния объекта с фотофиксацией; 4. До начала производства работ установить ограждение реставрационной площадки; 5. Для соблюдения природоохранного законодательства не допускать складирования строительного мусора на незащищенной поверхности земли и его хранение на территории реставрационной площадки более 3-х дней; 6. Не допускать попадания на землю сыпучих строительных материалов и растворов; 7. Установить и подключить к инженерным сетям временные санузлы, приспособленные к эксплуатации в зимний период; 8. При необходимости согласовать с Пользователем точки подключения временных инженерных сетей на период производства работ; 9. Заключить договоры с эксплуатирующими организациями на потребление коммунальных ресурсов, либо договоры с Пользователем на возмещение расходов за оплату коммунальных услуг; 10. Защищать от попадания строительной пыли, строительных растворов и окрасок ранее отреставрированные элементы объекта, предметы убранства; 11. Не допускать пиление кирпича и камня на территории объекта, кроме заранее согласованных и подготовленных участков, предотвращающих распространение пыли за пределы участков; 12. Не допускать курение своих работников и работников субподрядчиков на территории центрального комплекса Монастыря и других объектов культурного наследия; 13. Не допускать использования своими работниками на территории объекта и на территории центрального монастырского комплекса ненормативной лексики; 14. Не допускать нахождения своих работников и работников субподрядчиков на территории объекта и на территории центрального монастырского комплекса без верхней одежды, 15. Не допускать производство работ во время церковных служений по двунадесятым праздникам, 16. Не допускать въезд на территорию центрального комплекса монастыря большегрузных транспортных средств грузоподъемностью более 4 тонн; 17. Не допускать перевозку строительных материалов и мусора погрузчиками по территории центрального комплекса монастыря за пределами реставрационной площадки; 18. Нести ответственность за пожарную безопасность на объекте; 19. Использовать для обогрева помещений только сертифицированные приборы; 20. В случае использования тепловых пушек на жидком топливе устанавливать данное оборудование только на несгораемую поверхность; производить заправку топливом только на поддонах, исключающих розлив; обеспечивать постоянное наблюдение за такими нагревательными приборами на весь период их работы; 21. Обеспечивать на объекте необходимый для производства работ температурно-влажностный режим; 22. По окончании работ убрать с объекта и территории вокруг объекта строительные материалы, оборудование, машины и механизмы, ограждения площадки; 23. После завершения реставрационных работ подписать акт обратной передачи Объекта и передать Пользователю все экземпляры ключей от Объекта. Ответственность за нарушение обязательств Подрядчиком: 1. В случае выявления представителями Пользователя незначительных нарушений со стороны Подрядчика установленных выше обязательств они вправе устно предупредить Подрядчика о необходимости устранения допущенных нарушений; 2. В случае выявления существенных нарушений Подрядчиком данных обязательств, а также в случае невыполнения Подрядчиком устного предупреждения Пользователя в адрес Подрядчика направляется письменное уведомление о необходимости устранения нарушения с указанием срока его устранения; 3. В случае повреждения Подрядчиком элементов объекта, предметов убранства Подрядчик обязан получить разрешение в органе охраны и устранить дефекты за свой счет в согласованный с Пользователем срок; 4. В случае неустранения Подрядчиком допущенного нарушения в указанный срок Пользователь вправе ограничить доступ сотрудников Подрядчика на объект временно или до полного устранения нарушения. 5. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности рабочими при производстве работ, а также за сохранность выполненных работ, своего оборудования и материалов на объекте. |  |
| 17 |  | Сроки выполнения работ |  | Начало работ – следующий день с даты заключения Договора. Период продолжительность работ в соответствии ПОР и графика производства работ с 2019 г. по 2021 г. |  |
| 18 |  | Требования к исполнительной и отчетной документации |  | - Общие положения Требования к составлению и порядку ведения материалов, предусмотренных настоящим пунктом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик совместно с формами № КС-2, № КС-3 представляет Заказчику исполнительную документацию: - в 4 экземплярах, сброшюрованных в твердом переплете; - в 1 экземпляре на едином электронном носителе. 2. Подрядчик в рамках выполнения работ по Договору обеспечивает получение необходимых согласований в контролирующих и надзорных органах в соответствии с Российской Федерации. 3. Подрядчик самостоятельно оформляет исполнительную документацию по выполненным работам в соответствии с РД 11-02-2006, НТД (нормативно-техническая документация) и передает Заказчику. Состав исполнительной документации при выполнении соответствующих работ: - акты освидетельствования скрытых работ по форме согласно РД-11-02-2006; - рабочая документация с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанными уполномоченным лицом; - документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий); - общий и специальные журналы работ; - картограммы реставрационных работ; - фотофиксация объекта (конструкций, элементов, деталей) до начала работ, в процессе их выполнения и после выполнения соответствующих работ; - технологические карты и схемы операционного контроля; - технологические рекомендации производства соответствующих реставрационных работ; - сертификат качества материалов; - иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. 4. Перечень документов, подтверждающих факт осуществления затрат: ∙ заверенные копии счетов-фактур и товарных накладных; ∙ заверенные копии договоров и счетов-фактур на вывоз мусора, грунта; ∙ заверенные копии талонов на вывоз мусора и грунта, заверенные копии платежных поручений. 5. Требования к фотофиксации: - цветная съемка осуществляется с применением масштабной линейки и цветовой шкалы; - материалы фотофиксации должны содержать общие виды Объекта в ортогональной проекции (перпендикулярно Объекту), вид Объекта с прилегающей территорией (не менее 80% от общей площади снимка), виды элементов Объекта, основные, наиболее характерные повреждения Объекта; - фотофиксация выполняется с тех же видовых точек фотографий, которые включены в научно-проектную документацию; - фотофиксация должна проводиться при рассеянном свете; - фотографии должны быть выполнены с надлежащим качеством (без пересветов, без провалов в тенях) и быть четкими; - фотографии должны отображать каждую реставрационную операцию; - фотофиксация должна проводиться до начала работ, в процессе их выполнения и после реставрации объекта; - матрица фотоаппарата должна быть не менее 12МП; - каждая фотография должна сопровождаться аннотацией (порядковый номер, наименование того, что изображено); - снимки на электронном носителе должны быть скомпонованы в отдельные папки в двух типах форматов – JPEG и RAW. |  |

«Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»

Специалист группы реставрации

__________________ / ____________________