ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение дополнительных инженерно-геологических изысканий по объекту «Главный корпус Соловецкой тюрьмы»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Наименование объекта | Объект культурного наследия федерального значения «Главный корпус Соловецкой тюрьмы» |
|  | Основание для проведения работ | Дополнительное задание к договору подряда от 01.10.2018 № 6. |
|  | Источник финансирования | Средства Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (далее-Фонда) |
|  | Заказчик | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (119002, г. Москва, бульвар Смоленский, д. 26/9, строение 1, 2) |
|  | Исполнитель | Определяется по результатам конкурсных процедур |
|  | Срок выполнения работ | Согласно договору |
|  | Срок действия задания | В течение срока исполнения договора |
|  | Месторасположение объекта | Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий, кирпичный завод (земельные участки с КН 29:17:010301:270 и с КН 29:17:010301:275) |
|  | Класс, уровень ответственности зданий и сооружений | КС-2, нормальный (ГОСТ 27751-2014) |
|  | Категория сложности инженерно-геологических условий | II (СП 47.13330.2012, по данным изученности) |
|  | Стадийность проектирования | Проектная документация (ПД) |
|  | Вид строительства | Приспособление объекта культурного наследия «Главный корпус Соловецкой тюрьмы» к современному использованию |
|  | Вид изысканий | Инженерно-геологические изыскания |
|  | Система координат | Местная пос. Соловецкий |
|  | Система высот | Балтийская (1977 г.) |
|  | Перечень зданий и сооружений, их краткие технические характеристики и назначение | Главный корпус Соловецкой тюрьмы: кирпичное здание 1938-39 гг. постройки, размеры в плане 14 м x 75 м, этажность – 3 этажа, тип фундамента – ленточный с глубиной заложения до 3 м. В настоящее время здание не используется, планируемое назначение после приспособления для современного использования – здание для временного пребывания (гостиницы, мотели, апартамент-отели и т.п., в соответствии с п.5.1 таблицы В.1* приложения В СП 118.13330.2012*). Технические характеристики зданий и сооружений уточняются при проектировании. |
|  | Цель и назначение работ | Дополнительные инженерно-геологические изыскания выполняются с целью детального изучения гидрогеологических условий участка работ (характеристика гидрогеологических условий водоносного комплекса четвертичных отложений; параметры водоносных горизонтов, показатели фильтрационных свойств водовмещающих грунтов и грунтов зоны аэрации, др.) и разработки мероприятий инженерной защиты от опасных геологических и инженерно-геологических процессов (подтопление подвала здания «Главного корпуса Соловецкой тюрьмы» подземными водами). |
|  | Особые условия | Изыскания проводятся на местности (поселок Соловецкий Приморского района Архангельской области), приравненной к району Крайнего Севера, на территории объекта культурного наследия с особым статусом и специальным режимом. |
|  | Основные требования к выполнению работ | - Провести работы в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими нормативными документами. - В составе договорной документации разработать и согласовать с Заказчиком программу дополнительных инженерно-геологических изысканий. - В рамках дополнительных инженерно-геологических изысканий выполнить: - сбор, анализ и систематизацию фондовых и архивных данных материалов исследований прошлых лет; - проходку скважины глубиной 50 м (фактическая глубина может уточняться с учетом реальных геолого-технических условий) с обсадкой металлическими трубами, с ведением документации и фотофиксацией, отбором образцов грунтов нарушенного сложения, гидрогеологическими наблюдениями; - инженерно-геофизические исследования в скважине (каротаж); - изготовление фильтров, установку в скважину фильтрово-эксплуатационной колонны; - установку в скважину пьезометрической трубки и датчика уровня воды; - монтаж крышки-оголовка скважины; - монтаж эрлифта и прокачку скважины эрлифтом до осветления воды; - гидрогеологические исследования: монтаж электропогружного насоса, опытная откачка воды из скважины продолжительностью до 3 суток с отбором проб подземных вод для лабораторных исследований, наблюдения за восстановлением уровня воды; - лабораторные исследования состава и физических характеристик водовмещающих грунтов, химического состава, микробиологических и радиологических показателей подземных вод; - камеральная обработка материалов полевых работ и лабораторных исследований, составление отчета. |
|  | Требования к Подрядчику | Наличие права выполнять работы по инженерным изысканиям (членство в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий). |
|  | Порядок сдачи работы и состав отчётных материалов | Подрядчик передает Заказчику отчет (с обязательными приложениями: паспорт скважины с указанием её местоположения и конструкции, геологической колонки и краткого литологического изыскания, данных об уровнях подземных вод, производительности, лабораторными протоколами исследования водовмещающих грунтов и подземных вод; журнал откачки воды из одиночной скважины) в 4 экз. на бумажном носителе и в 2 экз. на электронном носителе. Комплекты отчетов на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе и представляются в следующем виде: - Форматы файлов: - текстовые приложения: *.doc, *.xls, *.pdf (с возможностью копирования текста); - графические приложения: - чертежи, схемы: *.dwg. - изображения, иллюстрации: *.pdf, *.gif, *.jpg. - Содержание папок с файлами: - одна отчет размещается в одной папке; - наименование папки должно быть понятным, соответствовать наименованию на титульном листе; - папка содержит в себе отдельно текстовые приложения и графические приложения с наименованиями файлов (см. п 3); - Содержание файлов: - наименование файла должно быть понятным, соответствовать наименованию на титульном листе; - текстовые фрагменты должны включаться в документ как текст с возможностью копирования; - графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению; - графические документы должны быть оптимизированы для просмотра; - документ должен иметь содержание. - Для чертежей - с расширением *.dwg: - формат файла должен быть в версии не старше 2008 г.; - все элементы чертежа, объединенные общей логикой (стены, двери, мебель, оконечные устройства, размеры, поясняющие надписи и т.п.) должны находиться в одном слое с соответствующим названием; - все элементы блока должны находиться на одном слое, том же, что и блок; - такие примитивы, как размеры, поясняющие надписи, штриховки не должны быть редактируемыми, т.е. не разбиты на элементы; - файл должен быть сформирован в комплект (eTransmit) с вложенными в него OLE-объектами, используемыми шрифтами и другими настройками. - Для спецификаций и ведомостей - с расширением *.xls: - вложенные в чертеж *.dwg спецификации и ведомости с расширением *.xls допускается формировать только как OLE-объект. - Для изображений с расширением *.jpg: разрешение не ниже 1600 х 1200, 300 dpi. Для направления на государственную экспертизу: документация представляется в формате, соответствующем требованиям ФАУ «Главгосэкспертиза России». |