Техническое задание на судно на воздушной подушке (СВП)

Техническое задание описывает судно на классической воздушной подушке (далее СВП) не скегового типа.

СВП должен быть российского производства – корпус и основные элементы движительно-нагнетательного комплекса должны серийно изготовляться на российском предприятии или на территории Российской Федерации.

В качестве двигательной установки должен использоваться один стационарный дизельный двигатель водо-воздушного охлаждения с двумя нагнетательными комплексами независимого управления и одним воздушным движителем. Недопустимо использование в трансмиссиях ременных или цепных передач – для передачи мощности от двигателя к нагнетателям и винтам должна использоваться гидравлическая трансмиссия.

### Архитектурно-конструктивный тип судна – СВП с двухъярусным гибким ограждением по всему периметру, раздельным подъёмно-движительным комплексом с двумя центробежными нагнетателями и одним воздушным винтом изменяемого шага в аэродинамической насадке, с кормовым расположением моторного отсека, с упрощенными формами корпуса, с четырьмя или более водонепроницаемыми переборками и наружными складными кринолинами по бортам (фальшбортами).

Главные размерения и характеристики СВП:

- длина габаритная (м) ~ 8,8…11

- ширина габаритная по фальшбортам; (ширина воздушной подушки, м) ~ 4…4,8;

- ширина транспортировочная (м) ~ 2,3…2,6;

- высота (габаритная, на твердой поверхности, с радарной аркой, без мачт) м ~ 2…2,9;

- высота воздушной подушки (клиренс под жестким дном, м) ~ 0,5;

- осадка габаритная полного водоизмещения (без воздушной подушки, м), не более – 0,3;

- грузоподъемность (кг) – не менее 1200;

- пассажировместимость (чел.)  – 12 чел. (включая экипаж);

- емкость стационарного топливного бака для дизельного топлива (не менее, л) – 200;

- двигатели (тип) – дизельные водо-воздушного охлаждения;

- скорость хода максимальная (тихая вода / лед, км/ч) – 50/70;

- расход топлива в крейсерском режиме (л/час) – 45.

Рули аэродинамические в потоке от воздушного винта- с приводом от рулевой машинки.

Судно должно соответствовать требованиям ГИМС для маломерных судов.

Район плавания и сезонность эксплуатации

Внутренние морские акватории, прибрежные районы морей с волной до 1,2 метра, внутренние водные пути.

СВП предназначен для передвижения как по чистой воде, так и по ледяной шуге, плавающему льду (с ограничением времени непрерывного движения по обледенению), по твердому льду, мелководьям и болотистым поверхностям.

Климатические условия

Судно должно применяться по своему назначению при температуре наружного воздуха от – -минус 40°С до +40°С.

Конструкция корпуса

СВП должно иметь жесткий корпус, изготовленный из алюминия. Днище корпуса плоское, с внутренним продольно-поперечным силовым набором. Под днищем должны быть предусмотрены 4-6 опорных башмаков высотой не менее 5 см, на которые судно опирается при посадке на твердую поверхность после выключения воздушной подушки. Для обеспечения непотопляемости судна корпус разделен водонепроницаемыми переборками на несколько отсеков, разделенных. Отсек нагнетателей является водопроницаемым.

Вдоль бортов корпуса шарнирно закреплены фальш-борта, которые фиксируются в рабочем положении, а в транспортном – сложены, уменьшая поперечный габарит до размеров стандартного контейнера. Гибкое ограждение крепится по периметру фальшбортов, образуя воздушную подушку шириной более 4 метров.

### В качестве материала основного корпуса, силового набора и фундаментов принимается листовой и профильный прокат из коррозионностойкого алюминиевого магниевого сплава. Толщина наружной обшивки днища – не менее 1,5 мм (желательно более 2мм), бортов – не менее 1 мм.

### Недопустимо применение в конструкции корпуса элементов из металлов и сплавов, подверженных коррозии – углеродистых сталей, дюралюминиевых сплавов, силуминов.

Если такие элементы присутствуют в покупных изделиях, или сборочных единицах, должна быть обеспечена надлежащая защита таких узлов от коррозии – герметизация, покрытия и т.п., а также регламентирован срок их службы в условиях морской эксплуатации.

Ресурс отдельных узлов и элементов корпуса судна должен соответствовать заявленному поставщиком сроку службы судна.

### Корпус судна – сварной, включая внутренний силовой набор. Допустимо выполнить кринолины- фальшборта.

### В элементах силового набора днища – стрингерах и шпангоутах, за исключением относящихся к водонепроницаемым переборкам – должны быть сделаны переливные отверстия на уровне нижних полок силового набор днища, диаметром не менее 5 мм, 2-3 штуки на погонный метр элемента, чтобы избежать накопления воды в шпациях и обеспечить ее переток к помпе.

### При сборке судна должны применяться только коррозионно-стойкие метизы.

### Судно должно иметь рубку из стеклопластика (или алюминия, или комбинированную) аэродинамической обтекаемой формы.

### В салоне пределах рубки судна установить звукоизоляцию.

### Устанавливаемая изоляция является одновременно звукопоглощающей, теплоизолирующей.

### Для безопасного прохода по навесным фальшбортам вдоль рубки установить горизонтальные трубчатые поручни на крыше.

### Аэродинамические насадки воздушных винтов прикрыть ограждающими решетками со стороны носа.  Для выхода и входа из салона предусмотреть с каждого борта ступеньку. Для удобства прохода по фальшбортам, на них установить продольные ребра.

### В носовой части судна должна быть крышка для доступа в форпик.

### Моторный отсек закрывается крышкой – капотом для осмотра и доступа к агрегатам двигателя(ей) и трансмиссии. Капот установлен на петлях с возможностью подниматься и фиксироваться в открытом положении, запирается снаружи. Запорное устройство капота должно быть выполнено из нержавеющей стали. Допустимо использование в качестве блокирующих устройств съемных навесных замков.

### Для формирования воздушной подушки на судне по всему периметру устанавливается гибкое ограждение. Двухъярусное, состоящее из верхнего яруса — монолита, и нижнего яруса – съёмных элементов.

### Материал гибкого ограждения – прорезиненная ткань на основе капронового текстиля.

### Крепление ограждения и его элементов только нержавеющими метизами.

Конструкция рубки и обитаемость

### Рубка СВП имеет стенки с внутренним покрытием синтетическим ворсовым материалом.

Рубка имеет однообъемную компоновку, в носовой части располагаются кресло судоводителя, пульт управления СВП, кресло навигатора. Остальной объем образует салон с продольными сиденьями по бортам – на 10 посадочных мест с синтетическим ворсовым покрытием. В рундуках под диванами должно быть место под ЗИП, спасательные жилеты, и т.д.

В крыше рубки должен быть предусмотрен откидной (сдвижной) световой люк с тонированным стеклом, размещенный позади кресел.

### Лобовое стекло типа триплекс должно быть оборудовано снаружи стеклоочистителями морского (яхтенного) исполнения, обеспечивающими непрерывную Работу на максимальной производительности в течение всего времени Работы судна.  Над лобовым стеклом установить светозащитные козырьки для судоводителя и навигатора.

### Вытяжная вентиляция – естественная.

### С внутренней стороны лобовое остекление обеспечено системой обдува тёплым и холодным воздухом. Обогрев воздуха для обдува остекления производится охлаждающей жидкостью главного двигателя(ей), - водо-воздушными печками отопления салона с электровентиляторами, куда поступает горячий антифриз от двигателя.

Для входа в рубку установить двери с каждого борта. Двери должны иметь запорное устройство из нержавеющей стали и/или коррозионностойкого алюминия, и могут иметь сдвижную или откидную конструкцию.

Силовая установка

Расход топлива на номинальном режиме– не более 45 л/час. Запуск двигателей от электростартеров.

Расположение механизмов, прокладку труб и электрожгутов в моторном отсеке выполнить с учетом удобства их обслуживания и безопасности. Обеспечить защиту труб и электрожгутов от механического повреждения при трении об элементы конструкции и крепеж вследствие вибрации от двигателей и иных механизмов.

### Топливная система должна включать топливный бак емкостью не менее 200 литров с расходно-топливным трубопроводом и трубопроводом слива избытков топлива, датчика указателей уровня топлива в баках, топливного фильтра с электроподогревом и краном слива отстоя.

### Материал топливных баков – алюминиевый сплав, материал трубопроводов топливной системы – нержавеющая сталь.

### Вентиляционную трубу топливного бака снабдить пламяпрерывающей сеткой.

### Система охлаждения двигателя должна стоять из жидкостно-воздушного радиатора и трубопроводов. Вставки из масло-бензостойкой резины (при наличии) крепятся нержавеющими хомутами.

### Система газовыхлопа должна состоять из теплостойких газоотводов, выводящих выхлопные газы от двигателя за борт. Выхлоп сухой, материал трубопроводов – жаропрочная коррозионостойкая сталь. Допустимо применение газовыхлопа в полость воздушной подушки, с обеспечением нормативов по шумности.

### Газоотводы в моторном отсеке закрыть теплоизоляцией, обеспечить брызгостойкие уплотнения в местах выхода газоотводов из моторного отсека.

### Моторный отсек оборудовать естественной приточной и искусственной вентиляцией, обеспечить поддержание в рабочей зоне двигателей достаточного количества воздуха для их нормальной Работы на всех режимах.

### Катер должен оборудован гидравлической трансмиссией для маршевого винта и и нагнетательного комплекса. Гидравлическая трансмиссия может иметь единый насос для обоих бортов с возможностью независимой регулировки режимов нагнетателей каждого борта. Недопустимо применение в ходовых трансмиссиях ременных передач (это не относится к приводам генераторов и охлаждения).

### В качестве движителей используются воздушные винт изменяемого шага в аэродинамической неповоротной насадке. Конструкция и крепление насадки должны обеспечивать гарантированный зазор между насадкой и лопастями винта при любых возможных расчетных эксплуатационных деформациях корпуса.

### Угол поворота лопастей винта управляется с пульта управления судном и контролируется указателями шага, установленными в пульте управления. Датчики и сервоприводы управления шагом винтов должны иметь исполнение не ниже IP65.

### Необходимо применение резиновых сальников для защиты всех подшипников от аэрозоля морской воды. Штатные защитные крышки подшипников не могут служить такой защитой.

### Это требование относится в первую очередь к подшипникам нагнетателей и движителей.

### Все электрические узлы и устройства (включая вентиляторы, насосы, клапаны и т.п.), а также разъемы и соединения в моторном отсеке должны иметь защиту от влаги уровня не ниже IP65.

Скорость хода и автономность плавания

Максимальная скорость хода на тихой воде в безветрие должна быть не менее 50 км/час, крейсерская не менее 40.

Судно должно иметь задний ход, обеспеченный отрицательным шагом винтов движителей, раздельное управление нагнетанием воздуха в отсеки воздушной подушки правого и левого борта.

Длительность экономичного крейсерского хода по топливу должна составлять не менее 10 часов.

Мореходные и ходовые качества

Безопасная эксплуатация судна должна быть обеспечена во всех режимах Работы силовой установки и на любых курсовых углах к направлению бега волн с высотой волны 1 % обеспеченности до 1,2 м включительно и в условиях действия ветра любого направления скоростью до 10 м/с.

Судно должно преодолевать на суше сглаженные препятствия до 0,6 м и ступенчатые до 0,4 м, подниматься по ровной поверхности с уклоном до 6 градусов.

Остойчивость и непотопляемость, системы осушения и дифферентования.

Остойчивость и непотопляемость судна должна удовлетворять Правилам безопасной эксплуатации во всех эксплуатационных случаях нагрузки. Для увеличения живучести судна внутрикорпусное пространство разделено на водонепроницаемые отсеки. Судно должно быть оборудован погружными электрическими помпами в салоне, моторном отсеке и отсеке с топливными баками и вспомогательной ручной помпой для откачки воды. Включение насосов обеспечить с пульта управления с помощью тумблеров нажимного типа.

### Откачка жидкости производится по трубопроводам через патрубки, установленные в комингсе рубки.

### Должна быть предусмотрена дифферентная система с двумя баками один в носу, один в корме.

### Время на перекачку полного объёма из одного бака в другой - не более 15 минут.

### Включение насосов вывести на пульт управления с помощью тумблеров нажимного типа. Контроль полноты заполнения дифферентовочных баков с помощью датчиков уровня жидкости, сигнализацию включения насосов обеспечить лампами сигнализации на пульте. Там же должен находиться указатель угла дифферента.

### Обеспечить надежное крепление датчика угла ходового дифферента и датчиков уровня.

### Рулевое устройство

### На судне устанавливается группа обтекаемых рулей за аэродинамическими насадками в потоке от движителей. Рули соединить между собой жесткими тягами.

### Управление рулями производится рулевой машинкой, установленной в пульте управления.

### Рулевая машинка должна обеспечивать перекладку рулей от 30° на каждый борт.

### Обеспечить жесткое ограничение угла перекладки рулей (допустимо осуществить за счёт ограничения хода рулевой машинки).

Автоматизация

На судне должна быть смонтирована система автоматического предупреждения о снижении заряда аккумуляторных батарей ниже номинального значения (устанавливается экипажем в диапазоне 11,7 — 12,2 В).

Приборы управления, контроля, мониторинга:

Приборная панель с многофункциональным тахометром, компьютером управления двигателями, спидометром (использующим технологию GPS). Приборами: уровня топлива, давления масла в двигателе, тока зарядки аккумуляторов, указателями поворота рулей, указателями шага винтов, указателем угла ходового дифферента.

Электроснабжение

### Все разъемы и соединения должны быть герметичного исполнения. Датчик контроля за изменением шага винта должен быть герметичного типа с большим ресурсом. Необходимо обеспечить надежную защиту от влаги для элементов управления двигателем (компьютер, схема контроля заряда батарей), а также мотором отопителя салона (силовой ключ).

### Недопустимо применение изоляционных лент любого типа для защиты проводки и сборке жгутов – лишь для временной фиксации готовых жгутов при их прокладке.

### Основными источниками электроэнергии постоянного тока являются штатные генераторы 12В главного двигателя.

### Резервными источниками электроэнергии постоянного тока является аккумуляторная батарея напряжением 12В, ёмкостью не менее 120 А.ч.

### Аккумуляторная батарея должна работать в буфере с генератором.

Система электроснабжения судна должна включать:

- систему обесточивания многорежимную;

- 2 розетки 12 вольт в панели пульта управления;

- блоки плавких предохранителей;

- стеклоочистители (2 шт.) передних стекол двухскоростные с режимом «паркинг»;

- звуковые сигналы «горн», «сирена»;

- откачную электрическую помпу производительностью 40 л/мин в топливном отсеке;

- откачную электрическую помпу производительностью 40 л/мин в моторном отсеке;

- откачную электрическую помпу производительностью 40 л/мин в салоне судна;

- навигационные огни по требованиям МППСС-72;

- проблесковый круговой фонарь (желтый) или импульсная круговая отмашка (белая);

- прожектор поворотный с механическим управлением (морского/яхтенного исполнения), 2 шт;

- плафоны освещения салона светодиодные.

Средства навигации и связи

На судне должно быть установлено следующее оборудование навигации и связи:

-навигационный компьютер, включающий GPS/ГЛОНАСС-приемник с картплоттером;

-	РЛС с радиусом действия не менее 5 миль (предпочтительная модель – Furuno M-1623 или аналог);

-Стационарная морская радиостанция Icom IC-M802с или аналог. (С оформленным экспертным заключением Главного радиочастотного центра РФ и оформлением сертификата радиооператора) -1 шт.;

-Морская переносная радиостанция, сопрягаемая с частотным диапазоном с Icom IC-M802с- 1 шт.;

-уголковый радиолокационный отражатель яхтенный (РЛО) – 1 шт.;

-GPS-трекер – 1 шт;

-Спутниковый телефон Iridium 9555 (Иридиум 9555) с комплектом оплаченных 600 минут в кейсе или аналог -1 шт.

Спасательные и сигнальные средства и аварийное имущество

Судно должно быть обеспечен следующими спасательными средствами, оборудованием и аварийным имуществом:

- индивидуальный рабоче-спасательными жилетами в мягком исполнении – 12 штук;

- спасательный круг с спасательным линем и светящимся буйком – 1 шт.;

- отпорный крюк – 1 шт.;

- гребное весло;

- ракета сигнальная парашютная – 3 шт.;

- фальшфейер красного огня – 4 шт.;

- медицинская аптечка первой помощи;

- черпак;

- ведро складное;

- комплект для ремонта гибкого ограждения с набором инструментов (в том числе карманы нижнего яруса – 10 штук);

- огнетушитель с держателем – 1 шт.

Защита корпуса

Корпус должен быть окрашен снаружи кислото-стойкой (судовой) краской, также окрашиваются фальш-борта. Стеклопластиковая рубка может оставаться неокрашенной.

Коррозионная стойкость корпуса обеспечивается применением коррозионностойкого алюминиево-магниевого сплава.

Якорно-швартовное устройство

Судно должно быть оборудовано якорно-швартовным устройством:

- якорь модели «Матросова», весом не менее 6 кг;

- якорный канат, капроновый (или из эквивалентного материала), диаметром 12 мм, длиной не менее 30 м;

- якорный рым-кнехт носовой;

- рундук в салоне для якоря, якорного каната и швартовых;

- швартовый канат капроновый (или из эквивалентного материала) диаметром 12 мм длиной 10 м – 2 шт;

- швартовные кнехты, по два с каждого борта, типоразмер и прочность должны соответствовать диаметру швартовного каната.

Спускоподъемное устройство

Корпус судна должен быть оборудован силовыми рымами для крепления подъемных строп, мягкими подъемными стропами из полиамидного материала соответствующей прочности и подъемной такелажной траверсой.

Упаковка и транспортировка

Погрузка судна выполняется силами изготовителя на месте отгрузки. Для агрегатов моторного отсека и движительного комплекса поставщик должен предусмотреть дополнительный транспортный крепеж, исключающий поломки при транспортировке (включая воздействия от ЖД горок на сортировках).

Судно должно быть укомплектовано ЗИПом из расчета 500 часов эксплуатации (уплотнения, элементы гибкого ограждения, узлы с ограниченным ресурсом, подшипники, ремни), исключая топливные, масляные фильтры и воздушные фильтры для двигателей.

Дополнительно ЗИП должен включать комплект лопастей для движителя.

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев (или 500 моточасов).

Место поставки

Место поставки – Архангельская область, Приморский район, Соловецкий архипелаг, п.Соловецкий.

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

Специалист отдела __________________