УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор Фонда

по сохранению и развитию

Соловецкого архипелага

______________________ А.В.Ходос

Техническое задание

на проектирование и строительство здания для размещения 170 человек рабочего персонала

| № | Наименование вида работ | Описание работ |
| --- | --- | --- |
| - Общие данные |  |  |
| 1 | Местоположение объекта | Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий |
| 2 | Наименование объекта | Здание для размещения 170 человек рабочего персонала |
| 3 | Заказчик | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага |
| 4 | Основание для проектирования и строительства объекта | Протокол совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага о создании базы реставраторов от 27.06.2018 № 2 |
| 5 | Застройщик (технический заказчик) | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага |
| 6 | Проектная/подрядная организация | Определяется по результатам конкурса |
| 7 | Вид работ | Проектирование, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству временного мобильного здания для размещения 170 человек рабочего персонала с устройством внеплощадочных инженерных сетей и сооружений, подготовкой и сдачей объекта в эксплуатацию (без благоустройства). |
| 8 | Источник финансирования | Средства Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага |
| 9 | Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения | Получает Подрядчик совместно с Заказчиком |
| 10 | Требования к выделению этапов строительства объекта | Определить проектированием |
| 11 | Сроки выполнения проектных и строительно-монтажных работ | В соответствии с условиями Договора |
| 12 | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта | Участок строительства расположен в поселке Соловецкий на острове Большой Соловецкий. Размещение здания выполнить в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73. Ориентировочный размер здания – 32,0 м x 14,5 м (площадь здания определить проектом). Здание должно быть выполнено в двухэтажном исполнении III степени огнестойкости, высота потолков не менее 2,5 м. Период эксплуатации круглогодичный, круглосуточный. Здание должно быть сборно-разборного типа. Нормативный срок службы здания не менее 15 лет. |
| 13 | Назначение объекта | Здание предназначено для временного проживания рабочего персонала. Общее количество проживающих - 170 чел. |
| 14 | Пожарная и взрывопожарная опасность | Категория здания по пожарной опасности - В. Класс конструктивной пожарной опасности - С0. Класс функциональной пожарной опасности здания: Ф1.2. |
| 15 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Предусматривается. |
| 16 | Уровень ответственности объекта | «II» Нормальный. |
| 17 | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям: - СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; - СП 14.13330.2011. Строительство в сейсмических районах; - СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений; - СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; - СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве; - СанПиН 2.1.4.1175-02. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников; - СанПиН 2.1.5.980-00. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод; - СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; - СП 2.1.2.2844-11. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»; - ГОСТ Р 56184-2014 «Услуги средств размещения. Общие требования к хостелам»; - СП 50.13330-2012 «Тепловая защита», СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; - СП 8.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»; - ПУЭ и СП 31.110-2003, СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; - СП 131.13330.2012. «Строительная климатология», а также соответствовать энергоэффективности не ниже класса «С»; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.»; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.»; - СП 2.13130.2012 «Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.»; - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.»; - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.»; - СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.»; - СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.»; - СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.»; - СП 31.110.2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.»; - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением № 1); - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений.»; - ГОСТ 6266-97 «Листы гипсокартонные. Технические условия.»; - Правила по охране труда в строительстве (утверждены приказом Минтруда и Соцзащиты России от 01.06.2015 № 336н). |
| 18 | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации | Использовать результаты ранее проведенных инженерных изысканий. |
| - Требования к проектным решениям |  |  |
| 19 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Нанести границы в соответствии с данными государственного кадастрового учета, указать существующие объекты, проектируемый Объект, границы зон объектов культурного наследия, границы зоны охраны ЛЭП. |
| 20 | Требования к архитектурно-художественным решениям | Здание прямоугольное в плане, симметричное. Предусмотреть обрамление оконных и дверных проемов и элементов фасадов. Цвет панелей фасадов, кровельных панелей и фасонных элементов обрамления определить по RAL, согласовать с Заказчиком. Подсветка здания над входами выходами: основным и аварийными. Над входами в здание предусмотреть козырьки. |
| 21 | Требования к технологическим решениям | Тепловой контур должен быть выполнен из сэндвич-панелей на основе минерального утеплителя с установкой металлических нащельников. Предусмотреть применение новых материалов и технологий, позволяющих построить оптимальную комплексную техническую инфраструктуру Объекта. Технические решения должны быть максимально унифицированными, технологичными и иметь высокую "заводскую" готовность с целью сокращения сроков разработки документаций и строительства. Утепление конструкций должно соответствовать климатической зоне строительства и соответствовать требованиям СП 50.13330-2012. |
| 22 | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям | Предусмотреть временное проживание 170 чел. Здание должно представлять каркасное двухэтажное строение, разделенное внутренними перегородками на функциональные модули (жилой, санитарно-бытовой, рекреационный, технический), с коридорной системой планировки соединения изолированных помещений. В состав здания должны входить: - Жилые комнаты; - Санузлы; - Душевые; - Помещения для сушки одежды; - Помещение охраны; - Помещения для отдыха; - Помещение бельевой, - Технические помещения теплового узла (котельной) и электрощитовой. Состав и площади всех вышеуказанных помещений определить в соответствии с техническим заданием и нормативными требованиями. Внутренняя высота помещений на менее 2500 мм. Чердачное неэксплуатируемое перекрытие должно быть образовано прогонами, закрепленными к нижнему поясу ферм, настилом из профилированной оцинкованной стали и зашивкой из плитных материалов. Размеры здания в плане - определить проектом. Окончательный набор помещений и сооружений определяются в соответствии с требованиями нормативной документации в процессе проектирования. |
| 23 | Порядок выбора и применения материалов, изделий конструкций, оборудования и из согласований с застройщиком | Перечень строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования и их характеристики направляются на согласования Заказчику и после утверждения могут быть применены в проекте. Основные технические решения в процессе выполнения Работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком. |
| 24 | Требования к строительным конструкциям | Здание должно состоять из укрупненных сборочных единиц – панелей, стоек каркаса, ферм и элементов пространственной жесткости. Несущие элементы каркаса должны быть изготовлены из прокатного металлического профиля, их изготовление из легких стальных тонкостенных конструкций и их аналогов не допускается. Строительные конструкции по пожарной опасности должны быть класса К0 – непожароопасные. |
| 25 | Требования к фундаментам | Разработку решений по типу используемых фундаментов выполнить с учетом результатов инженерных изысканий, а так же технико-экономического сравнения вариантов. |
| 26 | Требование к стенам, подвалу и цокольному этажу | Здание запроектировать без подвала. |
| 27 | Требования к наружным стенам | Тепловой контур здания из наружных стеновых и кровельных сэндвич-панелей. Толщина сэндвич-панелей принять в соответствии с теплотехническим расчетом. |
| 28 | Требования к внутренним стенам и перегородкам | Внутренние стены и перегородки выполнить из гипсокартонных плит с заполнением межпанельного пространства негорючим утеплителем (с учетом требований, предъявляемых к перегородкам 1-го и 2-го типа). В душевых и с/узлах перегородки выполнить из влагостойкого гипсокартона с облицовкой плиткой, с заполнением межпанельного пространства негорючим утеплителем. |
| 29 | Требования к перекрытиям | Панель перекрытия состоит из металлической сварной рамы и поперечных балок из прокатного профиля, нижнего и верхнего настилов из профилированной оцинкованной стали, минерального утеплителя на основе базальтовой ваты, основания пола из ЦСП. Плотность утеплителя должна быть не менее 30 кг/м3 (с учетом требований предъявляемых к перекрытиям 1-го и 2-го типа EI45 и EI15соответственно.) Металлоконструкции загрунтовать и окрасить устойчивой краской к морскому климату. |
| 30 | Требования к колонам ригелям, фермам | Стойки каркаса должны быть выполнены из труб квадратного и/или прямоугольного сечений с приваренными с торцевых сторон соединительными элементами (определить проектом). Фермы сварные раскосные должны быть выполнены из труб квадратного и прямоугольного сечений. Элементы пространственной жесткости должны быть выполнены из труб квадратного и прямоугольного сечений с приваренными с торцевых сторон соединительными элементами. Сборочные элементы должны закрепляться между собой на болтовых соединениях (определить проектом). Несущие элементы здания должны иметь предел огнестойкости R 45. Изготовление указанных несущих элементов из легких стальных тонкостенных конструкций и их аналогов не допускается. Элементы металлоконструкций - загрунтовать и окрасить устойчивой краской к морскому климату. |
| 31 | Требования к лестницам | Наружные лестницы – металлические 3-го типа. Внутренние лестницы – металлические. Ступени и площадки лестниц – керамическая плитка. Косоуры лестниц, а также стальные элементы площадок по нижнему поясу, должны иметь необходимую огнезащиту с пределом огнестойкости не ниже R45. Внутренние стены лестничной клетки должны иметь предел огнестойкости REI 60. |
| 32 | Требования к полам | Определить проектом в соответствии с функциональным назначением помещения, согласовать с Заказчиком. |
| 33 | Требования к кровле | Кровля двускатная из сэндвич-панелей, не эксплуатируемая, тип определить проектом. |
| 34 | Требования к витражам, окнам | Оконные заполнения выполнить из стеклопакетов в пластиковых рамах (определить проектом) в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012. Строительная климатология и пределами огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах согласно таблице 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Тип открывания окон - поворотно-откидной. Укомплектовать москитными сетками. |
| 35 | Требования к дверям | Разработать дверные заполнения в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», функциональным назначением помещений и категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Предусмотреть доводчики. |
| 36 | Требования к внутренней отделке | Выполнить внутреннюю отделку помещений в соответствии с требованиями СП 71.13330.2011 и Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| 37 | Требования к наружной отделке | Обрамления оконных/дверных проемов и элементов фасада здания выполнить из гнутых фасонных деталей. Цвет по RAL согласовать с Заказчиком. |
| 38 | Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях | При разработке проектной документации учесть, что острова Соловецкого архипелага приравнены к районам Крайнего Севера. Снеговой район: IV (Расчетная нагрузка 280 кг/м2); Ветровой район: III (Расчетная нагрузка 30 кг/м2); Средняя скорость ветра зимой: 5 м/сек; Среднемесячная температура января: -10⁰С; Среднемесячная температура июля: 15⁰С; Отклонение среднесуточных температур от среднемесячных: 15⁰С; Гололедный район: I. |
| 39 | Требования к инженерной защите территории объекта | Разрабатываются по отдельному проекту |
| II.1 Требования к инженерно-техническим решениям |  |  |
| 40 | Отопление | Предусмотреть водяное отопление от электрокотла с возможностью подключения к проектируемой дизельной котельной (проектируется отдельно от проекта здания общежития). Тип оборудования определить проектом и согласовать с Заказчиком |
| 41 | Вентиляция | Предусмотреть вытяжную вентиляцию в помещениях с/у, душевых, бельевой, сушки одежды. Обеспечить компенсацию удаляемого воздуха. Над главными входами в здание предусмотреть установку тепловых завес. Тип оборудования определить проектом и согласовать с Заказчиком |
| 42 | Холодное и горячее водснабжение | Холодное – автономное, определить проектом. Горячее – от электробойлеров с возможностью подключения к проектируемой дизельной котельной (проектируется отдельно от проекта здания). Система пожаротушения определить проектом. Тип оборудования и материал труб определить проектом и согласовать с Заказчиком. |
| 43 | Канализация | Предусмотреть систему хозяйственно-бытовой канализации в соответствии с СП 30.13330.2016. Трубопроводы для систем канализации (стояки, этажные разводки) следует выполнять из труб ПВХ с установленными на них в местах прохода сквозь междуэтажные перекрытия противопожарными муфтами. Вентиляцию системы канализации осуществить через фановый стояк с выводом на кровлю. Тип санитарно-технических приборов определить проектом и согласовать с Заказчиком. Канализация автономная, определить проектом. |
| 44 | Электроснабжение, электроосвещение и молниезащита | Предусмотреть проектом прокладку воздушной кабельной линии длиной 350 м. Степень обеспечения надежности электроснабжения принять согласно СП 31-110-2003 табл. 5.1 – II. Предусмотреть два ввода в здание (второй от резервного источника). Резервный источник запроектировать от дизельгенератора. Основной источник электроснабжения – существующая сеть электроснабжения. Точка подключения в соответствии с ТУ. Запроектировать линию электроснабжения от точки подключения до ввода в здание. Все технические решения должны соответствовать требованиям ПУЭ и СП 31.110-2003. Мощность электро-принимающих устройств здания определить проектом. Выполнить контур заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиту. Освещение светодиодное. Количество, тип светильников и место размещения – согласно требованиям СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» определяется проектом. |
| 45 | Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией – 3-го типа | Предусмотреть пожарную сигнализацию на элементной базе «Болид». В здании устраиваются: автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией -3-го типа (далее – АУПС и СОУЭ), эти системы относятся к 1 (первой) категории надежности. Обеспечение электропитания потребителей 1 (первой) категории надежности осуществить от источников бесперебойного питания (ИБП). Оборудование систем АУПС и СОУЭ устанавливается в помещении охраны на 1-м этаже, с возможностью вывода дублирующего сигнала на главный пост охраны и установкой речевых пожарных оповещателей снаружи здания. |
| 46 | Система охранно-тревожной сигнализации | Предусмотреть охранную сигнализацию на элементной базе «Болид». Технические средства, применяемые в составе комплекса должны обеспечивать выдачу сигнала «Тревога»: • при проникновении через блокируемые проемы главный и эвакуационные двери; • при перемещениях в помещениях, оснащенных извещателями блокировки объема (определяется дополнительно); Предусмотреть вывод сигнала в помещение охраны, с возможностью вывода дублирующего сигнала на главный пост охраны. |
| 47 | Сети связи | Предусмотреть ЛВС, СКС и точки WI-FI (в помещении охраны). Предусмотреть вывод на внутриплощадочные сети связи. |
| 48 | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | Здание оборудуется АУПС и СОУЭ. Для обеспечения пожаробезопасности здания применить конструктивную огнезащиту элементов конструкций. Обеспечить огнестойкость REI45 перекрытия. Металлические несущие элементы конструкций должны иметь предел огнестойкости R45. |
| 49 | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов | Определить проектом годовые удельные величины расхода энергетических ресурсов в здании: суммарный удельный годовой расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, максимально допустимые отклонения от таких показателей; удельный годовой расход электрической энергии. Класс энергоэффективности не ниже «С», Предусмотреть узлы учета: Тепловой энергии, Электрической энергии, Холодной и горячей воды. |
| 50 | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп | Не требуется. |
| 51 | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности | При разработке проекта руководствоваться требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 года № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов». |
| 52 | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействий объекта на окружающую среду | Проектные решения должны соответствовать положениям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| 53 | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта | Режим эксплуатации круглогодичный, круглосуточный с постоянным пребыванием дежурного персонала. |
| 54 | Требования к проекту организации строительства объекта | Выполнить в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства», «Правил по охране труда в строительстве (приказ Минтруда и соцзащиты России от 01.06.2015 № 336н» и «СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительной площадки». В ПОС предусмотреть раздел «Демонтажные работы после завершения эксплуатации здания по функциональному предназначению» с вывозом на большую землю и рекультивацией территории. |
| 55 | Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта | Определить проектом. |
| 56 | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта | Мероприятия по благоустройству ограничиваются устройством отмостки, контейнерной площадки КП-4 5600 x 1400, с устройством основания, крыши, ворот, ограждения; установкой мусорных контейнеров и урн; установкой павильона для курения 4000 х 2000 х 2550 мм. |
| 57 | Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя | Предусмотреть соответствующий раздел в ПОС для реализации после завершения эксплуатации здания по функциональному назначению. |
| II.2 Иные требования к проектированию |  |  |
| 58 | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным | Рабочую документацию разработать по разделам: - генплан с благоустройством; - архитектурно-строительные решения; - конструкции железобетонные; - конструкции металлические; - внутреннее водоснабжение и водоотведение; - отопление, вентиляция и кондиционирование; - силовое электрооборудование и электроосвещение; - система автоматической пожарной сигнализации (АПС) и СОУЭ; - сети связи; - система охранно-тревожной сигнализации; Наружные сети: - наружное электроосвещение; - видеонаблюдение; - водоснабжение и канализация; - электроснабжение, заземление и молниезащита; - благоустройство, и другие разделы, необходимые для эксплуатации объекта. |
| 59 | Требования к подготовке сметной документации | Разработать сметную документацию в составе локальных смет и сводного сметного расчета на основе сборников ФЕР-2001 (ред. 2017г.). |
| 60 | Требования к разработке специальных технических условий | Не требуется. Руководствоваться Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружение». |
| 61 | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации | Не требуется. |
| 62 | Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов | Не требуется. |
| 63 | Требования о применении технологий информационного моделирования | Не требуется. |
| 64 | Требования о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования | Не требуется. |
| 65 | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ | Проектом предусмотреть установку сантехнических приборов и душевых в антивандальном исполнении (из нержавеющей стали), а также комплектацию здания необходимой мебелью, бытовой техникой, принадлежностями и инвентарем согласно Перечню, прилагаемому к техническому заданию. Закупку произвести только после согласования их с Заказчиком. Подрядчик разрабатывает раздел проектной документации «Меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия» и раздел «По обеспечению сохранности объектов культурного наследия» (при необходимости) с получение актов историко-культурной экспертизы. Подрядчик получает все необходимые согласования проектной документации. Подрядчик обеспечивает проведение археологической разведки, а также археологического наблюдения, в случае необходимости. Подрядчик осуществляет разработку проекта оценки воздействия на объекты культурного наследия и обеспечивает согласование работ с инспекцией по охране объектов культурного наследия. Проектную документацию сброшюровать и выдать в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра на электронном носителе (один в отсканированном виде, заверенный подписями и печатями в формате pdf, второй – в формате dwg). В случае возникновения отступлений от проектных решений в процессе выполнения работ проектная документация подлежит корректировки и согласованию с Заказчиком. В электронной версии проектной документации предусмотреть: - в одной папке, в которой находятся несколько файлов (текстовые и графические приложения), размещается одна книга документации; - наименование файлов должно соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта, допускаются сокращение имен папок и файлов; - формат представления текстовой части должен обеспечивать возможность копирования текста; - графическая часть должна соответствовать бумажному оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению; - чертежи, титульные листы томов должны быть продублированы в виде отсканированных образов документов, с подписями разработчиков и представлены в формате pdf. |
| - Строительно-монтажные работы |  |  |
| 66 | Требования к выполнению строительно-монтажных работ | Выполнить строительно-монтажные работы (далее – СМР) в соответствии с разработанной проектной документацией. Получить разрешение на строительство объекта (при необходимости). Выполнить посадку здания на местности. Выполнить устройство фундамента. Изготовить комплектующие и узлы конструкции здания. Выполнить поставку и монтаж необходимого для осуществления СМР инженерного оборудования, конструкций и материалов. Осуществить транспортирование комплекта конструкций здания и комплектующих изделий на строительную площадку. Провести подготовительный этап. (Ограждение площадки, организация мест складирования, организация проездов, организация бытовых условий, определить опасные зоны, связанные с применением грузоподъемных машин и механизмов). Подготовительные работы по обеспечению безопасного производства работ должны быть закончены до начала СМР. Заключить договоры на временное подключение Объекта к инженерным сетям (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и т.п.) на период строительства Объекта. Разработать детальный График производства работ и согласовать с Заказчиком. До начала СМР разработать и согласовать у Заказчика «Проект производства работ». Обеспечить необходимый входной и операционный контроль качества выполнения СМР. Выполнить СМР в соответствии с утвержденной Заказчиком проектной документацией, а также СП 48.13330.2011 и другими законодательными, нормативными и правовыми актами Российской Федерации в области градостроительной деятельности. Выполнить наружные сети и сооружения в соответствии с проектной документацией и их подключение к зданию. Обеспечить пусконаладочные работы инженерных систем. Выполнить благоустройство территории. Участвовать в работе приемочной комиссии по приемке Объекта. Подрядчик оплачивает все затраты, необходимые для безусловного ввода Объекта в эксплуатацию. Выполнить поставку необходимого инженерного оборудования, мебели и инвентаря в объеме, необходимом для ввода Объекта в эксплуатацию. Обеспечить проведение авторского надзора в соответствии с СП 11-110-99. |
| 67 | Требования к охране окружающей среды | Выполнить мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ и другими нормативными и правовыми актами Российской Федерации в области градостроительной деятельности. |
| 68 | Требования к составу и содержанию исполнительной документации | Разработать и передать Заказчику по окончании строительства Объекта исполнительную документацию в соответствии с требованиями РД 11-02-2006, и другими нормативными и правовыми актами Российской Федерации в области градостроительной деятельности. Применяемое оборудование, изделия, материалы, должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и руководства по эксплуатации. В состав исполнительной документации включить: - паспорт здания с указанием расчетных величин по энергоэффективности; - инструкцию по эксплуатации здания, инженерных и пожарно-охранных систем; - акты освидетельствования скрытых работ и другую документацию, необходимую для эксплуатации здания. Количество экземпляров исполнительной документации 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде. |

Перечень мебели, принадлежностей, бытовой техники и инвентаря

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мебель |  |  |
| 1 | Шкаф 2-х створчатый | шт. | 85 |
| 2 | Диван угловой | шт. | 1 |
| 3 | Диван прямой | шт. | 1 |
| 4 | Стол журнальный | шт. | 1 |
| 5 | Тумба под ТВ | шт. | 1 |
| 6 | Вешала в сушилку | шт. | 12 |
| 7 | Кровать 2-х ярусная | шт. | 85 |
| 8 | Тумба прикроватная | шт. | 85 |
| 9 | Стол | шт. | 40 |
| 10 | Стул на металлокаркасе | шт. | 170 |
| 11 | Вешалка | шт. | 18 |
| 12 | Стол письменный | шт. | 2 |
| 13 | Шкаф для документов | шт. | 3 |
| 14 | Полка туалетная с зеркалом | шт. | 16 |
| 15 | Полка кухонная | шт. | 4 |
| 16 | Стеллаж металлический для хранения белья | шт. | 4 |
| 17 | Шкаф для ключей Onix К-48 серый (на 48 ключей, металл) | шт. | 1 |
| 18 | Скамейки | шт. | 4 |
|  | Постельные принадлежности |  |  |
| 19 | Матрац ортопедический 800х1900 | шт. | 170 |
| 20 | Подушка | шт. | 170 |
| 21 | Одеяло | шт. | 170 |
| 22 | Простынь | шт. | 510 |
| 23 | Наволочка | шт. | 510 |
| 24 | Пододеяльник | шт. | 510 |
| 25 | Наматрасник | шт. | 170 |
| 26 | Покрывало | шт. | 170 |
| 27 | Полотенце | шт. | 680 |
|  | Инвентарь для кухни, с/у и душевых |  |  |
| 28 | Диспенсер (для бумаж. полотенец) | шт. | 10 |
| 29 | Диспенсер (для туалет. бумаги) | шт. | 11 |
| 30 | Диспенсер (для жидкого мыла ) | шт. | 16 |
| 31 | Бумага туалетная 24 рул/уп | упак. | 40 |
| 32 | Мыло туалетное | шт. | 20 |
| 33 | Мыло жидкое | шт. | 10 |
| 34 | Ёршик для унитаза | шт. | 14 |
| 35 | Освежитель воздуха 300мл | шт. | 30 |
| 36 | Средство для мытья посуды, концентрат 1л, с дозатором | шт. | 5 |
| 37 | Средство для мытья посуды, концентрат 5л, с дозатором | шт. | 5 |
| 38 | Губки для мытья посуды поролоновые 95х65х30 мм 5 штук в упаковке | шт. | 10 |
| 39 | Средство для мытья пола | шт. | 5 |
| 40 | Перчатки резиновые с хлопковым напылением р-р 8 | шт. | 10 |
| 41 | Перчатки резиновые повышенная прочность, р-р 9 | шт. | 10 |
| 42 | Перчатки трикотажные с ПВХ , 10пар/уп | упак. | 10 |
| 43 | Мешки для мусора 30л. 30шт/уп | упак. | 100 |
| 44 | Мешки для мусора 60л. 20шт/уп с завязками | упак. | 50 |
| 45 | Мешки для мусора 110л. 10шт/уп | упак. | 50 |
| 46 | Коврик резиновый (для душевой) | шт. | 12 |
| 47 | Ведро пластик. для мусора с крышкой (для туалета) | шт. | 15 |
| 48 | Ведро пластик. для мусора | шт. | 20 |
| 49 | Таз пластиковый | шт. | 6 |
| 50 | Ведро 10 л | шт. | 2 |
| 51 | Швабра с механизмом отжима | шт. | 2 |
| 52 | Комплект тряпок (фибра) для влажной уборки | комп. | 10 |
| 53 | Тряпка для влажной уборки пола 100*80см | шт. | 10 |
| 54 | Метла с синтетическим ворсом | шт. | 2 |
|  | Оборудование и инвентарь для благоустройства |  |  |
| 55 | Лопата для уборки снега | шт. | 2 |
| 56 | Лопата штыковая | шт. | 1 |
| 57 | Лопата совковая | шт. | 1 |
| 58 | Лом | шт. | 1 |
| 59 | Скребок для льда | шт. | 1 |
| 60 | Метла с синтетическим ворсом | шт. | 2 |
| 61 | Грабли садовые | шт. | 1 |
| 62 | Урна для мусора | шт. | 3 |
| 63 | Тележка садовая | шт. | 1 |
|  | Бытовая техника |  |  |
| 64 | Телевизор LG 43LK5400PLA черный | шт. | 1 |
| 65 | Кронштейн Onkron FM1 для крепления ТВ и приставки | шт. | 1 |
| 66 | Комплект спутникового ТВ Триколор Full HD Система GS E501/GS C5911 (Центр). | шт. | 1 |
| 67 | Стиральная машина | шт. | 4 |
| 68 | Плита электрическая бытовая | шт. | 2 |
| 69 | Гладильная доска | шт. | 2 |
| 70 | Холодильник | шт. | 2 |
| 71 | Микроволновая печь | шт. | 2 |
| 72 | Утюг электрический | шт. | 2 |
| 73 | Чайник электрический | шт. | 2 |
|  | ЗИП для электрооборудования |  |  |
| 74 | Лампа светодиодная ~220В,15Вт, 1500лм, цоколь Е27, размеры не более 140х65 мм | шт. | 10 |
| 75 | Светильник накладной светодиодный 45Вт,Ф=4000лм, 230В, класс I, IP20, цветовая температура 4000гр. GL - ARMSTRONG 108 | шт. | 5 |
| 76 | Светильник накладной светодиодный пылевлагозащищенный 39Вт,Ф=4100лм, 230В, класс I, IP54, цветовая температура 4000гр. GL–ARMSTRONG 96 IP54 | шт. | 1 |
| 77 | Светильник накладной светодиодный 25Вт,Ф=3000лм, 230В, класс I, IP20, цветовая температура 4000гр. GL - ARMSTRONG 60 | шт. | 2 |
| 78 | Розетка одноместная открытой установки с заземляющим контактом, 250В, 16А, IP44 | шт. | 2 |
| 79 | Розетка двухместная открытой установки с заземляющим контактом, 250В, 16А, IP20 | шт. | 2 |
| 80 | Выключатель одноклавишный открытой установки, 250В, 16А, IP20 | шт. | 2 |
| 81 | Автоматический выключатель АВДТ32-16А/32мА | шт. | 2 |
| 82 | Автоматический выключатель АВДТ34-16А/32мА | шт. | 2 |
|  | ЗИП для сантехнического оборудования |  |  |
| 83 | Станция насосная (резерв) NOCCHI DHR производительностью 4м3/час и диаметром 1" | шт. | 1 |
| 84 | Подводка гибкая для воды стальная оплетка для унитаза L=0,5 м(гайка/гайка)Ду.15 | шт. | 2 |
| 85 | Прокладка силиконовая Ду15 (для гибких подводок) | шт. | 10 |
| 86 | Клапан запорный прямой VT.008.L+VT.011 | шт. | 10 |
| 87 | Кран двойной регулировки прямой VTp.717.V.02004 | шт. | 10 |
| 88 | Смеситель для умывальника Panda с комплектом шлангов «JIKA» | шт. | 2 |
| 89 | Сифон бутылочный с гибкой трубой 40х50, с пластиковым выпуском | шт. | 2 |
| 90 | Арматура для унитаза | шт. | 2 |
| 91 | Смеситель для душа настенного крепления, с душевой лейкой | шт. | 2 |
| 92 | Кран шаровый 15мм 1/2 Вр | шт. | 2 |
| 93 | Кран шаровый 15мм 1/2 Вр американка | шт. | 2 |
| 94 | Заглушка внутренняя резьба 1/2 | шт. | 2 |
|  | ЗИП для вентиляционного оборудования |  |  |
| 95 | Вентилятор осевой с встроенным обратным клапаном IN 12/5-A | шт. | 1 |
| 96 | Вентилятор осевой с встроенным обратным клапаном IN 10/4-A | шт. | 1 |
| 97 | Вентилятор осевой с встроенным обратным клапаном IN 15/6-A | шт. | 1 |
|  | Материалы и инструменты для ремонта и облуживания здания |  |  |
| 98 | Кисть 50 мм | шт. | 2 |
| 99 | Грунт-эмаль RAL 7004 | кг. | 2 |
| 100 | Грунт-эмаль RAL 1015 | кг. | 2 |
| 101 | Доводчик дверной | шт. | 1 |
| 102 | Набор инструмента универсальный Stayer Standart 36 предметов | шт. | 1 |
| 103 | Шуруповерт Bort BAB-12-D (дрель-шуроповерт) | шт. | 1 |
| 104 | Набор бит STAYER 2х-сторонние, на 10 предм. | упак. | 1 |
| 105 | Набор сверл по бетону, металлу, дереву SPARTA набор из 15 штук | набор | 2 |
| 106 | Дюбель п/п, тип Бабочка, 10х50мм, 4шт, ЗУБР | шт. | 25 |
| 107 | Дюбель с шурупом, тип ЕВРО, 6х40/4,0х40 мм, 10шт, ЗУБР | шт. | 10 |
| 108 | Саморезы по дереву, 170 шт, PH2, 3,5х55мм. | упак. | 2 |
| 109 | Саморезы по дереву, 350 шт, PH2, 3,5х35мм | упак. | 1 |
| 110 | Саморезы по мет. с п/ш, 200шт, PH2, 4,2х41мм | упак. | 1 |
| 111 | Герметик Henkel Момент силиконовый Санитарный прозрачный 85 мл | шт. | 2 |
| 112 | Клей монтажный Экспресс белый МВ-50 250 г | шт. | 2 |
| 113 | Клейкая лента двусторонняя монтажная Unibob 25 мм x 10 м | шт. | 2 |
|  | Противопожарный инвентарь |  |  |
| 114 | Вывеска парадный вход | шт. | 1 |
| 115 | Огнетушители ОП-4 | шт. | 12 |
| 116 | Огнетушители ОУ-3 | шт. | 12 |
| 117 | Подставки под огнетушители | шт. | 24 |
| 118 | Знак самоклеющийся «Огнетушитель» 100*100мм, по 10шт. | упак. | 3 |
| 119 | Знак «Ответственный за пожарную безопасность» 200*100мм, по10шт. | упак. | 6 |
| 120 | E02-01 Направляющая стрелка (плёнка, 200х200) | шт. | 30 |
| 121 | План эвакуации А3 | шт. | 6 |
| 122 | Журнал учета огнетушителей (А4, 50 листов, горизонтальный) | шт. | 1 |
| 123 | Журнал учёта срабатывания пожарной сигнализации | шт. | 1 |
|  | Прочее |  |  |
| 124 | Аптечка первой помощи работникам Апполо (по приказу №169н, металлический шкаф) с наполнением | шт. | 1 |
| 125 | Антифриз для системы отопления | л | 500 |
| 126 | Жалюзи оконные | шт. | 48 |
| 127 | Комплект настольных игр (шахматы, шашки. нарды) | комп. | 2 |
| 128 | Лестница-стремянка 2 м | шт. | 1 |
|  | Оборудование по благоустройству |  |  |
| 129 | Место для курения павильон 4000 х 2000 х 2550 мм | шт. | 1 |
| 130 | Фундаментная площадка под мусорные контейнеры | м2 | 8 |
| 131 | Контейнерная площадка КП-4 5600*1400, с крышей и воротами | шт. | 1 |
| 132 | Урна УО опрокидывающаяся (250х250х800мм) | шт. | 4 |
| 133 | Мусорный контейнер пластиковый 770 литров | шт. | 4 |

Заместитель начальника центра

заказчика-застройщика                                                                                   Лукьянов С.В.

Главный специалист группы капитального

строительства центра заказчика-застройщика                                         Канапелько И.Ф.

Специалист отдела эксплуатации                                                                 Гриценко Е.М.