УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор Фонда

по сохранению и развитию

Соловецкого архипелага

_______________А.В. Ходос

«__» ____________ 2019 г.

Техническое задание

на право заключения договора доверительного управления временным мобильным инвентарным зданием «Оперативный штаб», находящемся в собственности Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

| Заказчик | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (Учредитель управления) |  |
| --- | --- | --- |
| Объект доверительного управления | временное мобильное инвентарное здание «Оперативный штаб» (далее – Штаб) Штаб принадлежит Фонду на праве собственности. |  |
| Место нахождения объекта доверительного управления | Архангельская область, Приморский район, пос. Соловецкий, ул. Северная, д. 1, корп. А |  |
| Цель доверительного управления | 1) организация использования Штаба в интересах Учредителя управления в соответствии с его целевым назначением: для организации рабочих мест для инженерно-технического персонала организаций, физических лиц, с которыми Учредителем управления заключены договоры по строительству, реконструкции и капитальному ремонту коммунальной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур Соловецкого архипелага, а также работ по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Соловецкого архипелага, иные договоры, заключенные в целях сохранения и развития Соловецкого архипелага; предоставление имущества на безвозмездной основе иным юридическим лицам, с которыми у Учредителя управления заключены соответствующие договоры (соглашения)для размещения работников Учредителя управления; 2) извлечение прибыли от использования Штаба в результате его целевого использования. |  |
| Дата начала доверительного управления | Дата начала договорных отношений |  |
| Краткие сведения об объекте доверительного управления |  |  |

| Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тип конструкции | Мобильное (инвентарное) здание панельно-стоечной конструкции |
|  | Функциональное назначение | Административный корпус |
|  | Год ввода здания (в эксплуатацию | 2019 |
|  | Габаритные размеры здания, мм.: - длина - ширина Площадь здания общая, м² Степень огнестойкости здания Внутренняя высота, м. | - 54200 - 14700 - 770 - IY - 3,6 (до подвесного потолка 3.2) |
|  | Этажность | 1 этаж |
|  | Нагрузка на пол расчетная | 300 кг/м2 |
|  | Нагрузка на кровлю расчетная | В соответствии с климатической зоной |
| Каркас |  |  |
|  | Панель основания | Основа – сварная рама из прокатного швеллера и поперечных балок из гнутого швеллера. Верхний настил панели – ЦСП по оцинкованному профнастилу. нижний настил: оцинкованный профнастил, теплоизолирующий слой – негорючая минеральная плита на основе базальтового волокна. Толщина теплоизолирующего слоя – 150 мм. |
|  | Колонны | На основе квадратной трубы с приваренными с торцевых сторон соединительными фланцами из листа толщ. 10 мм. Крепление колонн с конструкциями панелей перекрытий и ферм болтовое. Покрытие – грунт. Огнезащита колонн. |
|  | Фермы, прогоны | Фермы раскосные сваренные из квадратной трубы. Прогоны из гнутого швеллера, закреплены на сварке к верхнему поясу ферм с шагом 1000 мм. Покрытие- грунт. |
|  | Связи | Система горизонтальных и вертикальных связей для обеспечения пространственной жесткости здания. |
| Ограждающие конструкции |  |  |
|  | Стены | Сэндвич- панели рифленые, цвет по RAL 7035 (светло-серый), теплоизолирующий слой – негорючая минеральная плита на основе базальтового волокна 150 мм. Отделка фасадов вертикальной доской из лиственницы 25x200мм с зазором 30мм между досками по обрешетке 25x50мм, покрытие Пинотекс цвет 108. |
|  | Кровля | Кровля – двухскатная, бесчердачная. покрытие сэндвич-панели цвет RAL 7035 (светло-серый), теплоизолирующий слой на основе негорючей минеральной плиты на основе базальтового волокна 100 мм+50.мм. Водосток – неорганизованный, уклон кровли – 12 град. Отделка вертикальной доской из лиственницы 25x200мм с зазором 30мм. по обрешетке 25x50мм. покрытие Пинотекс цвет 108. |
|  | Доборные элементы, нательники | Гнутые из оцинкованного листа 0,5 мм. с полимерным покрытием, цвет RAL 7035. Гнутые элементы, закрывающее стойки, с негорючим утеплителем на основе базальтового волокна 50 мм. |
|  | Окна | Из алюминиевого профиля, глухие, двухкамерный стеклопакет, цвет – серый. 800x800мм – 4 шт., 800x3000мм. – 18 шт. Витражное остекление – в алюминиевом профиле, двухкамерный стеклопакет 2800x3000 мм – 4 шт. |
| Внутренние перегородки и отделка |  |  |
|  | Межкомнатные стены | Каркасные, из КНАУФ профилей, покрытие в офисной зоне – «Гипрок» (ГКЛ с акриловым покрытием), цвет RAL 7036. в представительской зоне – фанерованное МДФ, звукоизолирующий слой – негорючая минеральная плита на основе базальтового волокна 80 мм. |
|  | Полы | Линолеум полу коммерческий – рабочая зона, ламинат – представительская зона. |
|  | Потолки | Подвесной типа «Грильято». |
|  | Двери входные | Из алюминиевого профиля двухстворчатые с фрамугой и боковыми панелями с двухкамерным стеклопакетом габаритом 2800x3000мм – 5 шт. Двери служебные глухие одностворчатые из алюминиевого профиля. |
|  | Двери межкомнатные | МДФ. белого цвета, с замком и нажимной ручкой, в туалетах с сан. тех. защелкой. 900x2100 мм – 20 шт. 1800x2100 мм – 1 шт. |
| Сети |  |  |
|  | Водоснабжение | Центральное – холодная, горячая вода от бойлеров. Трубы полипропиленовые. |
|  | Канализация | Центральная. Трубы ПВХ. Вывод в стену. Вытяжная вентиляция системы К1 с выводом фанового стояка. |
|  | Отопление | Электрическое, панели отопления с терморегуляторами. |
|  | Электроснабжение | 380/220В. 11 категория энергоснабжения, ВРУ, АВР для запитки систем безопасности, связи, аварийного освещения, электропроводка в кабель-каналах ПВХ. эл. распред. шкафы с автоматами по группам и УЗО. Светодиодное освещение. Система заземления, система уравнивания потенциалов, молниезашита. |
|  | Вентиляция | Приточно-вытяжная – в санузлах воздуховоды с регулируемыми решетками с канальными вентиляторами с выводом выше кровли. Естественная – в помещениях. Сплит-системы – в кабинетах, комнатах совещаний, конференц-зале. |
|  | АСПС и СОУЭ | В элементной базе Болид. Разводка FR1s. |
|  | Сантехническое оборудование | Унитаз – 7 шт., раковина – 8 шт.. душевая кабина – 1 шт.. бойлер 150л – 1 шт.. бойлер 100л – 2 шт. |
|  | Комплектация | Комплект конструкций здания в соответствии с комплектовочной ведомостью; Паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации; Сертификаты соответствия и пожарные сертификаты на применяемые материалы. |
|  | Крыльца, террасы | Входы оборудованы крыльцами, огрунтованными и окрашенными в цвет RAL с комплектом ограждающих конструкций и лестничными маршами – 2 компл. С торцевых сторон здания – устройство встроенных террас с ограждением, из металлокаркаса RAL 9005, покрытие пола – декинг. |

| Требования к осуществлению доверительного управления | Определяются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы эксплуатации мобильных инвентарных зданий, технической документацией, инструкцией по эксплуатации временного мобильного здания «Оперативный штаб». |
| --- | --- |
| Требования к результатам доверительного управления | Техническое обслуживание и эксплуатация Штаба в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (административные функции, техническое обслуживание, управление коммунальными расходами, организация служб обеспечения, охрана, уборка Штаба и т.д.). Коммерческое управление Штабом (ведение вопросов коммерческого использования помещений Штаба, взаимодействие с арендаторами, финансовое управление и т.д.). Использование Штаба в соответствии с его целевым назначением. Организация работы по эксплуатации Штаба с целью получения прибыли с компенсацией всех затрат. В случае отсутствия прибыли доверительный управляющий компенсирует затраты по эксплуатационному содержанию здания Штаба за свой счет в соответствии с расчетом затрат Приложение №2. |
| Срок доверительного управления | 3 (три) года с момента заключения договора доверительного управления |
| Требования к доверительному управляющему | - соответствие требованиям, установленным законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки (наличие лицензий, свидетельств саморегулируемых организаций, аккредитаций, аттестатов и т.д.); - непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - обладание участником закупки правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Фонд приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; - отсутствие конфликта интересов между участниками закупки и лицами, указанными в пункте 1 статьи 27 Закона № 7-ФЗ, а также председателем Комиссии по закупкам Фонда, членами Комиссии по закупкам Фонда; - отсутствие участника закупки в Реестрах недобросовестных поставщиков; - отсутствие претензий, рекламаций со стороны Фонда по ранее заключенным с участником закупки договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. |
| Дополнительные требования к доверительному управляющему | - Наличие у участника закупки соответствующих лицензий, сертификатов, одобрений и других разрешений государственных органов Российской Федерации и (или) иных стран (если применимо) для осуществления им или привлекаемыми им лицами деятельности, необходимой для выполнения принимаемых им на себя обязательств в рамках планируемого к заключению договора. - Наличие у участника закупки необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для осуществления доверительного управления Штабом. - Наличие у участника закупки за последние 3 (три) года собственного опыта (с учетом правопреемства) по выполнению не менее одного исполненного или действующего контракта (договора) доверительного управления имуществом; - Отсутствие у участника закупки кредиторской задолженности отсутствием кредиторской задолженности за прошедший финансовый год (2018), размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за прошедший финансовый год (2018 год) |