|  | Утверждаю Генеральный директор Фонда сохранения и развития Соловецкого архипелага ___________________А.В. Ходос «____»_____________2019 г. |
| --- | --- |

Техническое задание на создание системы видеоконференцсвязи, ее наладке, обучению персонала, а также допоставке оборудования для видеоконференцсвязи для нужд штаба реставрации Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

Москва 2019 г.

I Общие сведения

1.1. Наименование системы

Полное наименование системы: система видеоконференцсвязи штаба реставрации Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

Сокращенное наименование: Система ВКС.

1.2. Наименование заказчика Системы ВКС

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

ОГРН 1187700008792, ИНН/КПП 7704455367 / 770401001

Юридический адрес 19002,  город Москва,  Смоленский бульвар, дом 26/9 строение 1,2.

1.3. Плановые сроки начала и окончания работ по созданию

Системы ВКС

Срок начала работ: с момента заключения договора.

Срок окончания работ: 20.08.2019.

1.4. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию Системы ВКС

Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ организуется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, договора на выполнение работ по созданию Ситсемы ВКС, ГОСТ 34.602-89.

II Назначение и цели создания Системы ВКС

2.1. Назначение Системы ВКС

Система ВКС предназначена для обеспечения руководства Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага оперативной видеоконференцсвязью со следующими объектами:

- г. Москва, Смоленский бульвар, дом 26/9 строение 1,2, шифр объекта - Объект № 1;

- г. Москва ул. Флотская 15Б , шифр объекта - Объект № 2;

- г. Москва ул. Верейская, д. 41, шифр объекта - Объект № 3;

- Архангельская область, г. Архангельск пр. Троицкий 49, шифр объекта - Объект № 4;

- Архангельская область, п. Соловецкий, штаб строительства (каб.№ 4 - конференц зал), шифр объекта - Объект № 5;

а также проведения совещаний в штабе реставрации с использованием средств звукоусиления и отображения информации.

2.2. Цели создания Системы ВКС

Цель создания: повышение эффективности системы управления Фондом в области строительства, реконструкции и реставрации коммунальной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур Соловецкого архипелага за счет ускорения оперативности принятия решений руководством Фонда на основе достоверной аудиовизуальной информации и доведения управляющих воздействий до объектов управления, с получением обратной связи, в реальном режиме времени.

III Характеристика объектов Системы ВКС

В ходе создания Системы ВКС необходимо оснастить программно-аппаратными средствами видеоконференцсвязи следующие помещения по адресу Архангельская область, п. Соловецкий, штаб реставрации:

помещение №  4 (конференцзал).

линейные размеры(м): 15х8,8.

максимальное количество участников ВКС: 40 человек.

IV Требования к Системе ВКС

4.1.  Общие требования к Системе ВКС

4.1.1. Требования к структуре и функционированию Системы ВКС.

Структурно Система ВКС состоит из следующих подсистем:

1. Подсистема обработки, передачи и хранения аудиовизуальной информации.

2. Подсистема звукоусиления.

3. Подсистема видеоотображения.

4. Подсистема управления.

Все подсистемы строятся по модульному принципу с возможностью дальнейшего наращивания Системы ВКС, как по функциональным возможностям, так и по мощностным характеристикам при увеличении количества абонентов.

Перечень программно-технических средств, технических средств, расходных, крепежных и кабельных материалов используемых для создания Системы ВКС представлен в проектной и рабочей документации на Систему ВКС.

4.1.1.1. Основные характеристики подсистемы обработки, передачи и хранения аудиовизуальной информации

Данная подсистема обеспечивает возможность организации видеоконференцсвязи с качеством видеоотображения HD1080p.

В подсистеме обработки, передачи и хранения аудиовизуальной информации реализована возможность записи видеоконференций, хранения видеозаписей и их воспроизведения.

Подсистема обеспечивает как групповые видеоконференции, так и видеоконференции в режиме "точка-точка".

В подсистеме реализована возможность показа всем участвующим в конференции абонентам мультимедиа контента (показ презентаций, документов, проигрование видеозаписей, аудиозаписей и т.д.).

Подсистема имеет возможность интеграции с другими системами ВКС в целях организации единой видеоконференции.

4.1.1.2. Основные характеристики подсистемы звукоусиления

Подсистема звукоусиления строиться на современных элементах, обеспечивающих максимально комфортное звучание и разборчивость речи.

При размещении элементов подсистемы звукоусиления должны быть максимально исключены отрицательные влияния таких эффектов как обратное эхо, реверберация, флэнжер, фэйзер и т.д., которые могут повлиять на разборчивость речи.

4.1.1.3. Основные характеристики подсистемы видеоотображения.

Подсистема видеоотображения обеспечивает качество видеоотображения в формате Full HD — разрешение 1920×1080 точек (пикселей).

4.1.1.4. Основные характеристики подсистемы управления Системой ВКС

Подсистема управления обеспечивает как централизованное управление всей Системой ВКС из единого автоматизированного рабочего места оператора-администратора Системы ВКС, так и управления каждой подсистемой в отдельности.

Автоматизированное рабочее место оператора-администратора Системы ВКС организуется на базе ПЭВМ и находиться в помещении №4(конференц-зал).

4.1.2. Требованиях к численности и квалификации персонала Системы ВКС.

Система ВКС должна администрироваться одним оператором-администратором.

Эксплуатационные характеристики Системы ВКС должны позволять осуществлять администрирование системы оператору-администратору с уровнем образования не ниже среднетехнического в сфере информационных технологий, с условием ознакомления с эксплуатационной документацией на Систему ВКС.

Включение, использование по назначению и выключение элементов подсистем на объектах Системы ВКС должны осуществлять операторы-пользователи с уровнем образование не ниже полного среднего, с условием ознакомления с эксплуатационной документацией на Систему ВКС.

4.2. Требования к основным функциональным и техническим характеристикам Системы ВКС

Система ВКС должна обеспечивать проведение видеоконференцсвязи для максимального количества участников ВКС, находящихся в помещении - 40 человек (20 человек размещаются за столом переговоров).

Создание второй очереди Системы ВКС должно осуществляться в соответствии с проектной и рабочей документацией на Систему ВКС.

По завершению второй очереди создания, Система ВКС должна выполнять заложенный в неё функционал в полном объеме и в том числе обеспечивать:

проведение локальных совещаний с использованием аппаратуры звукоусиления, видеоотображения с возможностью отображения участников совещания на коллективных средствах отображения (в том числе с автоматическим наведение на докладчика), вывода мультимедиаконтента на коллективных средствах отображения, а также протоколировать совещание в режимах аудио и видео;

проведение совещаний в режиме видеоконференцсвязи с удаленными участниками совещания с функционалом режима локального совещания и дополнительно транслировать мультимедиаконтент удаленным участникам;

оперативное управление Системой ВКС через подсистему управления с возможностью изменения параметров системы оператором из автоматизированного рабочего места.

V. Требования к составу и содержанию работ

| № п\п | Наименование работ | Содержание работ | Форма завершения работы (отчетные документы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ввод в действие второй очереди Системы ВКС. | Комплектация Системы ВКС поставляемыми программно-техническими средствами, расходным, крепежным и кабельными материалами в рамках второй очереди, согласно спецификации. Монтажные работы. Наладочные работы. Обучение персонала Заказчика. Пусконаладочные работы второй очереди Системы ВКС. Проведение приемочных испытаний. | Смонтированная и работоспособная Система ВКС. Акт проведения обучения персонала Заказчика допущенного к эксплуатации Системы ВКС. Проведение испытаний Системы ВКС. - Протокол проведения приемочных испытаний Системы ВКС. |

VI.Требования к оборудованию

| № | Наименование оборудования или аналога | Кол -во | ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВКС Panasonic KX-VC1300 высокой четкости ( Full HD, MCU до 4-х точек, работа с ВКС других вендоров; видеовыход на 2 дисплея ) | 1 | шт. |
| 2 | Видеокамера Panasonic AW-HE40HWEJ AW- HE40HWEJ9] : 30x кратный оптический зум, поддержка PoE+* for outstanding operability and installation flexibility | 3 | шт. |
| 3 | Крепление для камеры KST-WM-HE40/UE70-W | 3 | шт. |
| 1 | Sennheiser EW 100 G4-945-S-A | 2 | шт. |
| 1 | Коммерческий телевизор Samsung HG49EJ690U TIZEN Platform, Smart, Lynk Reach RF/IP | 2 | шт. |
| 2 | Коммерческий телевизор Samsung HG43EJ690U 3840х2160,TIZEN Platform, Smart, Lynk Reach RF/IP | 3 | шт. |
| 3 | Мобильная напольная стойка ГАЛ PlasmaPole- Conference-S | 5 | шт. |
| 4 | Стойка для ноутбуков и AV оборудования iTECH TS-8 | 3 | шт. |
| 5 | коммерческий ТВ Samsung HG65EJ690UB | 2 | шт. |
| 6 | Потолочное крепление Wize Pro C6360A | 2 | шт. |
| 7 | Коммутатор Kramer Electronics VS-411UHD 4х1 HDMI и аналогового аудио с автоматическим переключением | 1 | шт. |
| 8 | TP-900UHD — приемник сигналов HDBaseT (по кабелю на витой паре) или стандартных сигналов HDMI, с обеспечением беспрерывности сигнала на выходе | 1 | шт. |
| 9 | Матричный коммутатор 4х8 HDMI; поддержка 4K60 4:2:0. VS-48UHD | 1 | шт. |
| 10 | VS182A-A7-G 2-портовый HDMI разветвитель видеосигнала | 1 | шт. |
| 11 | Удлинитель HDMI HD BaseT-Lite (4^40м) VE801 | 16 | шт. |
| 12 | В рамках проведения работ по вводу в действие второй очереди Системы ВКС должны быть закуплены технические средства, кабельные, расходные и крепежные материалы, проведены монтаж оборудования и пусконаладочные работы в объеме, предусмотренном техническим проектом на второй этап. Ввод в эксплуатацию второй очереди Системы ВКС должен обеспечить функционирование Системы ВКС в соответствии с настоящим техническим заданием и проектной документацией в полном объеме. |  |  |

VII Требования к поставке оборудования

| Наименование | Требования к закупаемому оборудованию |  |
| --- | --- | --- |
| Общие требования к поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества | Гарантийный срок на поставляемый Товар – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Товарной накладной. Предоставляемые гарантии качества товара должны распространяться и на все комплектующие изделия если таковые имеются. Срок действия гарантийных обязательств Поставщика на поставленные товары должен быть не меньше гарантийного срока, установленного фирмой изготовителем. Доставка и разгрузка поставляемого товара (в том числе подъем и спуск на этаж, перемещение поставленного товара в указанное Заказчиком помещение) производится Поставщиком своими средствами и силами по адресам Заказчика. Поставщик в течение 3 (трех) календарных дней после получения от Заказчика уведомления о наступлении гарантийного случая должен отправить к Заказчику специалиста для осмотра (диагностики, экспертизы) товара. Выезд специалиста должен осуществляться за счет средств Поставщика. В случае если не представляется возможным провести диагностику (экспертизу) на месте, транспортировка товара к месту диагностики (экспертизы) должна осуществляться силами Поставщика за его счет в течение 5 (пяти) календарных дней после получения от Заказчика уведомления о наступлении гарантийного случая и обратно в течение 5 (пяти) календарных дней после завершения диагностики (экспертизы). По результатам осмотра (диагностики, экспертизы) Поставщиком должен быть составлен акт технического осмотра в двух экземплярах, один из которых передается Заказчику, а второй остается у Поставщика. По результатам осмотра (диагностики, экспертизы), при условии наступления гарантийного случая, Поставщик должен осуществить бесплатную замену товара в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления такого случая. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками, указанными в контракте. При поставке товара Поставщик вместе с данным товаром предоставляет гарантии производителя и поставщика на товар в соответствии с государственными нормативными документами на данный вид товара и документацией изготовителя. |  |
| Требования к качественным характеристикам оборудования | Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, не бывшим в эксплуатации, не поврежденным, разрешенным к свободному обращению на территории Российской Федерации, передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения. Дата изготовления – не ранее 2018 года. Товар должен поставляться в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья и охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам). Упаковка (тара) товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Упаковка и маркировка товара должна: - соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар – международным стандартам упаковки; - содержать элементы защиты, разработанные производителем и обеспечивающие оригинальность предлагаемого товара от подделки. Маркировка товара должна содержать: - наименование товара и логотип фирмы – изготовителя, нанесенные на упаковку; - содержать спецификацию оборудования, нанесенную на упаковку товара. Спецификация оборудования на упаковке должна строго соответствовать спецификации поставляемого изделия. Не допускаются механические повреждения продукции – пятна, царапины, сколы, трещины, и др., в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах. Если производителем (производителями) товара предусмотрена специальная упаковка (тара), отличная от указанной Государственным контрактом, то товар должен поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за свой счет. Каждая единица товара должна сопровождаться руководством пользователя на русском и английском языке. |  |
| Требования к безопасности | Весь предлагаемый к поставке товар, в том числе ввезеный на территорию Российской Федерации, должен соответствовать всем установленным законодательством Российской Федерации правилам и нормативно-правовым актам. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), а также требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, если такие требования предъявляются к соответствующим товарам законодательством Российской Федерации. |  |
| Требования к соблюдению техники безопасности | Сотрудники Поставщика, осуществляющие поставку Товара, обязаны соблюдать требования трудовой дисциплины, техники безопасности, правил пожарной безопасности, трудового распорядка и существующего на территории Заказчика пропускного режима. Доставка включена в стоимость оборудования и осуществляется поставщиком своими силами. |  |
| Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки оборудования | Товар отгружается в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка товара должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при транспортировке. Приемка товара по количеству и ассортименту производится по товарной накладной в момент поставки. Подписание товарных накладных Заказчиком не подтверждает факт отсутствия претензий Заказчика к количеству, качеству и ассортименту поставленного товара. В целях определения соответствия предложенного товара требованиям, о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено закупочной документацией. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Поставщика документов, предусмотренных договором и ТЗ, Заказчик осуществляет приемку поставленных товаров по настоящему договору на предмет соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем договоре и техническом задании, и направляет Поставщику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приемки-передачи товара, либо запрос о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо мотивированный отказ от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью устранения недостатков Поставщик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет. Сотрудники Поставщика, осуществляющие поставку товара, обязаны соблюдать требования трудовой дисциплины, техники безопасности, правил пожарной безопасности, трудового распорядка и существующего на территории Заказчика пропускного режима. Порядок приемки и оплаты поставленного товара: в соответствии с условиями договора. |  |
| Примечание | Качество товара должно соответствовать требованиям настоящего Технического задания, и соответствовать сведениям о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией. Поставляемое оборудование должно сопрягаться с ранее поставленным оборудованием 1 й очереди. |  |
| Приложение №1 | Чертежи и пояснительная записка прилагаются. |  |
| Начальник отдела Фонда сохранения и развития Соловецкого архипелага |  | ___________________ |