|  | УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага _________________ А.В. Ходос «___» ________________2019г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий по объекту «Здания и сооружения кластера реставраторов и строителей»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Наименование и адрес объекта | Объект «Здания и сооружения кластера реставраторов и строителей» располагается по адресу: Архангельская область, Приморский район, пос. Соловецкий, земельный участок № 11. |
|  | Основание для проведения работ | Протокол совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага о создании кластера реставраторов и строителей от 27.06.2018 № 2 |
|  | Источник финансирования | Средства Заказчика |
|  | Заказчик | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (119002, г. Москва, бульвар Смоленский, д. 26/9, строение 1, 2) |
|  | Исполнитель | Определяется по результатам конкурсных процедур |
|  | Срок выполнения работ | Согласно договору |
|  | Срок действия задания | В течение срока исполнения договора |
|  | Исходные данные | План участка с контурами размещения проектируемых зданий и сооружений, их технические характеристики |
|  | Месторасположение объекта | Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий на острове Большой Соловецкий (в районе кирпичного завода) |
|  | Уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений | «II» Нормальный |
|  | Категория сложности инженерно-геологических условий | II (СП 47.13330.2016, по данным изученности) |
|  | Стадийность проектирования | Проектная документация (П) |
|  | Вид строительства | Новое строительство. |
|  | Виды инженерных изысканий | 1. Инженерно-геодезические изыскания 2. Инженерно-геологические изыскания |
|  | Система координат | Местная, пос. Соловецкий |
|  | Система высот | Балтийская (1977 г.) |
|  | Перечень проектируемых зданий и сооружений, их краткие технические характеристики и назначение | 1) Здание для размещения 170 человек (4 шт.): мобильные здания (сборно-разборные), размеры в плане 14,5 м х 32 м, этажность - 2 этажа; 2) Многофункциональный комплекс (прачечная и служба охраны): мобильное здание (сборно-разборное), размеры в плане 13,8 м х 42 м, этажность - 1 этаж; 3) Помещение зала столовой на 270 мест: мобильное здание (сборно-разборное), размеры в плане 14,4 м х 37 м, этажность – 1 этаж; 5) Внутриплощадочные инженерные сети и сооружения. Технические характеристики зданий и сооружений уточняются при проектировании. |
|  | Сведения об участке и планировочных ограничениях | Земельный участок с кадастровым номером 29:17:010301:10, площадь – 17 000 кв. м, входит в состав объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов». |
|  | Особые условия | Изыскания проводятся на местности (поселок Соловецкий Приморского района Архангельской области), приравненной к району Крайнего Севера. |
|  | Основные требования к выполнению работ | - Провести работы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20, действующими нормативными документами (СП 47.13330.2016, СП 22.13330.2016, СП 11-104-97, ГОСТ 12071-2014, ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 5180-2015, ГОСТ 12248-2010, ГОСТ 12536-2014, ГОСТ 20522-2012, ГОСТ 25100-2011 и др.) в объеме, необходимом для разработки проектной документации на всех стадиях, а также для получения положительного заключения экспертизы проектной документации. 2. Разработать и согласовать с Заказчиком программы инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий. - Инженерно-геодезические изыскания: 3.1.Перечень отчетных материалов, предоставляемых заказчику: Технический отчет с текстовыми и графическими приложениями согласно СП 47.13330.2016. 3.2. Требования к точности изысканий, надежности или обеспеченности характеристик - согласно СП 47.13330.2016, СП 11-104-97 и др. 3.3. Цели работ, подлежащих выполнению в процессе изысканий: Получение топографо-геодезических материалов и данных, инженерно-топографических планов, составленных в цифровом и (или) в графическом (на бумажном носителе) виде, и сведений, необходимых для разработки проектной документации для зданий и сооружений, внутри- и внеплощадочных инженерных сооружений и коммуникаций; - проекта вертикальной планировки площадки; - генерального плана объекта. 3.4. Виды работ, подлежащих выполнению в процессе изысканий: - сбор и анализ существующих картографических материалов (топографических карт и инженерно-топографических планов в цифровом и графическом видах в масштабе 1:500), в том числе материалов инженерных изысканий прошлых лет, данных по государственным (опорным) геодезическим сетям; - топографическая съемка в масштабе 1:500, в том числе съемка подземных коммуникаций и сооружений (площадь земельного участка 1,7 га, площадь съемки уточняется в ходе выполнения изысканий); - создание (обновление) инженерно-топографических планов в цифровом (ИЦММ) и (или) графическом видах в масштабе 1:500; - камеральная обработка материалов и составление технического отчета. - Инженерно-геологические изыскания: 4.1. Перечень отчетных материалов, предоставляемых заказчику: технический отчет с текстовыми и графическими приложениями согласно СП 47.13330.2016. 4.2. Требования к точности изысканий, надежности или обеспеченности характеристик - согласно СП 47.13330.2016, СП 11-105-97 и др. 4.3. Цели работ, подлежащих выполнению в процессе изысканий: Комплексное изучение инженерно-геологических и гидрогеологических условий участка проектируемого строительства, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, и составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия проектируемого объекта с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для обоснования проектных решений, в том числе мероприятий инженерной защиты объекта проектирования и охраны окружающей среды. 4.4. Виды работ, подлежащих выполнению в процессе изысканий: - сбор и обработка материалов изысканий и исследований прошлых лет; - рекогносцировочное обследование; - бурение скважин с геологическим описанием, гидрогеологическими наблюдениями, отбором образцов грунтов и проб подземных вод; - геофизические исследования: изучение геоэлектрического разреза методом вертикального электрического зондирования (ВЭЗ); - лабораторные исследования грунтов, подземных и поверхностных вод; - камеральная обработка материалов полевых работ и лабораторных исследований, составление технического отчета. |
|  | Требования к Исполнителю | Наличие права выполнять работы по инженерным изысканиям (членство в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий). |
|  | Порядок сдачи работы и состав отчётных материалов | Исполнитель передает Заказчику технические отчеты по каждому виду изысканий в 3 экз. на бумажном носителе и в 2 экз. на электронном носителе. Комплекты отчетов на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе и представляются в следующем виде: - Форматы файлов: - текстовые приложения: *.doc, *.xls, *.pdf (с возможностью копирования текста); - графические приложения: - чертежи, схемы: *.dwg. - изображения, иллюстрации: *.pdf, *.gif, *.jpg. - Содержание папок с файлами: - одна отчет размещается в одной папке; - наименование папки должно быть понятным, соответствовать наименованию на титульном листе; - папка содержит в себе отдельно текстовые приложения и графические приложения с наименованиями файлов (см. п 3); - Содержание файлов: - наименование файла должно быть понятным, соответствовать наименованию на титульном листе; - текстовые фрагменты должны включаться в документ как текст с возможностью копирования; - графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению; - графические документы должны быть оптимизированы для просмотра; - документ должен иметь содержание. - Для чертежей - с расширением *.dwg: - формат файла должен быть в версии не старше 2008 г.; - все элементы чертежа, объединенные общей логикой (стены, двери, мебель, оконечные устройства, размеры, поясняющие надписи и т.п.) должны находиться в одном слое с соответствующим названием; - все элементы блока должны находиться на одном слое, том же, что и блок; - такие примитивы, как размеры, поясняющие надписи, штриховки не должны быть редактируемыми, т.е. не разбиты на элементы; - файл должен быть сформирован в комплект (eTransmit) с вложенными в него OLE-объектами, используемыми шрифтами и другими настройками. - Для спецификаций и ведомостей - с расширением *.xls: - вложенные в чертеж *.dwg спецификации и ведомости с расширением *.xls допускается формировать только как OLE-объект. - Для изображений с расширением *.jpg: разрешение не ниже 1600 х 1200, 300 dpi. В случае направления результатов изысканий на экспертизу, документация дополнительно представляется в форматах согласно требованиям соответствующей экспертной организации или учреждения |

| Заместитель начальника центра заказчика-застройщика | _____________________С.В. Лукьянов |
| --- | --- |
| Главный специалист группы капитального строительства центра заказчика застройщика | ___________________И.Ф.Канапелько |
| Специалист научно-реставрационного и проектного центра | __________________Л.В. Айрапетянц |