|  | Утверждаю Генеральный директор Фонда сохранения и развития Соловецкого архипелага ___________________А.В. Ходос «____»_____________2019 г |
| --- | --- |

Техническое задание

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Соборная колокольня, 1776 - 1777 годы», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого  архипелага, XVI век. (воссоздание и современное приспособление) Архангельская область, пос. Соловецкий.

г.Москва 2019

| 1 | Наименование и адрес объекта | # Объект культурного наследия федерального значения «Соборная колокольня, 1776 - 1777 годы», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век - первая половина ХХ века (Архангельская область, Приморский район, пос. Соловецкий, наб. Благополучия д. 1, корп.13)». |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага по адресу: г. Москва ул. Флотская, д. 15 Б, стр. 1-4. |
| 3 | Технический заказчик | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага по адресу: г. Москва ул. Флотская, д. 15 Б, стр. 1-4. |
| 4 | Пользователь | Религиозная организация «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» |
| 5 | Проектная организация | Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ФГУП «ЦНРПМ»). Лицензия Министерства культуры Российской Федерации № 00777 от 23.05.2013, адрес: 109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 24. |
| 6 | Подрядная организация | Определяется по результатам конкурса. |
| 7 | Основание для производства работ | 1. Указ Президента Российской Федерации от 24.08.2018 № 498 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага». 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага». 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998 «Об утверждении правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге». 4. План мероприятий по организации ремонтно-реставрационных работ 5. Договор безвозмездного пользования имуществом религиозного назначения от 27.04.2010 № 623 с актом приёма-передачи. Срок действия – бессрочно). 6. Охранное обязательство по не движимому памятнику истории и культуры от 10.08.2010 № 15. 8. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. |
| 8 | Вид работ | Обследование существующих конструкций с выполнением расчетов на прочность (статические и динамические нагрузки, а также акустические и вибрационные нагрузки) и разработкой проекта производства работ по монтажу колоколов. |
| 9 | Сведения об источнике финансирования | - Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998, средства федерального бюджета субсидии на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге. - Соглашение с Минкультуры России от 27.03.2019 № 054-10-2019-017 о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением. |
| 10 | Краткое описание объекта | Многоярусный широкий прямоугольный в плане объём, завершающийся над гранёной кровлей высоким шпилем с главкой и крестом. В ярусах звона - широкие арочные проёмы. На верхнем ярусе имеется ограниченная балясником обходная галерея, поддерживаемая своеобразными аркбутанами. Фасады украшены многочисленными рустованными пилястрами, широкими многопрофильными межэтажными поясами, окнами-люкарнами, плоскими нишами и проч. Некоторая запоздалость барочных форм колокольни, видимо, связана с тем, что задумана она была ещё в 1759 году, когда архимандрит Геннадий обратился к властям о «перестройке имеющейся в том Соловецком монастыре вместо прежней ветхой и для тысячепудового колокола (который… определено из старого перелить вновь) невместной, вновь каменной колокольни…». Вскоре начали делать прикладку массивного валунного камня к основанию старой трёхшатровой колокольни и отливать колокол (отлит в 1762 г.), но из-за начавшейся секуляризации и «за неимением суммы» отстроена «общебратственным коштом» она была только в 1777 году. Кроме того, новые стилевые формы, быстро эволюционировавшие в городах-лидерах, доходили до удалённых мест порой со значительным опозданием и в непривычном виде. Рельефный белокаменный декор, характерный для столичного барокко, в силу ряда причин не привился на Соловках. Заменившая его кирпичная кладка выглядит плоскостно, но всё же естественно в окружающем пространстве. Органичен для центрального комплекса и повышенный масштаб архитектуры, просторные внутренние сводчатые помещения. Внушительный, поднимающийся почти на 60-ти метровую высоту, объём колокольни достойно вписывается в монументальную застройку центрального комплекса зданий, став одной из архитектурных доминант ансамбля. На колокольне висело 35 колоколов различной величины. Крупнейший из них назывался Преображенским или Борисовским. Он весил 1147 пуда и был вылит из меди, пожертвованной в своё время Борисом Годуновым (в 1888 году был перелит). В 2005 году монастырем отлит комплект колоколов на заводе ООО «фирма Вера» в количестве 22 штук на основании технического задания по историческим сведениям о составе колокольного ансамбля на ярусах колокольни до революции (начало 20 в). В 2015 году окончена многолетняя работа по реставрации здания колокольни по проекту реставрации ФГУП ЦНРПМ. В настоящее время на колокольне размещается временный набор колоколов, а часть колоколов на временной звоннице у входа в Трапезный комплекс. Необходимо выполнить работы по подъему и монтажу набора колоколов на имеющиеся подколокольные балки второго и третьего яруса звона колокольни, устройству пульта звонаря и настройке системы управления звоном. |
| 11 | Охранный статус объекта | Объект культурного наследия федерального значения в соответствии с приказом Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467/321220004550206. |
| 12 | Основные технико-экономические показатели | Размеры в плане ~ 10 м x 17 м Полезная площадь - 137,5 м2 Строительный объем - 1122,6 м3 |
| 13 | Основные виды и этапы работ | 1 Этап работ. Обмеры, обследование и расчет существующих строительных конструкций. Выполнить обследование и дополнительные обмеры несущих конструкций, необходимые для проверочных статических и динамических расчетов балок для подвески колоколов и конструкций колокольни; вибрационные исследования с учетом утвержденной настоятелем монастыря (пользователем) схемы развески колоколов по ярусам колокольни, в том числе: - визуальное обследование и дополнительные обмеры рассчитываемых строительных конструкций второго и третьего ярусов звона колокольни; - детальное (инструментальное) обследование строительных конструкций второго и третьего ярусов звона колокольни, в том числе определение глубины заделки балок в несущие ограждающие конструкции с использованием неразрушающих методов обследования; - расчет несущей способности и жесткости колокольных балок с учетом фактической глубины заделки их концов в несущие строительные конструкции при статической и динамической нагрузках от подвешиваемых колоколов; - расчет несущих строительных конструкций ярусов звона при статической и динамической нагрузках, в том числе в местах опирания колокольных балок; - разработку расчетной динамической модели колокольни с ансамблем колоколов на балочном подвесе; - расчетную оценку низших собственных частот колебаний колокольни с ансамблем колоколов при принятой схеме развески колоколов на балочном подвесе; - расчетное определение параметров жесткости подвесов, обеспечивающих отстройку собственных частот колебаний колоколов (уточняется Заказчиком) от собственных частот колокольни для исключения резонансных явлений и минимизации вибрационных нагрузок на колокольню при звонах колоколов; - определение фактических динамических характеристик сооружения с проведением натурных измерений на конструкциях колокольни. Измерения вибраций планируется проводить в частотном диапазоне от 0,1 до 100 Гц с помощь трехкомпонентного аксельрометра и измерительной станции «Дельта 03М»; - в результате натурных измерений уровня вибрации будут определены: пиковые ускорения, частоты собственных колебаний и коэффициенты уязвимости конструкций. Полученные данные могут быть использованы для обоснования и уточнения принятой расчетной модели; - геолокационное натурное исследование грунта основания в местах предполагаемой установки каркаса временных сооружений для подъема колоколов на предмет наличия в основании пустот, разуплотнений и т.д.; - разработка технического отчета по результатам 1 Этапа работ с выводами о состоянии несущих конструкций и разработкой (в случае необходимости) рекомендаций по корректировке схемы развески колоколов и разработке проекта производства работ по монтажу колоколов (далее – ППР). Разработка проектной документации. Разработка ППР: - получение от Заказчика согласованной схемы монтажа колоколов; - выполнение поверочных расчетов существующих конструктивных элементов, участвующих в монтаже колоколов, и разработка конструктивных решений временных сооружений, необходимых для монтажа колоколов; - разработка ППР по подъему и монтажу колоколов на второй и третий ярусы колокольни. В составе ППР должны быть представлены проверочные расчеты на прочность и динамику существующих балок и конструкций колокольни, анализ результатов вибрационного исследования с учетом утвержденной настоятелем монастыря (пользователем) схемы развески колоколов по ярусам колокольни, сметная документация. ППР согласовать с Пользователем, Заказчиком, ФГУП «ЦНРПМ», Минкультуры России. Разработка сметной документации. Разработку сметной документации по производству монтажных работ по подвеске колоколов произвести в составе локальных смет и сводного сметного расчета, с использованием сборников федеральной сметно-нормативной базы ФЕР-2001 (ред. 2017 г.), а также, в случае необходимости, сборников сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры г. Москвы (ССН-84) с применением коэффициентов изменения стоимости ремонтно-реставрационных работ от уровня цен 1984 г. к уровню цен I квартала 2012 г. согласно письму Минкультуры России от 07.02.2012 № 16-01-39/10-КЧ. В сводном сметном расчете должны быть учтены затраты на проведение обмеров, обследований, расчетов, разработки ППР, экспертизы сметной документации. Получить положительное заключение независимой негосударственной экспертизы по сметной документации. 2 Этап работ. Динамические испытания строительных конструкций после навески колоколов. Определение фактических динамических воздействий, создаваемых колоколами, с проведением натурных измерений на конструкциях колокольни. Измерения вибраций планируется проводить в частотном диапазоне от 0,1 до 100 Гц с помощь трехкомпонентного аксельрометра и измерительной станции «Дельта 03М». В результате натурных измерений уровня вибрации будут определены: пиковые ускорения и частоты собственных колебаний и коэффициенты уязвимости конструкций. Полученные данные позволят оценить фактический уровень воздействия колоколов на строительные конструкции. Разработка технического отчета по результатам третьего этапа работ с выводами о состоянии несущих конструкций, уровне динамических воздействий, с разработкой (в случае необходимости) рекомендаций по дальнейшей эксплуатации конструкций. |
| 14 | Обязательные требования | Участник должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданную соответствующим федеральным лицензирующим органом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 349 (в ред. от 17.10.2017) «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» Лицензия Участника закупки должна включать в себя следующие виды работ: 1. Реставрация, консервация и воссоздание металлических конструкций и деталей. 2. Реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей. 3. Реставрация, консервация и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора. 4. Реставрация, консервация и воссоздание живописи (монументальной, станковой). 5. Ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. |
| 15 | Прочие требования | Работы по обследованию выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 и СП 13-102-2003. Составить и согласовать с Заказчиком программу работ по проведению обследования объекта. |
| 16 | Сроки выполнения работ | В соответствии с договором. |
| 19 | Требования к исполнительной и отчетной документации | - Общие положения Требования к составлению и порядку ведения материалов, предусмотренных настоящим пунктом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик совместно с актом сдачи-приемки выполненных работ представляет Заказчику исполнительную и отчетную документацию в 4 экземплярах, сброшюрованных в твердом переплете и 1 экземпляр на едином электронном носителе. Подрядчик в рамках работ по договору обеспечивает получение необходимых согласований в контролирующих и надзорных органах в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2. Состав исполнительной и отчетной документации: - техническое заключение по 1 Этапу работ; - проектная документация по 2 Этапу работ (ППР на подъем и монтаж колоколов, сметная документация); - технический отчет по результатам 3 Этапа работ. - Требования к оформлению отчетной документации: Форматы файлов: - текстовые приложения: *.doc, *.xls, *.pdf (с возможностью копирования текста); - графические приложения: а) чертежи, схемы: *.dwg, IFC, .rvt; б) изображения, иллюстрации: *.pdf, *.gif, *.jpg. Содержание папок с файлами: - одна книга документации размещается в одной папке; - наименование папки должно быть понятным, соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта; - папка содержит в себе отдельно текстовые приложения и графические приложения с наименованиями файлов (см. п.3); - папка должна иметь содержание, поиск. Содержание файлов: - одна книга документации размещается в одной папке; формирование документации - по принципу «одна страница - один файл»; - весь проект должен располагаться и разбит в файлы по листам с наименованием и номерами, соответствующими «Ведомости чертежей основного комплекта»; - наименование файла должно быть понятным, соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта; - текстовые фрагменты должны включаться в документ как текст с возможностью копирования; - графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению; - графические документы должны быть оптимизированы для просмотра; - документ должен иметь содержание, поиск. Для чертежей - с расширением *.dwg: - формат файла должен быть в версии не старше 2010 г.; - все элементы чертежа, объединенные общей логикой (стены, двери, мебель, оконечные устройства, размеры, поясняющие надписи и т.п.) должны находиться в одном слое с соответствующим названием; - все элементы блока должны находиться на одном слое, том же, что и блок; - такие примитивы, как размеры, поясняющие надписи, штриховки не должны быть редактируемыми, т.е. не разбиты на элементы; - файл должен быть сформирован в комплекте (Transmit) с вложенными в него OLE-объектами, используемыми шрифтами и другими настройками. Для спецификаций и ведомостей - с расширением *.xls: - вложенные в чертеж *.dwg спецификации и ведомости с расширением *.xls допускается формировать только как OLE-объект. Для изображений с расширением *.jpg: - разрешение не ниже 1600 х 1200, 300 dpi. 4. Требования к фотофиксации: - цветная съемка осуществляется с применением масштабной линейки; - материалы фотофиксации должны содержать общие виды Объекта в ортогональной проекции (перпендикулярно Объекту), вид Объекта с прилегающей территорией (не менее 80% от общей площади снимка), виды элементов Объекта, основные, наиболее характерные повреждения Объекта; - фотофиксация выполняется с тех же видовых точек фотографий, которые включены в научно-проектную документацию; - фотографии должны быть выполнены с надлежащим качеством и быть четкими; - каждая фотография должна сопровождаться аннотацией (порядковый номер, наименование того, что изображено); |

| Заказчик: Генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага _____________________/А.В. Ходос / м.п. | Подрядчик: _____________________ /__________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору от «__» __________2019 г. № _______

График выполнения работ

| Этап работы | Наименование работ | Начало работ | Срок завершения работ | Стоимость работ, в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обмеры, обследование и расчет существующих строительных конструкций, Разработка проектной документации: | Следующий день после даты подписания договора | 50 раб. дн. | 2 535 341,78 |
| 2 | Динамические испытания строительных конструкций после навески колоколов: | 100 раб. дней после даты подписания договора | 15 раб. дн. | 253 430,92 |
|  | Итого по Договору | 115 раб. дней с даты начала работ |  | 2 788 772,70 |

Примечание: После завершения работ по монтажу колоколов Заказчик письменно извещает Подрядчика и необходимости проведения 2 этапа Работ.

Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения извещения Заказчика организовать выезд специалистов на Объект.

В случае необходимости изменения срока начала Работ по 2 этапу Заказчик информирует Подрядчика об этом и Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору. При этом продолжительность выполнения работ по 2 этапу остается неизменной.

| Заказчик: Генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага _____________________/А.В. Ходос / м.п. | Подрядчик: _____________________ /__________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору от «__» __________2019 г. № _______

Расчет цены договора

| Заказчик: Генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага _____________________/А.В. Ходос / м.п. | Подрядчик: _____________________ /__________/ м.п. |
| --- | --- |