Договор № ________

на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту культурного наследия «Здание Общей трапезы на погребах, вторая половина XVI века,

XVIII-XIX века»

г. Москва                                                                              «___» _________  2019 г.

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (сокращенное наименование - Фонд), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего на основании устава Фонда, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», с одной стороны, и

_____________________________ (сокращенное наименование – ________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик принимает на себя обязательства по поручению Заказчика выполнить обмерные работы, обследования, инженерно-изыскательские работы, необходимые для корректировки проектной (в том числе рабочей) документации, корректировку проектной (в том числе рабочей) документации (далее – Работы, Документация) для строительства объекта культурного наследия «Здание Общей трапезы на погребах, вторая половина XVI века, XVIII-XIX века», расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский р-н, о. Большой Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, д. 1, корп. 9 (далее – Объект).

Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием, являющимся Приложением № 1 к Договору.

  - Корректировка Документации выполняется Подрядчиком в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», условиями Договора. После корректировки Документация согласовывается с органом охраны Объекта в порядке, установленном приказом Министерства культуры Российской Федерации от 05.06.2015 № 1749.

  - Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке, установленном Договором.

  - Оплата выполненных Работ производится Заказчиком за счет средств субсидии Фонду из федерального бюджета на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге, в соответствии с пунктом 8 Приложения № 1 к Соглашению от 27.03.2019 № 054-10-2019-017 (идентификатор Соглашения 0000000005419PNY0002).

- ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Договора в соответствии с Расчетом цены договора (Приложение № 2 к Договору) составляет _________________(__________________) рублей  _____копеек, НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

Цена Работ по Договору состоит из цены следующих этапов Работ:

- стоимость 1 этапа Работы «Обследования и инженерные изыскания» -  составляет _____________(_________________) рублей __ копеек, НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации;

- стоимость 2 этапа Работы «Проектная документация» (включая сбор исходных данных, обследования, инженерные изыскания, заключение государственной историко-культурной экспертизы, заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» и согласования органа охраны Объекта) - составляет _______________ (____________) рублей __ копеек, НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации;

- стоимость 3 этапа Работы «Рабочая документация» - составляет __________(_____________) рублей __ копеек, НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

  - Цена Договора является ориентировочной и подлежит уточнению по результатам выполнения Работы и составления исполнительной сметы на основании полученного положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по сметной документации.

  - Цена Договора может быть увеличена не более чем на 10 (десять) %. Изменение цены Договора производится в порядке, установленном пунктами 2.5, 2.6 и 2.9 Договора, и оформляется дополнительным соглашением к Договору.

  - В цене Договора учтены все затраты, необходимые для выполнения Подрядчиком Работ, в том числе:

- стоимость обмеров, обследования, инженерных изысканий, корректировки Документации, получения необходимых согласований по Документации и заключений государственной историко-культурной экспертизы, ФАУ «Главгосэкспертиза России»;

- затраты на командировочные расходы;

- накладные расходы и вознаграждение;

- все налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации;

- все иные затраты, прямо не предусмотренные, но необходимые для исполнения Подрядчиком принятых обязательств по Договору.

  - При исполнении Договора по предложению Заказчика допускается увеличение или уменьшение предусмотренного Договором объема Работы. При этом Стороны вправе при увеличении объема выполняемых Работ увеличить цену Договора пропорционально объему дополнительно выполняемых Работ, но не более чем на 10 (десять) % от цены Договора. При уменьшении объема выполняемых Работ Стороны обязаны уменьшить цену Договора.

  - Цена Договора может быть снижена по соглашению между Заказчиком и Подрядчиком без изменения предусмотренных Договором объема Работ и иных условий его исполнения.

  - В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных Работ, которые не были учтены в Техническом задании, Подрядчик обязан своевременно предупредить о этом Заказчика и согласовать эти Работы с Заказчиком путем подписания акта на дополнительные работы.

  - Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в Договоре цены Работы, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату Работы по цене, определенной в Договоре.

  - Приемка и оплата дополнительных Работ производится после согласования их с Заказчиком и заключения дополнительного соглашения к Договору, устанавливающего объемы, стоимость и сроки выполнения дополнительных Работ.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

  - Распределение финансовых средств, предназначенных для выплаты Подрядчику в пределах цены Договора, составляет:

- в 2019 году – ______________ (_________________) рублей 00 копеек;

- в 2020 году – _______________ (_________________) рублей ___ копеек;

- в 2021 году – ___________ (_______________________) рублей 00 копеек.

В случае возможности выполнения Подрядчиком Работы в объеме, превышающем установленный пунктом 3.2 Договора лимит, Подрядчик предварительно обязан согласовать такую возможность с Заказчиком. При согласии Заказчика Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору.

  - Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком поэтапно в течение 20 (двадцати) рабочих дней после предоставления:

по 1 этапу Работы «Обследования и инженерные изыскания»:

- акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанных Заказчиком и Подрядчиком;

- счета   на оплату в размере 75 (семидесяти пяти) процентов от стоимости выполненных Работ по инженерным изысканиям;

по 2 этапу Работы «Проектная документация»:

- акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанных Заказчиком и Подрядчиком;

- счета на оплату в размере 75 (семидесяти пяти) процентов от стоимости выполненных Работ по этапу Работы «Проектная документация».

После получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации Подрядчик предоставляет Заказчику оригинал положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», исполнительную смету, подготовленную на основании положительного заключения экспертизы по сметной документации, и счет на оплату оставшейся стоимости этапов Работы «Обследования и инженерные изыскания» и «Проектная документация».

по 3 этапу Работы «Рабочая документация»:

- акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанных Заказчиком и Подрядчиком;

- счета на оплату.

  - В случае неполучения Заказчиком каких-либо из перечисленных в настоящем разделе Договора документов или представления документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации и Договора, Работы Подрядчику не оплачиваются до устранения указанных нарушений.

  - Документы на оплату выполненных Работ передаются Подрядчиком Заказчику по реестру сдачи документов под роспись, либо направляются заказным письмом с описью вложения.

  - Датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, открытого в Управлении Федерального казначейства.

  - По окончании исполнения обязательств по Договору Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней представляет Заказчику акт сверки взаимных расчетов. В случае если расчеты по Договору не завершены в год заключения Договора, то Подрядчик в течение первых 10 (десяти) рабочих дней наступившего года представляет Заказчику акт сверки взаимных расчетов по Договору на 31 декабря минувшего года.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Работы по Договору выполняются в следующие сроки:

-  дата начала Работ -  следующий день после даты подписания Договора;

- дата окончания Работ по 1 этапу Работы «Обследования и инженерные изыскания» - 31.07.2020;

- дата окончания Работ по 2 этапу Работы «Проектная документация» -30.10.2020;

-  дата окончания Работ по 3 этапу Работ «Рабочая документация» - 30.10.2021.

  - Датой выполнения соответствующего этапа Работы является дата подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по этому этапу Работы.

  - Датой исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств, за исключением гарантийных, является дата подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по 3 этапу Работы «Рабочая документация».

  - Подрядчик вправе досрочно завершить Работы при условии не ухудшения качества Работ. Дополнительная оплата при этом не предусмотрена.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Сдача-приемка выполненных Работ производится поэтапно в соответствии со сроками, установленными в пункте 4.1 Договора. Приемка выполненных Работ подтверждается подписанием полномочными представителями Сторон акта сдачи-приемки выполненных работ.

Датой выполнения соответствующего этапа работ является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - После окончания выполнения этапов Работы Подрядчик передает Заказчику следующие документы:

- по 1 этапу Работы «Обследования и инженерные изыскания»  до направления в ФАУ «Главгосэкспертиза России»:

-  Документацию в объеме 1 этапа Работы «Обследования и инженерные изыскания», установленную Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), в количестве 2 (двух) экз. на бумажном носителе и 1 (один) экз. на электронном носителе, по накладной;

- акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах;

- документы, подтверждающие фактически понесенные затраты на перебазировку техники и оборудования, командировочные затраты, а также археологическое сопровождение;

- по 2 этапу Работы «Проектная документация» до направления в ФАУ «Главгосэкспертиза России»:

- Документацию в объеме 2 этапа Работы «Проектная документация», установленную Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), в количестве 2 (двух) экз. на бумажном носителе и 1 (один) экз. на электронном носителе, по накладной;

- акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах;

- документы, подтверждающие фактически понесенные командировочные затраты;

3) после получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» Подрядчик предоставляет Заказчику:

- Документацию по 1 этапу Работы «Обследования и инженерные изыскания» в количестве 4 (четырех) экземпляров на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе, по 2 этапу Работы «Проектная документация» в количестве 6 (шести) экз. на бумажном носителе и 1 (один) экз. на электронном носителе, по накладной;

- акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах;

- исполнительную смету, составленную на основании положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по сметной документации;

- положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы (оригинал);

-   согласование Документации органом охраны Объекта (оригинал);

-    положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» (оригинал);

- документы, подтверждающие стоимость проведения экспертиз;

4) по 3 этапу Работы «Рабочая документация»:

- Документацию по 3 этапу Работы «Рабочая документация» в количестве 6 (шести) экз. на бумажном носителе и 1 (один) экз. на электронном носителе, по накладной;

- акт сдачи-приемки выполненных работ, составленный в соответствии со сметной документацией на проектно-изыскательские работы, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах;

- документы, подтверждающие фактически понесенные командировочные затраты в пределах суммы, установленной в сводном сметном расчете для проектно-изыскательских работ.

  - Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения от Подрядчика указанных в пункте 5.2 Договора документов рассматривает и при отсутствии замечаний направляет Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ.

При наличии у Заказчика замечаний он направляет Подрядчику в сроки, указанные в настоящем пункте Договора, мотивированные замечания.

Подрядчик обязан устранить замечания Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения (если иной срок не согласован Сторонами письменно) и повторно передать доработанную Документацию Заказчику.

  - В случае неподписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ и невыдачи мотивированных замечаний в течение срока, указанного в пункте 5.3 Договора, Работы считаются принятыми и подлежат оплате в установленном в Договоре порядке.

  - Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работы в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными, то есть такими, которые делают невозможным использование разработанной Документации по назначению, и не могут быть устранены Подрядчиком в сроки, согласованные с Заказчиком.

  - В случае, если устранение недостатков в Документации, допущенных по вине Подрядчика, потребует повторного и более раз прохождения государственной экспертизы, Подрядчик направляет ее в органы государственной экспертизы за свой счет.

  - Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований, установленных условиями Договора, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик вправе:

    - В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

    - Требовать исправления выявленных Заказчиком замечаний по выполненной Работе, не соответствующей условиям Договора.

    - Требовать от Подрядчика предоставления отчета о ходе выполнения Работы.

    - Организовывать совещания по вопросам выполнения Работ и требовать присутствия на них представителей Подрядчика.

    - Не оплачивать выполненные Работы до устранения замечаний по выполненной Работе.

    - Организовать, в случае необходимости, проведение дополнительной экспертизы выполненных Подрядчиком Работ. Услуги по проведению экспертизы в этом случае оплачиваются Заказчиком за свой счет.

  - Заказчик обязуется:

    - В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора назначить приказом уполномоченных лиц и представить копию приказа Подрядчику.

    - Обеспечить своевременное финансирование по Договору.

    - Осуществить приемку выполненных Работ в порядке и сроки, установленные Договором.

    - Своевременно предоставить Подрядчику доверенности, необходимые для исполнения им принятых по Договору обязательств.

    - Оказывать Подрядчику при исполнении им принятых на себя по Договору обязательств необходимое содействие в вопросах, зависящих от Заказчика.

    - Исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

  - Подрядчик вправе:

    - Привлекать к выполнению Работы субподрядные организации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполняемых привлеченными организациями Работ.

  - Подрядчик обязуется:

    - В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора назначить уполномоченных лиц и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав объем предоставленных им полномочий.

    - Разработать Документацию в сроки, установленные Договором, в соответствии с нормами и правилами, установленными законодательством и нормативными документами Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

    - Осуществлять самостоятельно и в счет цены Договора сбор необходимых для корректировки Документации исходных данных, не предоставленных Заказчиком, и иной документации, своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых разрешений, согласований, технических условий и иных документов, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

    - Не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего запроса предоставить отчет о ходе выполнения Работы.

    - Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Документацию, если они не противоречат условиям Договора, действующим нормам, правилам и стандартам.

    - Обосновывать по требованию Заказчика закладываемые в Документацию технические и инженерные решения путем сопоставления эксплуатационных и стоимостных показателей возможных вариантов.

    - Своевременно обратиться к Заказчику за получением доверенности на уполномоченное Подрядчиком лицо для исполнения обязательства по получению необходимых согласований, разрешений и экспертиз.

    - В течение не более 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора с субподрядчиком известить Заказчика о привлеченной организации (реквизиты, контактные данные) и виде Работы, на которую она привлечена.

    - До направления Документации на экспертизы в соответствующие органы, а также на согласование в орган охраны Объекта согласовать ее с Пользователем и Заказчиком.

    - За свой счет устранять все выявленные в процессе приемки Работ, согласования и прохождения экспертиз недостатки по разработанной Документации в разумный срок, но не более 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков.

    - В случае, если при проведении проектно-изыскательских работ на Объекте на основании разработанной Подрядчиком Документации будут обнаружены недостатки, связанные с некачественной Документацией, Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки и, при необходимости, повторно получить по исправленной Документации положительные заключения экспертиз и согласования органа охраны Объекта в установленном порядке.

    - Обеспечить соблюдение требований техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации.

    - Обеспечить при выполнении Работ соблюдение установленных пользователем Объекта правил внутреннего режима Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря (далее – Монастырь), в том числе:

- не допускать курения своих работников и работников субподрядчиков, а также использования ими ненормативной лексики на территории Объекта и Монастыря;

- не допускать нарушения своими работниками и работниками субподрядчиков на территории Объекта и Монастыря правил ношения одежды и принятого Монастырем внутреннего распорядка.

    - В случае если при выполнении Работы Объекту или другим зданиям и сооружениям Монастыря будут нанесены повреждения по вине Подрядчика, произвести за свой счет восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление Заказчику.

    - Иметь действующую лицензию Министерства культуры Российской Федерации на соответствующие предмету Договора виды Работ в соответствии с Перечнем работ, составляющих деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2017 № 1262, а также членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

    - Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.

- ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКОВ ПОДРЯДЧИКА, ВЫЕЗЖАЮЩИХ В КОМАНДИРОВКИ

7.1.	 Подрядчик обязан разместить своих работников и обеспечить размещение работников субподрядчиков в помещениях, предоставляемых Заказчиком или организацией, уполномоченной Заказчиком.

7.2. 	С этой целью Подрядчик направляет в адрес Заказчика заявку с указанием следующих данных на работников:

-  ФИО работника;

- паспортные данные работника;

- должность работника;

- потребность в организации питания;

- время заезда и период, на который требуется разместить работника.

7.3.	 Заказчик на основании представленных данных организует бронирование необходимого количества мест и сообщает Подрядчику информацию об организации, с которой необходимо заключить соответствующий договор.

7.4.	 В случае отсутствия у Заказчика свободных мест Заказчик извещает Подрядчика, и Подрядчик самостоятельно осуществляет их размещение.

7.5. Возмещение расходов на проживание работников Подрядчика осуществляется Заказчиком в пределах командировочных затрат, установленных ценой Договора.

- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

  - Авторские права на разработанную по Договору Документацию регламентируются четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» и Договором.

  - Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, не способные к правовой охране, полученные при выполнении Договора, принадлежат Заказчику.

  - Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, способные к правовой охране, полученные при выполнении Договора, принадлежат Заказчику.

  - Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком необходимость, перечень и порядок использования при выполнении Работ по Договору результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (далее – результаты интеллектуальной деятельности), исключительные права на которые принадлежат Заказчику.

  - Каждая Сторона остается единственным владельцем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Стороне до подписания Договора и предоставляемые такой Стороной другой Стороне для целей выполнения условий Договора.

  - Права на результаты интеллектуальной деятельности, способные к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели или промышленные образцы), включая программы для ЭВМ и (или) базы данных и секреты производства (ноу-хау), созданные при выполнении условий Договора, в том числе на те результаты, создание которых по Договору прямо не предусматривалось, принадлежат Заказчику.

  - Заказчик самостоятельно определяет целесообразность патентования, регистрации или сохранения в коммерческой тайне вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности и необходимость совершения действий для получения охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности на территории Российской Федерации. Заказчик гарантирует неразглашение этих результатов до принятия соответствующего решения о регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие охране.

  - Заказчик вправе использовать и распоряжаться всеми видами Документации, разработанной и выпущенной при исполнении Договора. Права на указанную Документацию и другие материальные объекты, полученные при выполнении Работ (этапа работ), переходят к Заказчику со дня подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ и оплаты выполненного этапа работ.

  - Одновременно с переходом исключительного права на Документацию к Заказчику переходят следующие исключительные права использования:

- воспроизведение Документации, то есть изготовление одного и более экземпляра Документации или ее части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра Документации;

- распространение Документации путем продажи или иного отчуждения ее оригинала или экземпляров;

- публичный показ Документации;

- импорт оригинала или экземпляров Документации в целях распространения;

- прокат оригинала или экземпляра Документации;

- публичное исполнение Документации;

- сообщение в эфир;

- сообщение по кабелю;

- перевод или другая переработка Документации;

- практическая реализация Документации;

- доведение Документации до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к Документации из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения).

  - Подрядчик не вправе требовать от Заказчика предоставления ему права на участие в реализации своего проекта.

  - Заказчик вправе использовать Документацию, созданную по Договору, неоднократно, для строительства Объекта, указанного в пункте 1.1 Договора.

  - Подрядчик сохраняет право включать сведения о выполнении Работы по Договору в свои маркетинговые и рекламные материалы в период проектирования Объекта, в случае, если Заказчик даст письменное согласие об этом.

  - Подрядчик гарантирует Заказчику, что Документация, разработанная по Договору, свободна от прав третьих лиц, в том числе авторов, состоящих в трудовых отношениях с Подрядчиком, соисполнителей, субподрядчиков.

  - Подрядчик гарантирует, что никакая документация или материалы, использованные для выполнения Документации, переданная Заказчику, не нарушают авторского или иного права третьих лиц и, что на момент передачи Заказчику все права на Документацию, никому не переданы полностью или частично.

  - Подрядчик гарантирует, что к Заказчику не могут быть предъявлены какие-либо требования о выплате третьим лицам вознаграждения за использование Документации, исключительное право на которую в полном объеме передано Заказчику, а также результатов интеллектуальной деятельности, использованных в составе Документации.

  - Представление или рассылка Заказчиком любых документов, подготовленных Подрядчиком в ответ на официальные запросы государственных органов управления и других организаций, связанных с интерактивным мультимедийным разделом в рамках портала Культура.рф, посвященного памятникам культурного наследия, не рассматриваются как ущемление прав Подрядчика.

  - Подрядчику запрещается использование сведений, предоставленных ему Заказчиком, для любых других целей, кроме определенных в Договоре. Заказчик со своей стороны обязуется сохранять полную конфиденциальность о методах и способах реализации Подрядчиком договорных обязательств.

  - Подрядчик гарантирует, что выполненные по Договору Работы и полученные результаты не нарушают интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

  - В случае привлечения для исполнения обязательств по Договору третьих лиц Подрядчик обязан предусмотреть во всех договорах, заключаемых с третьими лицами, как непосредственно привлеченными Подрядчиком, так и иными привлеченными для выполнения Работ по Договору третьими лицами, условия о том, что все исключительные права на результаты выполненных Работ возникают у Заказчика.

  - Подрядчик несет имущественную ответственность за нарушение интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц. В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Заказчику со стороны третьих лиц на территории Российской Федерации, вызванных нарушением их интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав), в связи с выполнением Подрядчиком обязательств по Договору, Заказчик немедленно информирует об этом Подрядчика, проводит предварительные переговоры с третьей стороной и обеспечивает Подрядчику возможность провести за счет Подрядчика любые мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных разбирательств.

  - Подрядчик обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счет, а также возместить Заказчику все убытки, вызванные нарушением Подрядчиком интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

  - По просьбе Подрядчика урегулирование таких претензий может осуществить Заказчик, в этом случае Подрядчик оплатит Заказчику все расходы, связанные с урегулированием вышеуказанных нарушений, а также возместит Заказчику все убытки, вызванные нарушением Подрядчиком интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТАЦИИ

  - Подрядчик гарантирует качество выполнения всех Работ в соответствии с условиями Договора.

  - Гарантийный срок на выполняемые по Договору Работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания акта о выполнении обязательств по Договору по форме, установленной Приложением № 3 к Договору (далее – Гарантийный срок).

  - Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах Гарантийного срока.

  - Подрядчик гарантирует своевременное устранение за свой счет недостатков в Документации, выявленных в период Гарантийного срока, включая недостатки, выявленные в Документации при производстве на Объекте ремонтно-реставрационных работ.

  - При обнаружении в течение Гарантийного срока недостатков Заказчик оповещает Подрядчика о необходимости составления рекламационного акта и назначает время и место встречи.

  - Подрядчик обязан незамедлительно прислать своего представителя, уполномоченного на составление и подписание рекламационного акта.

  - В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком уведомления Заказчика об обнаруженных недостатках, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки и сроки их устранения.

  - При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта составляется односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой за счет Подрядчика.

  - Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Заказчик имеет право самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить недостатки за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение дефектов (недостатков) в течение 20 (двадцати) дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.

  - При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

  - Гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

  - Ущерб, нанесенный Объекту по причине некачественной Документации, возмещается за счет Подрядчика.

  - В случае нанесения ущерба Объекту в результате ненадлежащего его содержания (эксплуатации) Пользователем Подрядчик ответственности не несет.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

10.1. Для обеспечения исполнения принятых по Договору обязательств Подрядчик до заключения Договора перечисляет Заказчику обеспечительный платеж или банковскую гарантию в размере 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек. Обеспечение исполнения обязательств по Договору должно покрывать все случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств.

10.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать следующую информацию:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком (принципалом) обязательств по настоящему Договору;

- обязательства Подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет Заказчика, на котором учитываются операции с поступающими средствами;

- срок действия банковской гарантии, превышающий срок окончания Работ по 3 этапу Работ «Рабочая документация», установленный пунктом 4.1 Договора, не менее чем на 1 месяц;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика (принципала), возникшим из Договора при его заключении;

- установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 (в редакции от 18.07.2019 № 920) перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежных средств по банковской гарантии;

- условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежных средств по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

10.3. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик информирует об этом Подрядчика с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

10.4. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения обязательств.

10.5. В случае истечения срока действия банковской гарантии до завершения исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств, Подрядчик обязан за 20 (двадцать) календарных дней до истечения срока действия банковской гарантии представить Заказчику новую банковскую гарантию.

10.6. В случае заключения дополнительного соглашения к Договору, увеличивающего цену Договора или срок выполнения Работ, Подрядчик обязан представить Заказчику новую банковскую гарантию, удовлетворяющую условиям, установленным пунктами 10.1 - 10.2 Договора, одновременно с подписанием такого дополнительного соглашения.

10.7. Возврат обеспечительного платежа или банковской гарантии осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

- в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Заказчиком акта о выполнении обязательств по договору на основании письменного запроса Подрядчика.

10.8. Если у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, отозвана лицензия на осуществление банковских операций, Подрядчик должен предоставить новое обеспечение исполнения Договора. Срок его предоставления - месяц со дня уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставления нового обеспечения.».

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 0,01 % от цены Договора.

  - В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки Подрядчиком исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на стоимость выполненных Работ, подтвержденную подписанными Сторонами Актами о приемке выполненных работ.

  - В случае просрочки Заказчиком обязательства по оплате выполненных Работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору.

  - Общая сумма начисленной неустойки не может превышать 10 (десять) процентов от цены Договора.

  - Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

  - Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя по Договору обязательств.

  - В случае привлечения Заказчика к административной ответственности по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств и применения к Заказчику наказания в виде административного штрафа, Подрядчик принимает на себя обязательства уплатить такой административный штраф.

  - Неустойка штраф уплачиваются при условии предъявления письменного требования Стороной.

  - Стороны договорились, что, если иное прямо не предусмотрено Договором, законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон (в том числе в связи с предоставленной Исполнителю предоплаты (аванса) в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также военные действия, запретительные акты или действия правительств, государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях, а также подтверждающие документы компетентных государственных органов.  Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

  - Неизвещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, другой Стороны о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

  - В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 12.2 Договора, Стороны согласовывают свои дальнейшие действия по выполнению Договора.

  - В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.

  - Заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне претензию. Претензия и ответ на претензию направляется заказным письмом с уведомлением о вручении адресату по адресу, указанному в Договоре.

  - Срок рассмотрения и ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии другой Стороной.

  - Неполучение ответа на претензию в установленный Договором срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.

  - В случае отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения ответа на претензию, либо получение ответа вне срока, Сторона, направившая претензию, вправе передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Москвы.

  - По всем вопросам, не урегулированным Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, а также затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

  - Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.

  - Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством Российской Федерации.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

  - При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, ответственным должностным лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

  - При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить Заказчика в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

  - При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований Антикоррупционной оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданского кодекса Российской Федерации и иных действующих нормативных правовых актов.

- ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

  - При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договором.

  - Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

  - Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема выполняемых Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Договора;

- если по предложению Заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренные Договором объемы Работ. При этом при увеличении предусмотренных Договором Работ допускается по соглашению Сторон увеличение цены Договора пропорционально дополнительному объему Работ, но не более чем на десять процентов цены Договора;

- при уменьшении предоставляемых Заказчику объемов финансирования. При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) объема Работ, предусмотренных Договором.

16.4. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора.

- судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Договора одной из Сторон или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Нарушение условий Договора признается существенным, когда одна из его Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.

16.5. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Договор прекращает своё действие по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Договора.

16.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

16.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

16.8.  Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

16.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

16.10. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон, судом по требованию любой из сторон Договора, а также законодательством Российской Федерации.

16.11. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам конкурса или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем конкурса.

16.12.	 Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

1)	нарушения Подрядчиком по своей вине сроков выполнения Работ, установленных Графиком выполнения работ, более чем на 2 (два) календарных месяца;

2)	установления факта проведения ликвидации Подрядчика или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

3)	установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4)	если Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному Договором, становится явно невозможным;

5)	неисполнения Подрядчиком требования Заказчика в установленный срок устранить недостатки выполняемых Работ, выявленных Заказчиком во время выполнения Работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления такого требования;

6)	неисполнения Подрядчиком условий, предусмотренных Договором;

7)	если результаты выполненных Работ имеют существенные или неустранимые недостатки, которые невозможно устранить в установленный Заказчиком срок.

16.13.	 Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.

16.14.   При расторжении Договора Заказчик обязан:

1)	 принять фактически выполненные Подрядчиком на дату расторжения Договора Работы в соответствии с условиями Договора;

2)	оплатить Подрядчику фактически выполненные и принятые Работы в течение 30 (тридцати) дней с даты оформления всех необходимых документов.

6.15.	 Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.

16.16.  Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения Договора по соглашению Сторон.

16.17. Реорганизация Сторон не является основанием для расторжения Договора. Обязательства по Договору, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, переходят к правопреемнику Сторон.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным под расписку, заказным письмом, факсограммой, посредством электронной связи или телеграммой по адресу, указанному в Договоре и за подписью полномочного лица.

17.2. Уведомления и сообщения, отсылаемые по почте, направляются на адрес Стороны, указанный в Договоре, либо по месту нахождения, указанному в ЕГРЮЛ.

17.3. Уклонение Стороны от получения почтового отправления, равно как и отсутствие Стороны по адресу, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в сроки, установленные почтовой организацией в качестве нормативных.

17.4. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При этом права и обязанности Подрядчика по Договору полностью переходят к его правопреемнику.

17.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

17.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

17.7. Приложения, указанные в Договоре и являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание (с Приложениями № 1, 2);

Приложение № 2 – Форма Расчета цены договора.

18. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Юридический адрес:119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2 Почтовый адрес: 125413, г. Москва, ул. Флотская, д. 15 Б, стр. 1-4 Тел. (495) 456-20-28 ИНН 7704455367 КПП 770401001 ОГРН 1187700008792 ОКТМО 45383000 Банк: ГУ Банка России по ЦФО р/с 40501810445251000179 БИК 044525000 л/с 41736Ъ33380 Управление Федерального казначейства по г. Москве ПОДПИСИ СТОРОН Заказчик: | Подрядчик: Подрядчик: |
| --- | --- |
| Генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага _____________________/А.В. Ходос / м.п. | __________________ /_________ / м.п. |

Приложение № 1

к Договору от «____»_________2019 г. № ________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту культурного наследия «Здание Общей трапезы на погребах, вторая половина XVI века,

XVIII-XIX века»

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание основных требований |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения |  |  |
| 1.1 | Наименование объекта, юридический адрес. | Объект культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря: Здание Общей трапезы на погребах» вторая половина XVI в., XVIII-XIX вв.», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века». (Архангельская область, Приморский район) (Проект реставрации и приспособления к современному использованию). |
| 1.2 | Месторасположение объекта | Архангельская область, Приморский р-н, о. Большой Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, д. 1, корп. 9. |
| 1.3 | Основание для проектирования | - Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге». |
| 1.4 | Заказчик | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. |
| 1.5 | Пользователь | Религиозная организация «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (далее–Монастырь), ФГБУК «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник» |
| 1.6 | Назначение объекта | Организация круглогодичного питания монастырской братии |
| 1.7 | Вид Работ | Реставрация с приспособлением к современному использованию |
| 1.8 | Основные технико-экономические показатели существующего объекта | Общая площадь: 1273 м2 Строительный объем объекта – 7 396 куб. м Этажность – 2 эт. |
| 1.9 | Сведения об участке и планировочных ограничениях | «Ансамбль Соловецкого монастыря: Здание Общей трапезы на погребах» вторая половина XVI в., XVIII-XIX вв.» является объектом культурного наследия федерального значения, входящим в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века». Соловецкий архипелаг включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Граница территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря» утверждена постановлением инспекции по надзору за сохранностью памятников истории и культуры Архангельской области от 06.08.2010 № 20. Зона охраны объекта установлена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 24.12.2013 № 2333. Земельный участок с кадастровым номером 29:17:010101:77. Адрес участка: Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, дом 1. В геоморфологическом отношении территория Соловецкого кремля располагается на ледниковом холме в пределах абсолютных отметок 2,71-13,65 м между искусственно созданным Святым озером и бухтой Благополучия. Кремль и набережная Святого озера частично располагаются на искусственно спланированной территории с общим уклоном с востока на запад в сторону бухты Благополучия с перепадом отметок до 7,0 м, а в направлении север-юг – до 5,6 м. Набережная охватывает весь западный берег Святого озера. Здание Общей трапезы на погребах расположено в западной части комплекса монастырских зданий, вплотную к крепостной стене и продолжает лицевые фасады Квасоваренного и Поваренного корпусов. |
| 1.10 | Источник финансирования | Бюджет Российской Федерации |
| 2. Основные требования к проектным решениям и рабочей документации |  |  |
| 2.1 | Стадийность проектирования | - Обследования и инженерные изыскания; - Проектная документация, в т.ч. - проектная документация, - научно-проектная документация; – архитектурно-художественные решения интерьеров. - Рабочая документация. |
| 2.2 | Исходно-разрешительная документация | В качестве исходных данных при разработке проектной документации использовать: - эскиз росписи трапезного зала для братии монастыря, согласованный Монастырем; - научно-проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия «Здание Общей трапезы на погребах, вторая половина XVI века, XVIII - XIX века» Архангельская обл., Приморский р-н, пос. Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, д.1, корп. 9, разработанная ФГУП «ЦНРПМ» в рамках государственного контракта от 27.07.2018 № 33/18 ЗОТ; - проектная документация для проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, ХIV век - первая половина ХХ века. Крепость с башнями и пряслами. Внутриплощадочные сети» (Архангельская обл., пос. Соловецкий, набережная бухты Благополучия), ФГУП «ЦНРПМ» по государственному контракту от 06.07.2016 № 0379-ЦР/10-16; - научно-проектная документация «Проект реставрации и приспособления памятника архитектуры XVI - XIX вв. – Здания общей трапезы на погребах в Спасо-Преображенском Соловецком Ставропигиальном монастыре (корректировка)», разработанная ФГУП «ЦНРПМ» по государственному контракту от 13.07.2012 № 1762-01-41/10-12; - проектная документация по объекту «Продолжение разработки проектной документации для реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) религиозного назначения Спасо-Преображенского мужского монастыря. Здание общей трапезы на погребах. (Архангельская область, Приморский район, пос. Соловецкий, набережная бухты Благополучия)», разработанная ООО «ПИИ «Облстройпроект» на основании государственного контракта от 27.09.2013 № 3374-01-41/10-13; - научно-проектная документация, разработанная ФГУП «ЦНРПМ» по заказу Министерства культуры Российской Федерации (государственный контракт от 16.06.2009 № 1658-01-41/04-БТ); - научно-проектная документация, разработанная ФГУП «ЦНРПМ» по заказу Министерства культуры Российской Федерации (государственный контракт от 18.05.2011 № 910-01-41/10-11); - научно-проектная документация, разработанная ФГУП ЦНРПМ по заказу Министерства культуры Российской Федерации (государственный контракт от 22.04.2014 № №904-01-41/10-14); - генеральный план реставрации и приспособления территории Ансамбля Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря (Крепость с башнями, воротами и пристенком, 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), разработанный ФГУП ЦНРПМ в рамках государственного контракта от 03.09.2014 №3601-01-41/10-14 с Министерством культуры Российской Федерации. - материалы историко-архивных исследований, обмеров, зондажей и других натурных исследований, выполненных сотрудниками АПМ-6 ГУП ЦНРПМ в июле-августе 2012 г.; - материалы обмеров и фотофиксации 1950-1980-х гг., археологических и зондажных исследований 2009-2012 гг., (архив ФГУП ЦНРПМ). Проектная организация осуществляет сбор следующих исходных данных и необходимых согласований для проектирования, в том числе (по мере необходимости): - выполнение дополнительных инженерных изысканий, обмеров и обследований (с составлением необходимых технических заданий и программ обследований и инженерных изысканий); - оказание содействия в получении задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (при необходимости); - получение разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; - получение технических условий на подключение к сетям инженерного обеспечения; - получение технических условий на выполнение мероприятий ГО и ЧС; - разработку оценки воздействия на окружающую среду; - оформление исходно-разрешительной документации по объекту с согласованием ее со всеми заинтересованными организациями в установленном законом порядке; - разработку и согласование Технического задания с Пользователем (Монастырем) и Заказчиком; - разработку технологических программ на основании проекта ФГУП ЦНРПМ в рамках государственного контракта от 27.07.2018 № 33/18 ЗОТ и технологического задания от Пользователя (Монастыря); - разработку и утверждение в установленном порядке Специальных технических условий (СТУ) (при необходимости). |
| 2.3 |  | Подрядчику разработать и утвердить в установленном порядке задания и программы на инженерные изыскания и комплексные обследования. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 выполнить весь комплекс инженерно-изыскательских работ. Актуализировать ранее выполненные инженерные изыскания, в соответствии с требованиями: - СП 47.13330.2012. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» (утв. приказом Госстроя России от 10.12.2012 № 83/ГС); - СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» (утв. И введен в действие приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр); - СП 11-104-97. «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» (одобрен письмом Госстроя Российской Федерации от 17.02.2004 № 9-20/112); - СП 11-105-97. «Инженерно-геологические изыскания для строительства» (одобрен письмом Госстроя Российской Федерации от 17.02.2004 № 9-20/112); - СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства» (одобрен письмом Госстроя России от 10.07.1997 № 9-1-1/69); - СП 11-102-97. «Инженерно- экологические изыскания для строительства» (одобрен письмом Госстроя России от 10.07.1997 № 9-1-1/69); - ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». (дата введения в действие – 01.06.2014) - ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно- геологическим изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия». (дата введения в действие – 01.01.2015); - ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»; - ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования»; - ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно – геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования». Подрядчику необходимо актуализировать и дополнить все изыскания, необходимые для разработки проектной и рабочей документации и получения положительных заключений экспертиз, согласно п. 3.4 настоящего Технического задания. Актуализировать инженерно-экологические изыскания в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11- 102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения» и СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». В составе инженерно-экологических изысканий выполнить: - рекогносцировочное маршрутное обследование территории с покомпонентным описанием окружающей среды; - отбор проб компонентов природной среды: почв и грунтов, подземных (грунтовых) и поверхностных вод и дальнейшее лабораторное исследование отобранных проб; - радиационное обследование территории; - сбор сведений от уполномоченных органов о наличии территории с особыми режимами использования (ООПТ, полезных ископаемых, санитарно-защитных зон, зон санитарной охраны источников водоснабжения, водоохранных и рыбоохранных зон). Актуализировать инженерно-геодезические изыскания в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11- 104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» и СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». В составе инженерно-геодезических изысканий выполнить: - создание инженерно-топографических планов (в графической, цифровой фотографической и иных формах), профилей и других топографо-геодезических материалов и данных, предназначенных для обоснования проектной подготовки строительства (градостроительной документации, обоснований инвестиций в строительство, проектов и рабочей документации); - создание топографической основы и получение геодезических данных для выполнения других видов инженерных изысканий, в том числе при геотехническом контроле, обследовании грунтов оснований фундаментов зданий и сооружений, разработке мероприятий по инженерной защите и локальном мониторинге территорий, авторском надзоре за использованием изыскательской продукции в процессе строительства; - формирование и ведение государственных территориальных фондов материалов инженерных изысканий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или местного самоуправления. Актуализировать инженерно-геологические изыскания в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11- 105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» и СП 47. 13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». В составе инженерно-геологических изысканий выполнить мероприятия с целью обеспечения комплексного изучения инженерно-геологических условий района (площадки, участка, трассы) проектируемого строительства, включая рельеф, геологическое строение, сейсмотектонические, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, и составление прогноза возможных изменений инженерно- геологических условий в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для обоснования проектной подготовки строительства, в том числе мероприятий инженерной защиты объекта строительства и охраны окружающей среды. Выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11- 103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства» и СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». В составе инженерно-геологических изысканий выполнить мероприятия, которые должны обеспечивать комплексное изучение гидрометеорологических условий территории (района, площадки, участка, трассы) строительства и прогноз возможных изменений этих условий в результате взаимодействия с проектируемым объектом с целью получения материалов для принятия обоснованных проектных решений. Использовать архивные данные по ранее выполненным изысканиям и комплексным обследованиям (до 5 лет). Провести контрольные изыскания и комплексные обследования, по результатам принять решение о необходимости проведения дополнительных обследований в случае несоответствия ранее произведенных исследований требованиям постановлением Правительства Российской федерации от 16.02.2008 № 87. Дополнительные исследования выполнить по возможности в ранее неизученных участках, для сбора данных к будущим исследованиям. Инженерно-техническое обследование зданий и сооружений Подрядчику разработать и утвердить в установленном порядке задания и программы на инженерные изыскания и комплексные обследования. В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 выполнить весь комплекс инженерно-изыскательских работ. Провести оценку влияния на объекты, входящие в Ансамбль Соловецкого монастыря, работ в объеме, необходимом и достаточном для прохождения Главгосэкспертизы России. Выполнить поверочные расчеты конструкций (при необходимости). Разработать и согласовать в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации специальные технические условия на выполнение инженерно - технического обследования несущих конструкций зданий и сооружений, входящих в Ансамбль Соловецкого монастыря (при необходимости). Данными специальными техническими условиями определить возможность расчета на прогрессирующее обрушение. Предусмотреть научно-техническое сопровождение данных работ научно-исследовательскими и проектно- экспериментальными институтами в области строительства. По результатам инженерно-технических обследований составить технический отчет по каждому объекту. |
| 2.4 | Требования к составу проектной документации | Провести анализ ранее разработанной документации. Подготовить сопоставительную ведомость, обосновывающую стоимость работы по корректировке проектно-сметной документации. Дополнить и откорректировать комплект проектной документации разделами, необходимыми для приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (в редакции, действующей на дату представления документации), а так же действующим законодательством и нормами проектирования в объеме, достаточном для достоверного определения затрат на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия объекта и компенсационные мероприятия, комплексной оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, в объёме требований государственных экспертиз. Состав проекта и содержание разделов проектной и рабочей документации выполнить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе: - постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Градостроительным кодексом Российской Федерации»; - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; - ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ГОСТ Р 55528-2013 «Научно-проектная документация»; - ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Части 1, 2, 3, 4»; - приказом Минстроя России от 15.04.2016 № 248/пр «О порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства»; - иными действующими нормативными документами. Разработать раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами», в том числе: - раздел проектной документации 2архитектурно-художественные решения интерьеров» с учетом согласованного Монастырем эскиза росписи трапезного зала братии; - «Технологический регламент по обращению с отходами строительства»; - разработка СТУ (при необходимости); - Разделы проектной документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (при необходимости). |
| 2.4.1 | Проектная документация. | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Состав графической части проектной документации принять в соответствии с составом графической части рабочей документации. |
| 2.4.2 | Научно-проектная документация | Проектная организация корректирует (в случае необходимости) научно-проектную документацию в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры» в объеме, необходимом для получения положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласования в органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Разработать раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия и объектов археологии» и выполнить историко-культурные экспертизы. |
| 2.4.3 | Рабочая документация | В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и др. нормативных и руководящих документов. В том числе раздел «Архитектурно-художественные решения интерьеров» в соответствии с ГОСТ 21.507-81* СПДС. «Интерьеры. Рабочие чертежи» и Приложением № 1 и Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию. Рабочая документация должна разрабатываться в строгом соответствии с проектными решениями и в пределах сметных лимитов, предусмотренных в положительном заключении государственной экспертизы. Не допускается внесение изменений в рабочую документацию без согласования Заказчика и Пользователя (Монастыря). В случае внесения изменений в проектную документацию в ходе производства строительно-монтажных работ, повлекших за собой изменение конструктивных и иных параметров, с изменением при этом сметной стоимости, внести соответствующие изменения в проектную документацию и направить на государственную экспертизу на основании требований ст. 49 п. 3.5 и 3.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при этом оплата услуг государственной экспертизы производится за счет проектной организации. Изменения вносятся в проектную документацию по согласованию с Заказчиком и Пользователем (Монастырем) в соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р 21.1101, в том числе в случаях введения в действие новых (изменение действующих) законодательных и нормативных правовых актов, технических регламентов, требования которых затрагивают конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности, изменение сметной стоимости строящегося объекта и в соответствии с предписаниями органов государственного строительного надзора. В соответствии с ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подтверждением того, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства, является заключение государственной экспертизы. В случае модификации проектной документации объекта, указанное заключение также должно подтвердить, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не приводят к увеличению сметы, в сопоставимых ценах. |
| 2.5 | Требования к составу сметной документации | - Выполнить корректировку сметной документации в соответствии с откорректированной проектной документацией. - Стоимость ремонтно-реставрационных работ рассчитать по сборникам сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры г. Москвы (ССН-84) с применением коэффициентов изменения стоимости ремонтно-реставрационных работ от уровня цен 1984 г. к уровню цен I квартала 2000 г. согласно письму Минкультуры России от 07.02.2012 № 16-01-39/10-КЧ, а затем применить текущие индексы, разрабатываемые Минстроем России к прочим объектам для Архангельской области (базовый район). Стоимость инженерно-технических строительных работ рассчитать по сборникам федеральной сметно-нормативной базы ФЕР-2001 (редакция 2017 г.) с применением индексов изменения сметной стоимости, публикуемых Минстроем России для Архангельской области (базовый район) на момент составления сметной документации. В случае обоснования в сметной документации стоимости материалов, изделий, конструкций, оборудования прайс-листами провести мониторинг их цен с оформлением протокола мониторинга в виде сопоставительной ведомости с привлечением не менее трех поставщиков и указанием наиболее выгодного предложения. Коммерческие предложения поставщиков, прайс-листы и протокол мониторинга цен сформировать в виде альбома со сквозной нумерацией страниц, оглавлением частей по наименованию локальных сметных расчетов, для которых приводятся прайс-листы. В протоколе мониторинга цен, напротив каждой позиции с наименованием товара, указывается номер страницы, на которой в прайс-листе находится описание данного товара: наименование товара, цена товара, наименование поставщика, дата прайс-листа. 2.5.3. В составе сметной документации учесть затраты на выполнение пуско-наладочных работ, необходимых для обеспечения ввода объектов в эксплуатацию. 2.5.4. На основании локальных смет и проекта организации строительства составить сводный сметный расчет (исходные данные для составления сводного сметного расчета стоимости строительства перед началом его разработки согласовать с Заказчиком. При подготовке исходных данных для сводного сметного расчета по транспортировке материалов к месту работ представить не менее трех коммерческих предложений. Представить расчет командировочных затрат. При подготовке сметной документации учесть, что в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации работы (услуги) по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включающие в себя консервационные, противоаварийные, ремонтные, реставрационные работы, работы по приспособлению объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы, в том числе научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ на объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия освобождается от уплаты НДС. В целях компенсации затрат подрядчика по уплате НДС в стоимости материалов и транспортных услугах представить соответствующий расчет в составе сводного сметного расчета. В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на авторский надзор в размере 0,2 % от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1-9 сводного сметного расчета, стоимость за технологическое присоединение к инженерным сетям на основании расчетных нагрузок и утвержденных тарифов, оплату земельного налога, восстановительную стоимость сносимых зеленых насаждений. 2.5.5. В спецификациях на инженерное и технологическое оборудование разделить монтируемое и немонтируемое оборудование. 2.5.6. Подготовленную сметную документацию передать Заказчику после получения положительного заключения экспертизы в количестве 4 (четырех) экземпляров на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе. |
| 2.6 | Технико-экономические показатели проектируемого объекта | Основные технико-экономические показатели объекта в целом уточнить проектом в соответствии с настоящим Техническим заданием, на основании эскизных предложений, результатов инженерных изысканий и обследований технического состояния несущих конструкций здания. |
| 2.7 | Градостроительные решения. Генеральный план, благоустройство, озеленение, обеспеченность автостоянками. | Откорректировать документацию, устранив несоответствие между разделом СПОЗУ и проектом реставрации в части планировочных отметок и решений по водоотведению, предусмотреть мероприятия по благоустройству территории в объеме восстановительных работ после производства строительно-монтажных работ. |
| 2.8 | Архитектурно-планировочные решения | Объемно-планировочные и архитектурно-художественные решения принять на основе ранее разработанного проекта реставрации и приспособления ФГУП ЦНРПМ в 2018-2019 гг. с учетом утвержденного Пользователем Эскиза росписи трапезного зала для братии монастыря, технологического задания от Пользователя, мнения Заказчика и Пользователя (Монастыря), а также с учетом ранее выполненных ремонтно-реставрационных работ. Внутреннюю отделку помещений, не входящих в предмет охраны, принять в соответствии с разработанным разделом «Архитектурные решения интерьеров» по согласованию с Заказчиком и Пользователем. Проектные решения по приспособлению выполнять в соответствии с Техническим заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и обязательным согласованием с органом исполнительной власти, уполномоченным в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. В рамках корректировки проекта реставрации с приспособлением к современному использованию разработать раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» и выполнить историко-культурную экспертизу. Планировочные решения принимать на основе ранее разработанного проекта реставрации и приспособления ФГУП ЦНРПМ 2018 года по согласованию с Заказчиком и Пользователем. |
| 2.9 | Конструктивные решения | Определить проектом на основании результатов инженерных изысканий, обмеров, обследований, технологических особенностей, функционального назначения и условий эксплуатации здания с учетом проектных решений ранее разработанного проекта реставрации и приспособления ФГУП ЦНРПМ 2018 года. Подтвердить конструктивные и объемно-планировочные решения статическими расчетами. Определить причину образования трещин на фасадах здания и разработать необходимые мероприятия по усилению конструкций и оснований фундаментов при необходимости. Планировочные решения принимать по согласованию с Пользователем и Заказчиком на основе ранее разработанной документации, представленной в исходно-разрешительной документации. Разработать и утвердить в установленном порядке специальные технические условия (СТУ) (при необходимости). Разработать раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, попадающих в зону влияния реконструкции. |
| 2.10 | Инженерные системы | Решения по инженерному оборудованию принять исходя из требований технологии в соответствии с выданными ТУ и действующими нормами и правилами. Проектом предусмотреть устройство сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования, сетей электроснабжения и электроосвещения, сетей связи и сигнализации, технологических решений, включая раздел ОЗДС (при необходимости). При принятии проектных решений предусматривать энергосберегающие технологии. Все сети запроектировать с применением необходимых систем автоматики, предусмотреть установку приборов учета всех видов энергии. Предусмотреть систему автоматизации и диспетчеризации инженерных систем. Применяемое оборудование должно иметь соответствующие сертификаты. |
| 2.11 | Технологическое оборудование | Технологические решения определить проектом на основании технологического задания и действующих норм и правил. Спецификации на технологическое оборудование, мебель и инвентарь подобрать на основе конъюнктурного анализа с выбором наиболее экономического варианта и согласовать с Заказчиком и Пользователем. В составе раздела «Технологические решения» разработать и согласовать с Заказчиком и Пользователем Том «Комплект спецификаций с техническими описаниями и ценами на оснащение мебелью, оборудованием, аксессуарами и инвентарем, необходимыми для ввода объекта в эксплуатацию». |
| 2.12 | Наружные инженерные сети | Необходимость изменения и переустройства существующих внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей – определить проектом в соответствии с обследованием, обмерами существующих сетей, выданными техническими условиями (ТУ) и ранее разработанной проектно-сметной документацией, требованиями нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации. |
| 2.13 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГОиЧС и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | Раздел проектной документации инженерно-технические мероприятия ГО ЧС выполнить в соответствии с техническими условиями, выданными территориальными органами ГУ ГО и ЧС, обеспечение пожарной безопасности разработать в соответствии с требованиями Федеральных законов от 12.021998 № 28 и от 21.12.1994 № 69, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, свода правил по проектированию и строительству, СНиП 2.01.51-90 и других нормативных документов. В случае необходимости разработать и утвердить в установленном порядке Специальные технические условия противопожарной защиты здания (СТУ). Выполнить расчет пожарных рисков, разработать и согласовать в МЧС России Декларацию пожарной безопасности. |
| 2.14 | Требования к обеспечению среды жизнедеятельности с учётом потребностей маломобильных групп населения | Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие доступность объекта для маломобильных групп населения в соответствии с СП 59.13330.2012 и действующими нормами и правилами с согласованием органом социальной защиты населения и органом исполнительной власти, уполномоченном в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в части приспособления объектов культурного наследия. |
| 2.15 | Требования по разработке разделов «Проект организации строительства» («Проект организации реставрации») и «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» | Раздел разработать в соответствии с СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и др. нормативных и руководящих документов. Разработать ПОР с учетом ведения строительных и реставрационных работ в действующем учреждении, в связи с чем в ПОР предусмотреть график выполнения работ с повышенной шумовой нагрузкой и согласовать его с Пользователем. Включить в ПОР требования Пользователя к подрядным организациям по соблюдению правил при выполнении ремонтно-реставрационных работ на территории действующего монастыря и музея. Проектом предусмотреть постоянную уборку мест проведения работ, вывозку мусора, очистку и мойку дорожных покрытий. В составе раздела ПОР учесть транспортную доступность объекта, разработать логистическую схему доставки оборудования, с указанием мест складирования. Раздел ПОР разработать с учетом применения коэффициентов на стесненные условия (при необходимости). В составе раздела ПОР разработать раздел «Контроль качества строительства», который должен содержать предложения обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов; предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля, программы исследований и испытаний по обеспечению качества и надежности возводимых конструкций, зданий, сооружений (включая указания о методах инструментального контроля качества и организации постов, схемах операционного контроля, программах стандартных и специальных испытаний, проводимых специализированными лабораториями, очередности и сроках проведения необходимых исследовательских работ, испытаний и режимных наблюдений). Проектными решениями обеспечить сохранность расположенных на данной территории объектов культурного и археологического наследия, при необходимости под археологическим наблюдением. |
| 2.16 | Энергоэффективность | Разработать раздел в соответствии с действующими нормами и правилами с составлением энергетического паспорта объекта. |
| 2.17 | Охрана окружающей среды | Выполнить раздел «Охрана окружающей среды» в соответствии с действующими нормами и правилами. Провести государственную экологическую экспертизу проектной документации (при необходимости). Оплата услуг государственной экологической экспертизы производится проектной организацией, с компенсацией затрат Заказчиком при предоставлении подтверждающих документов. При необходимости разработать раздел «Охранно-защитные дератизационные системы». |
| 2.18 | Требования по утилизации строительных отходов | Разработать Технологический регламент по обращению со строительными отходами. |
| 2.19 | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений | Разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» в соответствии с действующими нормативными документами. |
| 2.20 | Требования к обеспечению сохранности объектов культурного наследия | Разработать раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, попадающих в зону влияния реставрации. По разработанному разделу документации, обосновывающему меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и согласовать с органом охраны объектов культурного наследия. Провести оценку воздействия разработанных разделов проекта на выдающуюся универсальную ценность объектов Всемирного наследия, выполненных в соответствии с Руководством по осуществлению оценок воздействия на наследие в отношении объектов всемирного культурного наследия (ICOMOS). |
| 3. Дополнительные требования и требования к организации ведения авторского надзора |  |  |
| 3.1 | Согласование проектной документации и проведение государственной экспертизы проекта | Согласовать проектную документацию со всеми заинтересованными организациями и оплатить их согласования с предоставлением подтверждающих счетов согласующих организаций. Обеспечить получение положительных заключений: - государственной экспертизы по инженерным изысканиям, проектной документации и достоверности определения сметной стоимости; - государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия, а также разделов по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, - экологической экспертизы (при необходимости); Согласовать с Заказчиком и Пользователем: - объемно-планировочные решения на всех стадиях проектирования; - технологические решения на всех стадиях проектирования; - архитектурно-художественные решения интерьеров. -спецификации на технологическое оборудование, мебель и инвентарь; - комплект спецификаций с техническими описаниями и ценами на оснащение мебелью, оборудованием, аксессуарами и инвентарем, необходимыми для ввода объекта в эксплуатацию; - материал отделки фасадов и интерьеров; - уличное освещение территории, включая тип светильников; - подсветку зданий и сооружений. |
| 3.2 | Разработка проектных решений по декоративному оформлению здания и интерьерам помещений | Разработать раздел «Архитектурно-художественные решения интерьеров» с учетом согласованного Монастырем Эскиза росписи трапезного зала братии и утвержденного предмета охраны. Детальной разработке подлежат все общественные помещения и основные помещения служебного назначения. Отделку помещений технического назначения определить в ведомости отделки помещений. Разработать рабочую и сметную документацию по росписи стен интерьеров трапезного зала братии с учетом согласованного Монастырем эскиза. При необходимости, дополнительно согласовать с Пользователем. Требование к составу проектной документации архитектурных интерьеров выполнить в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию. |
| 3.3 | Подготовка демонстрационных материалов | Предусмотреть изготовление демонстрационных материалов в объеме, необходимом для презентации принятых на стадии «Предпроектные проработки – Эскизный проект» решений: -планшеты с высококачественной печатью изображений размерами не менее (600 х 800) мм; -альбомы формата А3 с высококачественной печатью изображений на фотобумаге; -презентации в электронном виде с возможностью демонстрации на экране. |
| 3.4 | Количество экземпляров Документации | Подрядчик передает Заказчику следующие документы: - до направления в ФАУ «Главгосэкспертиза России»: - отчеты по обследованию и инженерным изысканиям в 2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе; - проектную документацию в 2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе; - после получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»: - отчеты по обследованию и инженерным изысканиям в 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе; - проектную документацию в 6 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе; - рабочую документацию в 6 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе. |
| 3.6 | Требования к документам, предоставляемым в электронном виде | Комплекты документации на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе. Сформировать документы в соответствии с приказом Минстроя России от 21.11.2014 № 728/пр (ред. от 10.06.2015) «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» (зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2014 № 35380). Формирование электронных документов должно осуществляться с использованием единого файлового формата PDF (версия 1.7) и программы Adobe Acrobat (версия 8.0 или выше). Электронная версия документации готовится путем сканирования утвержденных в установленном порядке бумажных носителей со всеми необходимыми подписями и печатями. Все сканированные электронные образы, включая графику, должны быть собраны в отдельные электронные книги формата PDF, каждая книга или чертежи в отдельный PDF- файл. В файлах PDF могут быть созданы закладки по оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков. Наименование файлов должно быть понятным, соответствовать наименованиям, указанным на титульных листах, в основных надписях (штампах) текстовых и графических документов и составу проектной документации. Состав материалов сформированного электронного документа и форма их предоставления (дизайн книг и чертежей) должны быть такими, чтобы при их распечатке обеспечивалось изготовление полной бумажной копии документа – без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя. Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению и должны быть оптимизированы для просмотра. Графическую часть документации дополнительно представить в формате DWG. Формирование электронных документов локальных сметных расчетов должно осуществляться с использованием форматов XLS, XLSX, PDF. Представление материалов электронных документов проектной документации в иных форматах не допускается. |
| 3.7 | Требования по внутренней навигации | В составе проекта интерьеров выполнить проект внутренней навигации по объекту, включая информационные щиты, указатели, планы эвакуации, наименование помещений и прочее. |
| 3.8 | Авторский надзор | Авторский надзор осуществляется в течение всего периода реставрации объекта по отдельному договору. Авторский надзор при проведении работ по реставрации объекта осуществлять, руководствуясь ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения», организацией, имеющей лицензию Министерства культуры Российской Федерации «на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия». После окончания производственных работ на объектах культурного наследия разработать и согласовать научно-реставрационный отчет (в т.ч. – с Пользователем согласовать рекомендации по функциональному использованию и технической эксплуатации объекта). Обеспечить получение акта приёмки работ по сохранению объекта культурного наследия в органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. |

Приложение № 1: Требования к составу разделов Проектной документации и их содержанию.

Приложение  № 2:  Требования к разработке проектных решений и составу документации по декоративному оформлению здания и интерьерам помещений.

Приложение №1 к Техническому заданию

Требования

к составу разделов Проектной документации и их содержанию

В соответствии с ППРФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТР 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

«Результаты инженерных изысканий»

(в соответствии с ППРФ от 19.01.2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»,  актуализированная редакция

СНиП 11-02-96 «Свод правил» СП 47.13330.2012, СП 126.13330.2012

«СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»,

СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»,  СанПиН 2.1.4.1110,  СП 31.13330 (для изыскания  «Поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения»).

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Инженерные изыскания. |
|  | 1. Основные виды. |
|  | 1.1. Геодезические. |
|  | 1.1.1 Задание (утвержденное Государственным заказчиком и согласованное исполнителем и при необходимости генпроектировщиком, сведения об идентификационных признаках зданий, задействованных в реконструкции) |
|  | 1.1.2 Приложение к заданию (ситуационный план с указанием границ площадки, с контурами проектируемых или реконструируемых зданий; копии имеющихся топографических планов (при наличии); |
|  | 1.1.3 Программа (утвержденная исполнителем и согласованная заказчиком) |
|  | 1.1.4 Приложения к программе (ситуационный план-схема; схема топографо-геодезической и картографической изученности района работ; схемы опорной сети; картограмма расположения площадок топосъемки; чертежи геодезических центров; топографические карты, планы) |
|  | 1.1.4 Технический отчет, в т. ч.: |
|  | текстовая часть |
|  | - общие сведения (основание для выполнения, цель, местоположение района, идентификационные сведения о проектируемом объекте и исполнителе, виды и объемы выполненных работ, сроки их проведения, система координат и высот, сроки проведения, перечень нормативных документов); |
|  | - краткая физико-географическая характеристика района, площадки, прилегающей территории (характеристика рельефа, геоморфология, гидрография, сведения о наличии опасных природных и техногенных процессов, глубина промерзания грунтов, наличие растительности и средняя температура воздуха); |
|  | - топографо-геодезическая изученность района; |
|  | - сведения о методике и технологии выполненных изысканий (состав и технология полевых и камеральных работ, методы, средства измерения, программное обеспечение, характеристики точности и детальности исследований); |
|  | - сведения о проведении внутреннего контроля и приемки работ (акт полевого контроля, акт приемки полевых и лабораторных материалов, фотоматериалы); |
|  | - данные о метрологической поверке средств измерений (теодолита, нивелира и т.д.); |
|  | - заключение (краткие результаты выполненных ИИ). |
|  | графическая часть: |
|  | - картограмма топографо-геодезической изученности; |
|  | - схемы созданной планово-высотной опорной (съемочной геодезической сети) с привязками к исходным пунктам; |
|  | - картограмма выполненных работ; |
|  | - ведомость и акты обследования исходных геодезических пунктов с оценкой пригодности их к использованию; |
|  | - инженерно-топографические планы (с сетями подземных сооружений, согласованные с эксплуатирующими организациями); |
|  | - графики результатов наблюдений за осадками и деформациями оснований зданий, сооружений, земной поверхности и толщи горных пород. |
|  | - . Геологические и геотехнические. |
|  | 1.2.1 Задание (утвержденное заказчиком и согласованное исполнителем и при необходимости генпроектировщиком, сведения об идентификационных признаках зданий, задействованных в реконструкции) |
|  | 1.2.2 Приложение к заданию (схема проекта генерального плана с местоположением проектируемых зданий и опорных элементов фундаментов); |
|  | 1.2.3 Программа (утвержденная исполнителем и согласованная заказчиком) |
|  | 1.2.4 Технический отчет, в т. ч.: |
|  | текстовая часть |
|  | - введение (основание для выполнения, цель, местоположение района, идентификационные сведения о проектируемом объекте и исполнителе, виды и объемы выполненных работ, сроки их проведения, сроки проведения, перечень нормативных документов); |
|  | - изученность инженерно-геологических условий; |
|  | - физико-географические и техногенные условия (климат, рельеф, геоморфология, гидрография, техногенные нагрузки и др.); |
|  | - геологическое строение и свойства грунтов; |
|  | - гидрогеологические условия; |
|  | - специфические грунты (при наличии); |
|  | - геологические и инженерно-геологические процессы (при наличии); |
|  | - инженерно-геологическое районирование (при необходимости); |
|  | - строительные материалы для земляных сооружений (результаты лабораторных определений с указанием характеристик грунтовых строительных материалов, паспорта площадок залегания грунтовых строительных материалов)-при необходимости проведения особого вида изысканий «Разведка грунтовых строительных материалов»; |
|  | - заключение (краткие результаты выполненных ИИ); |
|  | - список использованных материалов. |
|  | графическая часть: |
|  | - карты фактического материала, инженерно-геологических условий, инженерно-геологического районирования; |
|  | - разрезы; |
|  | - графики зондирования, материалы обработки результатов исследований грунтов; |
|  | - специальные карты (при необходимости); |
|  | - сертификаты, свидетельства и допуски. |
|  | 1.3 Гидрометеорологические. |
|  | 1.3.1 Задание (утвержденное заказчиком и согласованное исполнителем и при необходимости генпроектировщиком, сведения об идентификационных признаках зданий, задействованных в реконструкции) |
|  | 1.3.2 Программа (утвержденная исполнителем и согласованная заказчиком) |
|  | 1.3.3 Технический отчет, в т. ч.: |
|  | текстовая часть |
|  | - введение (основание для выполнения, цель, местоположение района, идентификационные сведения о проектируемом объекте и исполнителе, виды и объемы выполненных работ, сроки их проведения, сроки проведения, перечень нормативных документов); |
|  | - гидрометеорологическая изученность; |
|  | - природные условия района; |
|  | - состав, объемы и методы производства изыскательских работ; |
|  | - результаты гидрометеорологических изысканий (характеристика и качество материалов, исходные данные для расчетов, определение расчетных характеристик для обоснования проектов сооружений, определение достоверности выполненных расчетов, оценка гидрометеорологических условий района строительства, прогноз воздействия опасных гидрометеорологических процессов и явлений на проектируемые объекты, общие рекомендации по инженерной защите) |
|  | - заключение (краткие результаты выполненных ИИ); |
|  | - список использованных материалов. |
|  | графическая часть. |
|  | 1.4 Экологические. |
|  | 1.4.1 Задание (утвержденное заказчиком и согласованное исполнителем и при необходимости генпроектировщиком, сведения об идентификационных признаках зданий, задействованных в реконструкции) |
|  | 1.4.2 Программа (утвержденная исполнителем и согласованная заказчиком) |
|  | 1.4.3 Технический отчет, в т. ч.: |
|  | - введение; |
|  | - современное экологическое состояние территории (для нового строительства); |
|  | - особо охраняемые природные территории и другие ограничения природопользования (при наличии); |
|  | - предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и техногенной среды; |
|  | - анализ возможных неблагоприятных последствий строительства и эксплуатации объекта; |
|  | - предложения к программе экологического мониторинга; |
|  | - рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных техногенных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды; |
|  | - сведения об изменениях природной и техногенной среды за период эксплуатации объекта (при реконструкции); |
|  | - показатели загрязненности утилизируемых или перемещаемых грунтов (при реконструкции или сносе объекта); |
|  | - рекомендации по реконструкции объекта или его сносе (демонтаже). |
|  | графическая часть. |
|  | 2. Специальные виды (в случае необходимости) |
|  | 2.1 Обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций. |
|  | 2.1.1 Задание (утвержденное заказчиком и согласованное исполнителем и при необходимости генпроектировщиком, сведения об идентификационных признаках зданий, задействованных в реконструкции) |
|  | 2.1.2 Приложение к заданию |
|  | 2.1.4 Технический отчет с приложениями (заключение по обследованию технического состояния здания, заключение по комплексному обследованию технического состояния здания, паспорта зданий, заключения по этапам мониторинга технического состояния здания) |
|  | 2.2 Поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения. |
|  | 2.2.1 Задание (утвержденное заказчиком и согласованное исполнителем и при необходимости генпроектировщиком, сведения об идентификационных признаках зданий, задействованных в реконструкции). |
|  | 2.2.2 Приложение к заданию (разрешения на специальное водопользование и по регулированию и охране вод, карты, планы, схемы и т.д.). |
|  | 2.2.3 Программа (утвержденная исполнителем и согласованная заказчиком). |
|  | 2.2.4 Технический отчет с приложениями (акт сдачи-приемки, паспорт разведочно-эксплуатационной скважины, согласование в установленном порядке места проходки скважины). |
| 3 | 3.1 Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с «Техническим заданием к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объекта». |

Раздел 3 «Архитектурные решения»

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Обложка |
|  | Титульный лист (с подписями, заверенный печатью) |
|  | СРО организации-разработчика, Лицензия Министерства культуры на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. |
|  | Содержание |
|  | Состав проекта |
|  | Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом и др., подписанное ГИПом/ГАПом |
| 1. | Текстовая часть |
| 1.1. | Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта реставрации, его пространственной, планировочной и функциональной организации |
| 1.2. | Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предмета охраны объекта культурного наследия. |
| 1.3. | Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта культурного наследия |
| 1.4. | Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения |
| 1.5. | Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей |
| 1.6. | Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия |
| 1.7. | Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при необходимости) |
| 1.8. | Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров - для объектов непроизводственного назначения |
| 2. | Графическая часть |
| 2.1. | Поэтажные планы зданий и сооружений (включая подвал, техническое подполье, технический этаж и чердак) с приведением экспликации помещений, должны содержать: |
|  | -координационные оси здания (сооружения); |
|  | -указание абсолютной отметки, принятой условно за нулевую; |
|  | -угловые отметки здания (абсолютные: красные/черные) на плане 1-го (цокольного) этажа; |
|  | -отметки уровней полов этажей и участков, расположенных на разных уровнях, включая отметки крылец и входных площадок; |
|  | -линии разрезов (минимум два); |
|  | -размеры, определяющие: |
|  | - расстояния между координационными осями; |
|  | - толщину стен и перегородок; |
|  | - габариты здания, помещений, проемов, коридоров, лестничных клеток; |
|  | - другие, необходимые для оценки принятых архитектурных решений на соответствие требованиям действующих нормативных документов, в том числе СНиП 31-06-2003 «Общественные здания»; |
|  | - позиции (марки) элементов заполнения проемов, лестничных клеток. |
| 2.2. | План кровли должен содержать: |
|  | - координационные оси; |
|  | - уклоны; |
|  | - деформационные швы; |
|  | - дефлекторы, вентшахты; |
|  | - водосточные воронки; |
|  | - парапетные плиты; |
|  | - пожарные лестницы; |
|  | - другие элементы ограждения кровли (крыши); |
|  | - отметки или схематический поперечный профиль кровли с отметками; |
|  | - размеры, определяющие: |
|  | - расстояния между координационными осями, |
|  | - габаритные размеры здания, |
|  | - другие необходимые размеры; |
|  | - прочие элементы и устройства, которые указывать и маркировать на других чертежах нецелесообразно. |
| 2.3. | Разрезы здания, минимум 2, в зависимости от сложности объекта, содержащие: |
|  | -указание абсолютной отметки, принятой условно за нулевую; |
|  | -координационные оси здания (сооружения); |
|  | -отметки: |
|  | - уровней полов этажей и участков, расположенных на разных уровнях; |
|  | - наивысшую отметку здания; |
|  | - отметки уровня земли в крайних точках разрезной линии; |
|  | - отметки, характеризующие расположение элементов несущих и ограждающих конструкций; |
|  | - отметки низа подвесного потолка; |
|  | - размеры, определяющие: |
|  | - расстояния между крайними осями; |
|  | - расстояния между характерными местами разреза; |
|  | - габаритные размеры здания; |
|  | - высоту помещений (от пола до потолка); |
|  | - высоту этажа (от пола до пола вышележащего этажа); |
|  | - полный состав ограждающих конструкций (с точным наименованием и толщины материалов, в том числе гидроизоляции): |
|  | - кровли, |
|  | - пола, |
|  | - наружной стены, |
|  | - цоколя; |
| 2.4. | Фасады, содержащие: |
|  | - координационные оси здания (сооружения); |
|  | - размеры, определяющие расстояния между крайними осями; |
|  | - отметки, характеризующие расположение земли, цоколя, низа и верха оконных и дверных проемов (в том, числе наивысшую отметку здания); |
|  | -сведения о: |
|  | - типах заполнения оконных проемов, |
|  | - материале отдельных участков стен, отличающихся от основных материалов; |
|  | - ведомость материалов отделки фасадов и их маркировку; |
|  | - иные графические и экспозиционные материалы, выполняемые в случае, если необходимость этого указана в задании на проектирование, а именно: |
|  | -цветовое решение фасадов, содержащее сведения о: |
|  | - цветовой гамме по каталогу RAL, или каталогу производителя применяемых материалов. |
| 2.5. | Планы полов, содержащие: |
|  | - координационные оси: |
|  | - крайние, |
|  | - у деформационных швов, |
|  | - по краям участков с различными конструктивными и другими особенностями; |
|  | - размеры, определяющие расстояние между осями; |
|  | - уклоны полов; |
|  | - тип пола; |
|  | - отметки в местах перепада полов; |
|  | - элементы здания (сооружения) и устройства, влияющие на конструкцию пола (проемы ворот и дверей, деформационные швы, каналы, трапы и др.); |
|  | - границы участков с различной конструкцией пола; |
|  | - экспликацию полов. |
| 2.6. | Планы подвесных потолков с нанесением: |
|  | - координационных осей: |
|  | - крайних, |
|  | - у деформационных швов, |
|  | - по краям участков с различными конструктивными и другими особенностями; |
|  | - типа подвесных потолков; |
|  | - границы участков с различной конструкцией пола. |
| 2.7. | Ведомость отделки помещений, содержащую: |
|  | - количество граф в соответствии с наличием элементов интерьера, подлежащих отделке; |
|  | - указания о качестве применяемой отделки (высококачественная, улучшенная, простая); |
|  | - точное наименование, применяемого материала с указанием производителя, коллекции, артикула и т.п.; |
| 2.8. | Спецификация заполнения элементов: |
|  | - оконных с указанием дополнительно, |
|  | - материала изготовления, |
|  | - наименования изделия и производителя, |
|  | - формулы стеклопакета; |
|  | - дверных и др. проемов; |
|  | - материала изготовления, |
|  | - наименования изделия и производителя, |
|  | - для противопожарных дверей: |
|  | - наличие доводчиков; |
|  | - устройство «антипаника»; |
|  | - процент остекления; |
|  | - указание о необходимости армирования стекла. |
|  | - щитовых перегородок; |
|  | - перемычек, замаркированных на планах, разрезах и фасадах; |
|  | -изделий ограждения: |
|  | - кровли, |
|  | - лестниц и пандусов. |
| 2.9. | Основные узлы здания: |
|  | - конструкция наружной стены, в. т. ч.: |
|  | - выше уровня отм. 0,000 м, |
|  | - ниже уровня отм. 0,000 м; |
|  | - цокольный; |
|  | - кровельные, в т. ч.: |
|  | - парапетный, |
|  | - коньковый, |
|  | - карнизный, |
|  | - слухового окна; |
|  | - узлы сложных сочленений отдельных частей зданий. |
| 2.10. | Иные графические и экспозиционные материалы, выполняемые в случае, если необходимость этого указана в задании на проектирование |
| 3. | Документация на электронном носителе |
| 3.1. | Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с «Техническим заданием к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объекта». |

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Обложка |
|  | Титульный лист (с подписями, заверенный печатью) |
|  | СРО организации-разработчика, Лицензия Министерства культуры на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. |
|  | Содержание |
|  | Состав проекта |
|  | Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом и др., подписанное ГИПом/ГАПом |
| 1 | Текстовая часть |
| 1.1 | Сведения об условиях земельного участка (данные инженерных изысканий). |
| 1.2 | Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок (при наличии). |
| 1.3 | Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта культурного наследия. |
| 1.4 | Сведения о грунтовых водах земельного участка (при наличии). |
| 1.5 | Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений. |
| 1.6 | Описание и обоснование технических решений зданий и сооружений. |
| 1.7 | Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта культурного наследия. |
| 1.8 | Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений. |
| 1.9 | Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений. |
| 1.10 | Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих теплоизоляцию, звукоизоляцию, гидроизоляцию, пожарную безопасность и др. |
| 1.11 | Характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, отделки помещений. |
| 1.12 | Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушений. |
| 1.13 | Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту от природных и техногенных процессов. (при наличии) |
| 2. | Графическая часть |
| 2.1 | Поэтажные планы зданий и сооружений (включая подвал, техническое подполье, технический этаж и чердак) с приведением экспликации помещений, должны содержать: |
|  | -координационные оси здания (сооружения); |
|  | -указание абсолютной отметки, принятой условно за нулевую; |
|  | -угловые отметки здания (абсолютные: красные/черные) на плане 1-го (цокольного) этажа; |
|  | -отметки уровней полов этажей и участков, расположенных на разных уровнях, включая отметки крылец и входных площадок; |
|  | -линии разрезов (минимум два); |
|  | -размеры, определяющие: |
|  | - расстояния между координационными осями; |
|  | - толщину стен и перегородок; |
|  | - габариты здания, помещений, проемов, коридоров, лестничных клеток; |
|  | - другие, необходимые для оценки принятых архитектурных решений на соответствие требованиям действующих нормативных документов, в том числе СНиП 31-06-2003 «Общественные здания»; |
|  | - позиции (марки) элементов заполнения проемов, лестничных клеток. |
| 2.2. | Разрезы здания, минимум 2, в зависимости от сложности объекта, содержащие: |
|  | -указание абсолютной отметки, принятой условно за нулевую; |
|  | -координационные оси здания (сооружения); |
|  | -маркировку осей; |
|  | -отметки: |
|  | - уровней полов этажей и участков, расположенных на разных уровнях; |
|  | - наивысшую отметку здания; |
|  | - отметки уровня земли в крайних точках разрезной линии; |
|  | - отметки, характеризующие расположение элементов несущих и ограждающих конструкций; |
|  | - отметки низа подвесного потолка; |
|  | - размеры, определяющие: |
|  | - расстояния между крайними осями; |
|  | - расстояния между характерными местами разреза; |
|  | - габаритные размеры здания; |
|  | - высоту помещений (от пола до потолка); |
|  | - высоту этажа (от пола до пола вышележащего этажа); |
|  | - полный состав ограждающих конструкций (с точным наименованием и толщины материалов, в том числе гидроизоляции): |
|  | - кровли, |
|  | - пола, |
|  | - наружной стены, |
|  | - цоколя. |
| 2.3. | План и поперечный разрез котлована, содержащие: |
|  | -существующие коммуникации (при наличии); |
|  | -координационные оси здания (сооружения); |
|  | - маркировку осей; |
|  | -подъездные дороги; |
|  | -траншеи для водоотлива и водоотвода; |
|  | -размеры, определяющие: |
|  | - расстояния между координационными осями; |
|  | - габариты котлована; |
|  | - габариты откосов котлована; |
|  | - ширину подъездных дорог, траншей для водоотлива и водоотвода. |
|  | -отметки: |
|  | - уровня земли в крайних точках разрезной линии; |
|  | - низа котлована. |
| 2.4 | Планы перекрытий (покрытия), содержащие: |
|  | - координационные оси; |
|  | - маркировку осей; |
|  | - несущие конструкции, на которые опирается перекрытие (покрытие) - стены, колонны, ригели, балки, фермы; |
|  | - плиты перекрытия (покрытия); |
|  | - монолитные ж/б конструкции (при наличии); |
|  | - схемы армирования монолитных ж/б конструкций с контурами конструкций и размерами, определяющими положение арматурных и закладных изделий и толщину защитного слоя бетона (при наличии); |
|  | - отверстия в перекрытии (покрытии) (при наличии); |
|  | - конструкции лестничных клеток; |
|  | - позиции (марки) конструкций перекрытия (покрытия); |
|  | - сечения, фрагменты, требующие детального изображения; |
|  | - обозначения сечений и фрагментов; |
|  | -схемы каркасов и узлов строительных конструкций; |
|  | - размеры, определяющие: |
|  | - расстояния между координационными осями; |
|  | - расстояния между крайними осями; |
|  | - привязку поверхностей элементов конструкций к координационным осям здания или, в необходимых случаях, к другим элементам конструкций. |
|  | -отметки наиболее характерных уровней элементов конструкций; |
|  | -ведомости элементов (с указанием опорных усилий); |
|  | -данные о допустимых монтажных нагрузках. |
| 2.5 | План кровли должен содержать: |
|  | -координационные оси; |
|  | -маркировку осей; |
|  | -уклоны; |
|  | -деформационные швы; |
|  | -дефлекторы, вентшахты; |
|  | -водосточные воронки; |
|  | -парапетные плиты; |
|  | -пожарные лестницы; |
|  | - другие элементы ограждения кровли (крыши); |
|  | -отметки или схематический поперечный профиль кровли с отметками; |
|  | -размеры, определяющие: |
|  | - расстояния между координационными осями, |
|  | - габаритные размеры здания, |
|  | - другие необходимые размеры; |
|  | -прочие элементы и устройства, которые указывать и маркировать на других чертежах нецелесообразно. |
| 2.6 | Схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок, содержащие: |
|  | - координационные оси; |
|  | - маркировку осей; |
|  | - размеры, определяющие: |
|  | - расстояния между крайними осями; |
|  | - расстояния между координационными осями; |
|  | - привязку ограждающих конструкций и перегородок к координационным осям здания. |
|  | -другие необходимые размеры. |
| 2.7 | План фундаментов и сечения, содержащие: |
|  | - координационные оси несущих и самонесущих стен; |
|  | - маркировку осей; |
|  | - угловые отметки (планировочные и натурные) и абсолютное значение нулевой отметки; |
|  | - контур цоколя несущих и самонесущих стен; |
|  | - конфигурацию подошвы фундаментов; |
|  | - конфигурацию подбетонок под фундаменты; |
|  | - уступы для перехода от одной глубины заложения к другой (при наличии); |
|  | - раскладку фундаментных подушек (при наличии); |
|  | - позиции (марки) фундаментных блоков по каждой стене (при наличии); |
|  | - отверстия для инженерных коммуникаций (при наличии); |
|  | - размеры, определяющие: |
|  | - расстояния между осями; |
|  | - расстояния между крайними осями; |
|  | - привязку отверстий для инженерных коммуникаций к осям (при наличии); |
|  | - ширину обреза и подошвы фундамента с привязкой к осям; |
|  | - длину и ширину тела фундамента с привязкой этих размеров к осям для фундаментов из отдельно стоящих столбов (при наличии); |
|  | - развертку стен для фундаментов из сборных блоков; |
|  | - отметки, определяющие заглубление подошвы фундаментов, учитывая все уступы; |
|  | -поперечные сечения фундаментов с изображением его контура, низа стены или цоколя, пола помещения, поверхности земли, отмостки, гидроизоляции и др.; |
|  | - таблицу нормативных нагрузок на фундаменты; |
|  | -сводную спецификацию ж/б, бетонных и металлических конструкций, расположенных ниже пола первого этажа. |
| 2.8 | Основные узлы здания: |
|  | - конструкция наружной стены, в. т. ч.: |
|  | - выше уровня отм. 0,000 м, |
|  | - ниже уровня отм. 0,000 м; |
|  | - цокольный; |
|  | - кровельные, в т. ч.: |
|  | - парапетный, |
|  | - коньковый, |
|  | - карнизный, |
|  | - слухового окна; |
|  | - узлы сложных сочленений отдельных частей зданий. |
| 2.9 | Иные графические и экспозиционные материалы, выполняемые в случае, если необходимость этого указана в задании на проектирование |
| 3. | Документация на электронном носителе |
| 3.1. | Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с «Техническим заданием к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объекта». |

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений"

Подраздел 2 «Система водоснабжения»

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Обложка |
|  | Титульный лист (с подписями, заверенный печатью) |
|  | СРО организации-разработчика, Лицензия Министерства культуры на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. |
|  | Содержание |
|  | Состав проекта |
|  | Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом и др., подписанное ГИПом/ГАПом |
|  | Технические условия на подключения к сетям водоснабжения |
| 1. | Текстовая часть |
| 1.1. | Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения |
| 1.2. | Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах |
| 1.3. | Описание и характеристику системы водоснабжения и ее параметров |
| 1.4. | Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное |
| 1.5. | Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды (для объектов производственного назначения) |
| 1.6. | Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды |
| 1.7. | Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод |
| 1.8. | Сведения о качестве воды |
| 1.9. | Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей |
| 1.10. | Перечень мероприятий по резервированию воды |
| 1.11. | Перечень мероприятий по учету водопотребления |
| 1.12. | Описание системы автоматизации водоснабжения |
| 1.13. | Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее экономии |
| 1.14. | Описание системы горячего водоснабжения |
| 1.15. | Расчетный расход горячей воды |
| 1.16. | Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды |
| 1.17. | Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства |
| 1.18. | Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам (для объектов производственного назначения) |
| 2. | Графическая часть |
| 2.1. | Поэтажные планы зданий и сооружений (включая подвал, техническое подполье, технический этаж и чердак) с приведением экспликации помещений, должны содержать: |
|  | -координационные оси здания (сооружения); |
|  | -указание абсолютной отметки, принятой условно за нулевую; |
|  | -отметки уровней полов этажей и участков, расположенных на разных уровнях; |
|  | -указание места ввода системы водоснабжения; |
|  | - указания помещения насосной и водомерного узла; |
|  | - указание помещения ИТП; |
|  | - поэтажная разводка системы водоснабжения с указанием: |
|  | - стояков системы водоснабжение; |
|  | - нумерации стояков системы водоснабжения; |
|  | - обозначения системы водоснабжения (В1, В2, Т3 и т.д.); |
|  | - пожарных гидрантов; |
|  | - места прокладки трубопровода; |
|  | - диаметра трубопровода. |
|  | - расстановка санитарных приборов; |
|  | - принципиальную схему системы водоснабжения с указанием: |
|  | - места ввода системы водоснабжения; |
|  | - насосной установки и водомерного узла; |
|  | - принципиальная поэтажная разводка системы водоснабжения, с указанием сан.тех. приборов и запорной арматуры; |
|  | - пожарных гидрантов; |
|  | - диаметра трубопровода; |
|  | - поэтажные отметки пола. |
| 2.2 | Спецификации использованных материалов и оборудования (насосные установки, трубопроводы, запорная арматура и т.д.) |
| 3. | Документация на электронном носителе |
| 3.1 | Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с «Техническим заданием к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объекта». |

Подраздел 3 «Система водоотведения»

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Обложка |
|  | Титульный лист (с подписями, заверенный печатью) |
|  | СРО организации-разработчика, Лицензия Министерства культуры на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. |
|  | Содержание |
|  | Состав проекта |
|  | Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом и др., подписанное ГИПом/ГАПом |
|  | Технические условия на подключения к сетям водоснабжения |
| 1. | Текстовая часть (для внутренней и наружной системы водоотведения) |
| 1.1. | Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод |
| 1.2. | Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры |
| 1.3. | Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов (для объектов производственного назначения) |
| 1.4. | Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод |
| 1.5. | Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков |
| 1.6. | Решения по сбору и отводу дренажных вод |
| 2. | Графическая часть |
| 2.1. | Поэтажные планы зданий и сооружений (включая подвал, техническое подполье, технический этаж и чердак) с приведением экспликации помещений, должны содержать: |
|  | -координационные оси здания (сооружения); |
|  | -указание абсолютной отметки, принятой условно за нулевую; |
|  | -отметки уровней полов этажей и участков, расположенных на разных уровнях; |
|  | -указание места выпуска системы водоотведения; |
|  | - поэтажная разводка системы водоотведения с указанием: |
|  | - стояков системы водоотведения; |
|  | - нумерации стояков системы водоотведения; |
|  | - обозначения системы водоотведения (К1, К2,); |
|  | - места прокладки трубопровода; |
|  | - диаметра трубопровода; |
|  | - места установки прочисток. |
|  | - расстановка санитарных приборов; |
|  | - принципиальную схему системы водоотведения и системы водостока с указанием: |
|  | - места выпуска системы водоотведения и системы водостока; |
|  | - принципиальная поэтажная разводка системы водоотведения и водостока, с указанием сан.тех. приборов, ревизий, прочисток и водосточных воронок; |
|  | - диаметра трубопроводов; |
|  | - поэтажные отметки пола. |
| 2.2 | Спецификации использованных материалов и оборудования (насосные установки, трубопроводы, запорная арматура и т.д.) |
| 3. | Документация на электронном носителе |
| 3.1 | Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с «Техническим заданием к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объекта». |

Подраздел 5. «Сети связи»

Книга 1 «Охранная сигнализация и система контроля и управления доступом»

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Обложка |
|  | Титульный лист (с подписями, заверенный печатью) |
|  | СРО организации-разработчика, Лицензия Министерства культуры на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. |
|  | Содержание |
|  | Состав проекта |
|  | Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом и др., подписанное ГИПом/ГАПом |
|  | Текстовая часть |
|  | Графическая часть |
|  | Спецификация |
|  | Сквозная нумерация листов |
|  | Строительные задания для проектирования смежных разделов |
| 1. | Текстовая часть |
|  | Краткая характеристика объекта |
|  | Ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при проектировании |
|  | Основные проектные решения |
|  | Сведения о технических, экономических и информационных условиях присоединения к сети связи объекта, сети связи общего пользования |
|  | Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования, в том числе в чрезвычайных ситуациях |
|  | Результаты расчетов, обосновывающих принятые решения |
|  | Расчет емкости аккумуляторов (время работы от резервного источника питания) |
|  | Требования по размещению оборудования |
|  | Требования по управлению/ интеграции |
|  | Требования по электромагнитной совместимости и устойчивости к НСД |
|  | Требования по электроснабжению |
|  | Требования по заземлению |
|  | Взаимосвязь с другими системами. Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения |
| 2. | Графическая часть |
|  | Принципиальные схемы |
|  | План размещения оконечного оборудования, иных технических, радиоэлектронных средств |
|  | План сетей связи |
|  | Спецификация |
| 3. | Документация на электронном носителе |
| 3.1 | Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с «Техническим заданием к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объекта». |

Книга 2 «Структурированная кабельная сеть»

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Обложка |
|  | Титульный лист (с подписями, заверенный печатью) |
|  | СРО организации-разработчика, Лицензия Министерства культуры на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. |
|  | Содержание |
|  | Состав проекта |
|  | Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом и др., подписанное ГИПом/ГАПом |
|  | Текстовая часть |
|  | Графическая часть |
|  | Спецификация |
|  | Сквозная нумерация листов |
|  | Строительные задания для проектирования смежных разделов |
| 1. | Текстовая часть |
|  | Краткая характеристика объекта |
|  | Ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при проектировании |
|  | Основные проектные решения |
|  | Сведения о технических, экономических и информационных условиях присоединения к сети связи объекта, сети связи общего пользования |
|  | Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта к сети связи общего пользования |
|  | Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи (на местном, внутризоновом и междугороном уровнях |
|  | Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения |
|  | Обоснование способов учета трафика |
|  | Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях. |
|  | Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения |
|  | Требования по электроснабжению |
|  | Требования по заземлению |
| 2. | Графическая часть |
|  | Принципиальные схемы |
|  | План размещения оконечного оборудования, иных технических, радиоэлектронных средств |
|  | План сетей связи |
|  | Спецификация |
| 3. | Документация на электронном носителе |
| 3.1 | Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с «Техническим заданием к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объекта». |

Книга 3  «Система телефонизации»

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Обложка |
|  | Титульный лист (с подписями, заверенный печатью) |
|  | СРО организации-разработчика, Лицензия Министерства культуры на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. |
|  | Содержание |
|  | Состав проекта |
|  | Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом и др., подписанное ГИПом/ГАПом |
|  | Текстовая часть |
|  | Графическая часть |
|  | Спецификация |
|  | Сквозная нумерация листов |
|  | Строительные задания для проектирования смежных разделов |
| 1. | Текстовая часть |
|  | Краткая характеристика объекта |
|  | Ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при проектировании |
|  | Основные проектные решения |
|  | Сведения о технических, экономических и информационных условиях присоединения к сети связи объекта, сети связи общего пользования |
|  | Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования, в том числе в чрезвычайных ситуациях |
|  | Результаты расчетов, обосновывающих принятые решения |
|  | Расчет емкости аккумуляторов (время работы от резервного источника питания) |
|  | Требования по размещению оборудования |
|  | Требования по управлению/ интеграции. |
|  | Требования по электромагнитной совместимости и устойчивости к НСД |
|  | Требования по электроснабжению |
|  | Требования по заземлению, грозозащите |
|  | Взаимосвязь с другими системами. Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения |
| 2. | Графическая часть |
|  | Принципиальные схемы |
|  | План размещения оконечного оборудования, иных технических, радиоэлектронных средств |
|  | План сетей связи |
|  | Спецификация |
| 3. | Документация на электронном носителе |
| 3.1 | Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с «Техническим заданием к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объекта». |

Книга 4 «Система автоматизации и диспетчеризация инженерных систем»

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Обложка |
|  | Титульный лист (с подписями, заверенный печатью) |
|  | СРО организации-разработчика, Лицензия Министерства культуры на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. |
|  | Содержание |
|  | Состав проекта |
|  | Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом и др., подписанное ГИПом/ГАПом |
|  | Текстовая часть |
|  | Графическая часть |
|  | Спецификация |
|  | Сквозная нумерация листов |
|  | Строительные задания для проектирования смежных разделов |
| 1. | Текстовая часть |
|  | Краткая характеристика объекта |
|  | Ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при проектировании |
|  | Основные проектные решения |
|  | Автоматизация систем вентиляции |
|  | Автоматизация и диспетчеризация системы теплоснабжения, ИТП |
|  | Автоматизация системы холодоснабжения и кондиционирования |
|  | Автоматизация системы электроснабжения и электроосвещения |
|  | Автоматизация системы дымоудаления и подпора воздуха |
|  | Автоматизация системы водоснабжения, противопожарного водопровода |
|  | Автоматизация системы водоотведения |
|  | Диспетчеризация лифтового оборудования |
|  | Электроснабжение и заземление оборудования автоматизации |
|  | Автоматизация учета ресурсов |
|  | Диспетчерский пункт |
|  | Взаимосвязь системы автоматизации с другими системами. Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения |
| 2. | Графическая часть |
|  | Принципиальные схемы |
|  | План размещения оконечного оборудования, иных технических, радиоэлектронных средств |
|  | План сетей связи |
|  | Спецификация |
| 3. | Документация на электронном носителе |
| 3.1 | Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с «Техническим заданием к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объекта». |

Книга 5 «Технологические каналы слаботочных и силовых сетей»

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Обложка |
|  | Титульный лист (с подписями, заверенный печатью) |
|  | СРО организации-разработчика, Лицензия Министерства культуры на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. |
|  | Содержание |
|  | Состав проекта |
|  | Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом и др., подписанное ГИПом/ГАПом |
|  | Текстовая часть |
|  | Графическая часть |
|  | Спецификация |
|  | Сквозная нумерация листов |
|  | Строительные задания для проектирования смежных разделов |
| 1. | Текстовая часть |
|  | Краткая характеристика объекта |
|  | Ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при проектировании |
|  | Основные проектные решения |
|  | Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения |
|  | Вертикальный кабелепровод |
|  | Горизонтальный кабелепровод |
|  | Скрытая проводка в строительных конструкциях |
|  | Огнезащитная заделка |
|  | Требования по заземлению |
|  | Расчеты |
| 2. | Графическая часть |
|  | Структурная схема |
|  | План размещения оконечного оборудования, иных технических, радиоэлектронных средств |
|  | План сетей связи |
|  | Спецификация |
| 3. | Документация на электронном носителе |
|  | 3.1 Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с «Техническим заданием к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объекта». |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Требования к разработке проектных решений и

составу проектной документации по декоративному оформлению здания и интерьерам помещений

| №№ п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Основные требования |  |
| 1. | Рабочая документация по разделу «Архитектурно-художественные решения интерьеров» | Разработать в соответствии с ГОСТ 21.507-81* СПДС. «Интерьеры. Рабочие чертежи». |
| 2. | Декоративное оформление здания | Разработать архитектурно-стилистические решения фасадов. |
| 3. | Предмет проектирования архитектурных интерьеров | Разработке подлежат все помещения, в которые предусмотрен доступ посетителей и основные помещения служебного назначения. Перечень помещений и степень проработки дополнительно подлежит уточнению по согласованию с Заказчиком и Пользователем по завершению разработки стадии «Предпроектные проработки – Эскизный проект». Объем проектирования: - концептуальное решение интерьеров; - разработка комплекта рабочей документации раздела АИ; - проект заполнений дверных проемов; - проект интерьерного оснащения, в том числе осветительные приборы трапезного зала: - проект навигации объекта. |
| 4. | Требования к составу проектной документации архитектурных интерьеров | Проектная документация должна быть разработана в объеме: - Предпроектные проработки: - архитектурно-стилистическая концепция (АСК), - схемы функционального зонирования помещений; - планы этажей (схемы); - разрезы (схемы); - фор-эскизы. - эскизный проект (ЭП) - Разработка решения интерьеров без детализации в т.ч.: - примерные поэтажные планы с указанием основных помещений, примерным расположением групп мебели и предметов интерьера; - разрезы с указанием высот основных помещений, отметок уровней; примерным расположением групп мебели и предметов интерьера; - подбор предметов мебели, светильников, оборудования, сантехники, дверных заполнений, аксессуаров, отделок, фактур. Оформляется в скомпонованном графическом виде (коллаж) по согласованному образцу подачи. Данный подбор может иметь характер предварительной аналоговой проработки с целью определения принципиальных стилистических и функциональных характеристик. Комплектуется описательной частью каждого предмета. Выполняется для всех помещений по данному договору; - концептуальные решения по стилевой направленности -3D-визуализации. Ключевые точки восприятия интерьера. Перспективные изображения, аксонометрические или ортогональные проекции фрагментов интерьера. - Проектная документация: - 3D-визуализации. Ключевые точки восприятия интерьера. Перспективные изображения, аксонометрические или ортогональные проекции фрагментов интерьера. - Поэтажные планы с нанесением местоположения просветов, проемов, декоративных элементов оформления, лайтбоксов, указателей, светильников и т.д.; - Развертки стен с нанесением местоположения просветов, проемов, декоративных элементов оформления, лайтбоксов, указателей, светильников и т.д.; - Схема расстановки мебели, размещения декоративных элементов оформления и предметов интерьера (может быть совмещена с поэтажными планами); - План полов с указанием материала изготовления, нанесением рисунка покрытия и планировочных меток; - План потолков с указанием материала изготовления, нанесением рисунка покрытия и отметок высот (может быть совмещен со схемой расстановки светильников); - Спецификации: - мебели; - светильников; - декоративных элементов; - аксессуаров, предметов оснащения; - лайтбоксов, указателей и др. - Рабочая документация в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и ГОСТ 21.507-81* СПДС «Интерьеры. Рабочие чертежи». Выполняется комплектно по помещениям, зонам: - Планы полов с раскладкой напольных покрытий и указанием и привязками всех инженерных устройств, люков и т.д.; - Развертки стен с привязкой всех архитектурных деталей, декоративных элементов и оконечных инженерных устройств, люков, щитков, ниш и т.д.; - Планы потолков с раскладкой потолочных покрытий и привязкой всех архитектурных деталей, декоративных элементов и оконечных инженерных устройств – вентиляционных решеток, датчиков слаботочных систем, и т.д.; - Планы расстановки санитарно-технического оборудования (с учетом привязки выпусков и приложением монтажных чертежей от производителя для конкретной модели сантехоборудования); - Спецификации отделочных материалов; - Спецификации элементов декора. Допускается ссылка на отдельные листы с узлами и шаблонами; - Типовые узлы крепления элементов декора, формирования и сопряжения форм, поверхностей. В случае применения сертифицированных технологий допускаются ссылки на типовые узлы по каталогам производителя; - Разрезы и сечения. Количество определяется сложностью форм и деталей по согласованию; - Ведомости финишных покрытий. С указанием производителя материалов, предоставлением технологических карт и методик для сложных художественных работ, рекомендациями от производителей материалов по их укладке и уходу, образцами колеров и фактур для всех помещений; - Таблицы колеров (при отсутствии номеров цвета по картотеке цветовых эталонов в стандартах или ТУ); - Проект навигации в виде маркировочных планов этажей со ссылками на утвержденные макеты элементов навигации, решения по расположению и монтажу, спецификации с указанием размеров и типов применяемых шрифтов; - Общие спецификации по разделам на заказные и покупные элементы оснащения (мебель, осветительные приборы, сантехника, текстиль, аксессуары, ДПИ) с указанием места размещения, материала, артикула, количества, площади, объема и других параметров, необходимых для проведения конкурсных процедур: - Альбом проекта по оснащению объекта предметами ДПИ (в том числе иконостасы и киоты, паникадила, бра) и аксессуарами. Выпускается в виде планов, разверток стен с привязками и изображением продукции, со спецификациями. В спецификациях по утвержденному образцу указываются: наименование, размеры, количество, страна-производитель, изображение, описание. Выпускается для визуального представления как приложение к основному комплекту раздела АИ «оснащение»; - Альбом по оснащению объекта мебелью. Выпускается в виде планов с размещением, со спецификациями. В спецификациях по утвержденному образцу указываются: наименование, размеры, количество, страна-производитель, изображение, описание. Выпускается для визуального представления как приложение к основному комплекту раздела АИ «оснащение»; - Альбом по оснащению объекта текстильными изделиями. Выпускается в виде планов с размещением и изображением продукции, со спецификациями. В спецификациях по утвержденному образцу указываются: наименование, размеры, количество, страна- производитель, изображение, описание. Выпускается для визуального представления как приложение к основному комплекту раздела АИ «оснащение»; - Альбом раздела АИ по оснащению объекта санитарно-техническим оборудованием. Выпускается в виде планов с размещением продукции, спецификациями. В спецификациях по утвержденному образцу указываются: наименование, размеры, количество, страна-производитель, изображение, описание. Выпускается для визуального представления как приложение к основному комплекту раздела АИ «оснащение»; - Альбом раздела АИ по оснащению объекта осветительными приборами. Выпускается в виде планов, со спецификациями. В спецификациях по утвержденному образцу указываются: наименование, размеры, количество, страна-производитель, изображение, описание. Выпускается для визуального представления как приложение к основному комплекту раздела АИ «оснащение»; - Альбом раздела АИ по отделочным материалам. Выпускается в виде планов, со спецификацией. В спецификациях по утвержденному образцу указываются: наименование, количество, страна-производитель, изображение, описание. Дается только сводная информация по различным видам и артикулам. Выпускается для визуального представления как приложение к сводным ведомостям финишных покрытий. - Альбом раздела АИ по единичным изделиям, арт-объектам. Выпускается в виде планов, со спецификацией. В спецификациях по утвержденному образцу указываются: наименование, количество, страна-производитель, изображение, описание. Дается только сводная информация по различным видам и артикулам. - Эскизы (задания на разработку КД на изготовление) на все нетиповые элементы интерьера, требующие индивидуального исполнения на производстве (отдельные предметы мебели, панели, двери, стойки, декоративные перегородки, светильники, элементы текстильного оформления). В общем случае эскиз на нетиповое изделие включают следующие художественно-конструкторские работы: - чертеж основных видов изделия (виды, разрезы) с указанием основных функциональных размеров и декоративных элементов, материалов изготовления; - пояснительная записка; - авторский надзор за изготовлением макетов (при необходимости). |
| 8. | Задание на разработку отдельных разделов в рамках разработки раздела «Архитектурные интерьеры» |  |
| 8.1. | Проект заполнений дверных проемов | Проект дверных заполнений выпускается как дополнение к согласованному разделу АР и должен содержать габаритные чертежи, разрезы, «обломы» и исчерпывающую техническую информацию для изготовления и монтажа дверных блоков, сформированные на отдельных листах для каждого типа и размера дверного заполнения. А также сводная спецификация оформления проемов и дверных заполнений. Должны быть соблюдены следующие требования: - Чертеж должен содержать виды изделия, узлы примыкания к проему, продольный и поперечный разрезы, «взрыв-схема» (при необходимости) с указанием основных размеров изделия; - В сводной спецификации и на каждом листе чертежа типового изделия должна содержаться информация в виде таблицы или пояснительной записки включающая: - Номер проема (по маркировочному плану); - Марка двери; - Класс двери (VIP, 1-й класс, техн. и т.д.); - Тип двери (глухой, остекл, дерев, метал); - Номера помещений и место установки блока; - Открывание; - Габариты проема; - Габарит дверного блока по коробке; - Вид лицевой облицовки и отделки; - Наличие дверного порога (с указанием типа, артикула, способа крепления); - Уплотнитель (тип, количество контуров); - Пожарные требования к дверному заполнению; - Требования по СКУД; - Требования по звукоизоляции; - Тип формирования откосов (штукат., доборн. панели); - Площади панелей облицовки дверного откоса (доборных панелей); - Информация о наличниках (кол-во комплектов); - Фурнитура: - Замок (кол-во, тип, цвет лицевой планки); - Ручка (кол-во, тип, материал, цвет, особенности отделки); - Цилиндр (кол-во, тип, размер, материал (цвет), информация о мастер системе); - Завертка (кол-во, материал, цвет, особенности отделки); - Накладка на цилиндр (кол-во, материал, цвет, особенности отделки); - Доводчик, фиксатор (кол-во, тип, артикул, необходимое усилие); - Дверной упор (кол-во, тип, материал, цвет, особенности отделки); - Петли (кол-во, тип, артикул, открывание). - На каждом виде или разрезе должна быть обозначена используемая фурнитура с привязками, также ссылка на типовые чертежи и схемы врезки для всех видов фурнитуры. - Обязательно включение в состав проекта следующей информации, выполненной на отдельном (ых) листах: - поэтажные маркировочные планы с индивидуальной нумерацией дверных заполнений и стороны открывания, так же с разбивкой дверных блоков по индивидуальному принципу (СКУД, системы мастер ключ, класса дверей, пожарные требования или иному принципу); - сводная спецификация декоративных элементов, особой отделки (при наличии); - отдельные листы спецификации необходимые для тендера, (спецификация цилиндровых механизмов, спецификация изделий индивидуального изготовления и пр.); - частные технические задания на подготовку фронта работ, установку дополнительных закладных элементов, выводы электропитания, (при необходимости); для каждой позиции сложной фурнитуры обязательно приложение на отдельных листах от завода изготовителя, содержащее информацию о внешнем виде (фото), схема-чертеж с указанием габаритных размеров, схемы для врезки, цвет технические особенности. |
| 9. | Авторское сопровождение проекта архитектурных интерьеров | В объеме работ предусмотрено и должно быть учтено Авторское сопровождение проекта в объеме: - выдача строительных заданий и ЧТЗ; - надзор за изготовлением и согласование чертежей РД и КД (смежных разделов и производств заказного оборудования) для помещений, входящих в состав проекта; - внесение изменений в утвержденный к производству работ комплект РД в случае изменения исходных данных в ходе строительства. |

Заказчик:		Подрядчик:

| Генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага _____________________/А.В. Ходос / м.п. | ___________________ /__________ / м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору

от «____»_________2019 г. № _____________

ФОРМА

Расчет цены Договора

на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту культурного наследия «Здание Общей трапезы на погребах, вторая половина XVI века,

XVIII-XIX века»

| № пп | Наименование работ | Стоимость работ, рублей в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | изыскательских | проектных | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Инженерно-геодезические изыскания |  |  |  |
| 2 | Инженерно-геологические изыскания |  |  |  |
| 3 | Инженерно-экологические изыскания |  |  |  |
| 4 | Инженерно-археологические работы |  |  |  |
| 5 | Разработка проектной документации по приспособлению для современного использования |  |  |  |
| 6 | Разработка рабочей документации по приспособлению для современного использования |  |  |  |
| 7 | Комплексные научные исследования. Разработка научно-проектной документации |  |  |  |
| 8 | Разработка мероприятий по сохранению уникального объекта, внесенного в список ЮНЕСКО |  |  |  |
| 9 | Расчеты для определения зон влияния и прогрессирующего обрушения |  |  |  |
| 10 | Государственая историко-культурная экспертиза |  |  |  |
| 11 | Разработка и согласование СТУ |  |  |  |
| 12 | Разработка раздела "Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС" |  |  |  |
| 13 | Обследования в целях обеспечения конструктивной безопасности объекта |  |  |  |
| 14 | Итого по расчету |  |  |  |
| 15 | Расчет командировочных расходов (Санкт-Петербург-Архангельск-о. Соловецкий ( авиа)) |  |  |  |
| 16 | Всего по расчету |  |  |  |

НДС не облагается в соответствии с пп.15 п.2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации

Заказчик:		Подрядчик:

| Генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага _____________________/А.В. Ходос / м.п. | ___________________ /__________ / м.п. |
| --- | --- |