|  | Утверждаю Генеральный директор Фонда по сохранению развитию Соловецкого архипелага _________________А.В. Ходос «___»________________2019 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту культурного наследия «Здание Общей трапезы на погребах, вторая половина XVI века,

XVIII-XIX века»

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание основных требований |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения |  |  |
| 1.1 | Наименование объекта, юридический адрес. | Объект культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря: Здание Общей трапезы на погребах» вторая половина XVI в., XVIII-XIX вв.», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века». (Архангельская область, Приморский район) (Проект реставрации и приспособления к современному использованию). |
| 1.2 | Месторасположение объекта | Архангельская область, Приморский р-н, о. Большой Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, д. 1, корп. 9. |
| 1.3 | Основание для проектирования | - Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге». |
| 1.4 | Заказчик | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. |
| 1.5 | Пользователь | Религиозная организация «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (далее–Монастырь), ФГБУК «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник» |
| 1.6 | Назначение объекта | Организация круглогодичного питания монастырской братии |
| 1.7 | Вид Работ | Реставрация с приспособлением к современному использованию |
| 1.8 | Основные технико-экономические показатели существующего объекта | Общая площадь: 1273 м2 Строительный объем объекта – 7 396 куб. м Этажность – 2 эт. |
| 1.9 | Сведения об участке и планировочных ограничениях | «Ансамбль Соловецкого монастыря: Здание Общей трапезы на погребах» вторая половина XVI в., XVIII-XIX вв.» является объектом культурного наследия федерального значения, входящим в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века». Соловецкий архипелаг включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Граница территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря» утверждена постановлением инспекции по надзору за сохранностью памятников истории и культуры Архангельской области от 06.08.2010 № 20. Зона охраны объекта установлена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 24.12.2013 № 2333. Земельный участок с кадастровым номером 29:17:010101:77. Адрес участка: Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, дом 1. В геоморфологическом отношении территория Соловецкого кремля располагается на ледниковом холме в пределах абсолютных отметок 2,71-13,65 м между искусственно созданным Святым озером и бухтой Благополучия. Кремль и набережная Святого озера частично располагаются на искусственно спланированной территории с общим уклоном с востока на запад в сторону бухты Благополучия с перепадом отметок до 7,0 м, а в направлении север-юг – до 5,6 м. Набережная охватывает весь западный берег Святого озера. Здание Общей трапезы на погребах расположено в западной части комплекса монастырских зданий, вплотную к крепостной стене и продолжает лицевые фасады Квасоваренного и Поваренного корпусов. |
| 1.10 | Источник финансирования | Бюджет Российской Федерации |
| 2. Основные требования к проектным решениям и рабочей документации |  |  |
| 2.1 | Стадийность проектирования | - Обследования и инженерные изыскания; - Проектная документация, в т.ч. - проектная документация, - научно-проектная документация; – архитектурно-художественные решения интерьеров. - Рабочая документация. |
| 2.2 | Исходно-разрешительная документация | В качестве исходных данных при разработке проектной документации использовать: - эскиз росписи трапезного зала для братии монастыря, согласованный Монастырем; - научно-проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия «Здание Общей трапезы на погребах, вторая половина XVI века, XVIII - XIX века» Архангельская обл., Приморский р-н, пос. Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, д.1, корп. 9, разработанная ФГУП «ЦНРПМ» в рамках государственного контракта от 27.07.2018 № 33/18 ЗОТ; - проектная документация для проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, ХIV век - первая половина ХХ века. Крепость с башнями и пряслами. Внутриплощадочные сети» (Архангельская обл., пос. Соловецкий, набережная бухты Благополучия), ФГУП «ЦНРПМ» по государственному контракту от 06.07.2016 № 0379-ЦР/10-16; - научно-проектная документация «Проект реставрации и приспособления памятника архитектуры XVI - XIX вв. – Здания общей трапезы на погребах в Спасо-Преображенском Соловецком Ставропигиальном монастыре (корректировка)», разработанная ФГУП «ЦНРПМ» по государственному контракту от 13.07.2012 № 1762-01-41/10-12; - проектная документация по объекту «Продолжение разработки проектной документации для реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) религиозного назначения Спасо-Преображенского мужского монастыря. Здание общей трапезы на погребах. (Архангельская область, Приморский район, пос. Соловецкий, набережная бухты Благополучия)», разработанная ООО «ПИИ «Облстройпроект» на основании государственного контракта от 27.09.2013 № 3374-01-41/10-13; - научно-проектная документация, разработанная ФГУП «ЦНРПМ» по заказу Министерства культуры Российской Федерации (государственный контракт от 16.06.2009 № 1658-01-41/04-БТ); - научно-проектная документация, разработанная ФГУП «ЦНРПМ» по заказу Министерства культуры Российской Федерации (государственный контракт от 18.05.2011 № 910-01-41/10-11); - научно-проектная документация, разработанная ФГУП ЦНРПМ по заказу Министерства культуры Российской Федерации (государственный контракт от 22.04.2014 № №904-01-41/10-14); - генеральный план реставрации и приспособления территории Ансамбля Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря (Крепость с башнями, воротами и пристенком, 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), разработанный ФГУП ЦНРПМ в рамках государственного контракта от 03.09.2014 №3601-01-41/10-14 с Министерством культуры Российской Федерации. - материалы историко-архивных исследований, обмеров, зондажей и других натурных исследований, выполненных сотрудниками АПМ-6 ГУП ЦНРПМ в июле-августе 2012 г.; - материалы обмеров и фотофиксации 1950-1980-х гг., археологических и зондажных исследований 2009-2012 гг., (архив ФГУП ЦНРПМ). Проектная организация осуществляет сбор следующих исходных данных и необходимых согласований для проектирования, в том числе (по мере необходимости): - выполнение дополнительных инженерных изысканий, обмеров и обследований (с составлением необходимых технических заданий и программ обследований и инженерных изысканий); - оказание содействия в получении задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (при необходимости); - получение разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; - получение технических условий на подключение к сетям инженерного обеспечения; - получение технических условий на выполнение мероприятий ГО и ЧС; - разработку оценки воздействия на окружающую среду; - оформление исходно-разрешительной документации по объекту с согласованием ее со всеми заинтересованными организациями в установленном законом порядке; - разработку и согласование Технического задания с Пользователем (Монастырем) и Заказчиком; - разработку технологических программ на основании проекта ФГУП ЦНРПМ в рамках государственного контракта от 27.07.2018 № 33/18 ЗОТ и технологического задания от Пользователя (Монастыря); - разработку и утверждение в установленном порядке Специальных технических условий (СТУ) (при необходимости). |
| 2.3 |  | Подрядчику разработать и утвердить в установленном порядке задания и программы на инженерные изыскания и комплексные обследования. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 выполнить весь комплекс инженерно-изыскательских работ. Актуализировать ранее выполненные инженерные изыскания, в соответствии с требованиями: - СП 47.13330.2012. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» (утв. приказом Госстроя России от 10.12.2012 № 83/ГС); - СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» (утв. И введен в действие приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр); - СП 11-104-97. «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» (одобрен письмом Госстроя Российской Федерации от 17.02.2004 № 9-20/112); - СП 11-105-97. «Инженерно-геологические изыскания для строительства» (одобрен письмом Госстроя Российской Федерации от 17.02.2004 № 9-20/112); - СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства» (одобрен письмом Госстроя России от 10.07.1997 № 9-1-1/69); - СП 11-102-97. «Инженерно- экологические изыскания для строительства» (одобрен письмом Госстроя России от 10.07.1997 № 9-1-1/69); - ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». (дата введения в действие – 01.06.2014) - ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно- геологическим изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия». (дата введения в действие – 01.01.2015); - ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»; - ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования»; - ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно – геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования». Подрядчику необходимо актуализировать и дополнить все изыскания, необходимые для разработки проектной и рабочей документации и получения положительных заключений экспертиз, согласно п. 3.4 настоящего Технического задания. Актуализировать инженерно-экологические изыскания в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11- 102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения» и СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». В составе инженерно-экологических изысканий выполнить: - рекогносцировочное маршрутное обследование территории с покомпонентным описанием окружающей среды; - отбор проб компонентов природной среды: почв и грунтов, подземных (грунтовых) и поверхностных вод и дальнейшее лабораторное исследование отобранных проб; - радиационное обследование территории; - сбор сведений от уполномоченных органов о наличии территории с особыми режимами использования (ООПТ, полезных ископаемых, санитарно-защитных зон, зон санитарной охраны источников водоснабжения, водоохранных и рыбоохранных зон). Актуализировать инженерно-геодезические изыскания в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11- 104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» и СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». В составе инженерно-геодезических изысканий выполнить: - создание инженерно-топографических планов (в графической, цифровой фотографической и иных формах), профилей и других топографо-геодезических материалов и данных, предназначенных для обоснования проектной подготовки строительства (градостроительной документации, обоснований инвестиций в строительство, проектов и рабочей документации); - создание топографической основы и получение геодезических данных для выполнения других видов инженерных изысканий, в том числе при геотехническом контроле, обследовании грунтов оснований фундаментов зданий и сооружений, разработке мероприятий по инженерной защите и локальном мониторинге территорий, авторском надзоре за использованием изыскательской продукции в процессе строительства; - формирование и ведение государственных территориальных фондов материалов инженерных изысканий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или местного самоуправления. Актуализировать инженерно-геологические изыскания в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11- 105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» и СП 47. 13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». В составе инженерно-геологических изысканий выполнить мероприятия с целью обеспечения комплексного изучения инженерно-геологических условий района (площадки, участка, трассы) проектируемого строительства, включая рельеф, геологическое строение, сейсмотектонические, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, и составление прогноза возможных изменений инженерно- геологических условий в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для обоснования проектной подготовки строительства, в том числе мероприятий инженерной защиты объекта строительства и охраны окружающей среды. Выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11- 103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства» и СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». В составе инженерно-геологических изысканий выполнить мероприятия, которые должны обеспечивать комплексное изучение гидрометеорологических условий территории (района, площадки, участка, трассы) строительства и прогноз возможных изменений этих условий в результате взаимодействия с проектируемым объектом с целью получения материалов для принятия обоснованных проектных решений. Использовать архивные данные по ранее выполненным изысканиям и комплексным обследованиям (до 5 лет). Провести контрольные изыскания и комплексные обследования, по результатам принять решение о необходимости проведения дополнительных обследований в случае несоответствия ранее произведенных исследований требованиям постановлением Правительства Российской федерации от 16.02.2008 № 87. Дополнительные исследования выполнить по возможности в ранее неизученных участках, для сбора данных к будущим исследованиям. Инженерно-техническое обследование зданий и сооружений Подрядчику разработать и утвердить в установленном порядке задания и программы на инженерные изыскания и комплексные обследования. В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 выполнить весь комплекс инженерно-изыскательских работ. Провести оценку влияния на объекты, входящие в Ансамбль Соловецкого монастыря, работ в объеме, необходимом и достаточном для прохождения Главгосэкспертизы России. Выполнить поверочные расчеты конструкций (при необходимости). Разработать и согласовать в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации специальные технические условия на выполнение инженерно - технического обследования несущих конструкций зданий и сооружений, входящих в Ансамбль Соловецкого монастыря (при необходимости). Данными специальными техническими условиями определить возможность расчета на прогрессирующее обрушение. Предусмотреть научно-техническое сопровождение данных работ научно-исследовательскими и проектно- экспериментальными институтами в области строительства. По результатам инженерно-технических обследований составить технический отчет по каждому объекту. |
| 2.4 | Требования к составу проектной документации | Провести анализ ранее разработанной документации. Подготовить сопоставительную ведомость, обосновывающую стоимость работы по корректировке проектно-сметной документации. Дополнить и откорректировать комплект проектной документации разделами, необходимыми для приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (в редакции, действующей на дату представления документации), а так же действующим законодательством и нормами проектирования в объеме, достаточном для достоверного определения затрат на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия объекта и компенсационные мероприятия, комплексной оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, в объёме требований государственных экспертиз. Состав проекта и содержание разделов проектной и рабочей документации выполнить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе: - постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Градостроительным кодексом Российской Федерации»; - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; - ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ГОСТ Р 55528-2013 «Научно-проектная документация»; - ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Части 1, 2, 3, 4»; - приказом Минстроя России от 15.04.2016 № 248/пр «О порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства»; - иными действующими нормативными документами. Разработать раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами», в том числе: - раздел проектной документации 2архитектурно-художественные решения интерьеров» с учетом согласованного Монастырем эскиза росписи трапезного зала братии; - «Технологический регламент по обращению с отходами строительства»; - разработка СТУ (при необходимости); - Разделы проектной документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (при необходимости). |
| 2.4.1 | Проектная документация. | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Состав графической части проектной документации принять в соответствии с составом графической части рабочей документации. |
| 2.4.2 | Научно-проектная документация | Проектная организация корректирует (в случае необходимости) научно-проектную документацию в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры» в объеме, необходимом для получения положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласования в органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Разработать раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия и объектов археологии» и выполнить историко-культурные экспертизы. |
| 2.4.3 | Рабочая документация | В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и др. нормативных и руководящих документов. В том числе раздел «Архитектурно-художественные решения интерьеров» в соответствии с ГОСТ 21.507-81* СПДС. «Интерьеры. Рабочие чертежи» и Приложением № 1 и Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию. Рабочая документация должна разрабатываться в строгом соответствии с проектными решениями и в пределах сметных лимитов, предусмотренных в положительном заключении государственной экспертизы. Не допускается внесение изменений в рабочую документацию без согласования Заказчика и Пользователя (Монастыря). В случае внесения изменений в проектную документацию в ходе производства строительно-монтажных работ, повлекших за собой изменение конструктивных и иных параметров, с изменением при этом сметной стоимости, внести соответствующие изменения в проектную документацию и направить на государственную экспертизу на основании требований ст. 49 п. 3.5 и 3.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при этом оплата услуг государственной экспертизы производится за счет проектной организации. Изменения вносятся в проектную документацию по согласованию с Заказчиком и Пользователем (Монастырем) в соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р 21.1101, в том числе в случаях введения в действие новых (изменение действующих) законодательных и нормативных правовых актов, технических регламентов, требования которых затрагивают конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности, изменение сметной стоимости строящегося объекта и в соответствии с предписаниями органов государственного строительного надзора. В соответствии с ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подтверждением того, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства, является заключение государственной экспертизы. В случае модификации проектной документации объекта, указанное заключение также должно подтвердить, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не приводят к увеличению сметы, в сопоставимых ценах. |
| 2.5 | Требования к составу сметной документации | - Выполнить корректировку сметной документации в соответствии с откорректированной проектной документацией. - Стоимость ремонтно-реставрационных работ рассчитать по сборникам сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры г. Москвы (ССН-84) с применением коэффициентов изменения стоимости ремонтно-реставрационных работ от уровня цен 1984 г. к уровню цен I квартала 2000 г. согласно письму Минкультуры России от 07.02.2012 № 16-01-39/10-КЧ, а затем применить текущие индексы, разрабатываемые Минстроем России к прочим объектам для Архангельской области (базовый район). Стоимость инженерно-технических строительных работ рассчитать по сборникам федеральной сметно-нормативной базы ФЕР-2001 (редакция 2017 г.) с применением индексов изменения сметной стоимости, публикуемых Минстроем России для Архангельской области (базовый район) на момент составления сметной документации. В случае обоснования в сметной документации стоимости материалов, изделий, конструкций, оборудования прайс-листами провести мониторинг их цен с оформлением протокола мониторинга в виде сопоставительной ведомости с привлечением не менее трех поставщиков и указанием наиболее выгодного предложения. Коммерческие предложения поставщиков, прайс-листы и протокол мониторинга цен сформировать в виде альбома со сквозной нумерацией страниц, оглавлением частей по наименованию локальных сметных расчетов, для которых приводятся прайс-листы. В протоколе мониторинга цен, напротив каждой позиции с наименованием товара, указывается номер страницы, на которой в прайс-листе находится описание данного товара: наименование товара, цена товара, наименование поставщика, дата прайс-листа. 2.5.3. В составе сметной документации учесть затраты на выполнение пуско-наладочных работ, необходимых для обеспечения ввода объектов в эксплуатацию. 2.5.4. На основании локальных смет и проекта организации строительства составить сводный сметный расчет (исходные данные для составления сводного сметного расчета стоимости строительства перед началом его разработки согласовать с Заказчиком. При подготовке исходных данных для сводного сметного расчета по транспортировке материалов к месту работ представить не менее трех коммерческих предложений. Представить расчет командировочных затрат. При подготовке сметной документации учесть, что в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации работы (услуги) по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включающие в себя консервационные, противоаварийные, ремонтные, реставрационные работы, работы по приспособлению объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы, в том числе научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ на объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия освобождается от уплаты НДС. В целях компенсации затрат подрядчика по уплате НДС в стоимости материалов и транспортных услугах представить соответствующий расчет в составе сводного сметного расчета. В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на авторский надзор в размере 0,2 % от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1-9 сводного сметного расчета, стоимость за технологическое присоединение к инженерным сетям на основании расчетных нагрузок и утвержденных тарифов, оплату земельного налога, восстановительную стоимость сносимых зеленых насаждений. 2.5.5. В спецификациях на инженерное и технологическое оборудование разделить монтируемое и немонтируемое оборудование. 2.5.6. Подготовленную сметную документацию передать Заказчику после получения положительного заключения экспертизы в количестве 4 (четырех) экземпляров на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе. |
| 2.6 | Технико-экономические показатели проектируемого объекта | Основные технико-экономические показатели объекта в целом уточнить проектом в соответствии с настоящим Техническим заданием, на основании эскизных предложений, результатов инженерных изысканий и обследований технического состояния несущих конструкций здания. |
| 2.7 | Градостроительные решения. Генеральный план, благоустройство, озеленение, обеспеченность автостоянками. | Откорректировать документацию, устранив несоответствие между разделом СПОЗУ и проектом реставрации в части планировочных отметок и решений по водоотведению, предусмотреть мероприятия по благоустройству территории в объеме восстановительных работ после производства строительно-монтажных работ. |
| 2.8 | Архитектурно-планировочные решения | Объемно-планировочные и архитектурно-художественные решения принять на основе ранее разработанного проекта реставрации и приспособления ФГУП ЦНРПМ в 2018-2019 гг. с учетом утвержденного Пользователем Эскиза росписи трапезного зала для братии монастыря, технологического задания от Пользователя, мнения Заказчика и Пользователя (Монастыря), а также с учетом ранее выполненных ремонтно-реставрационных работ. Внутреннюю отделку помещений, не входящих в предмет охраны, принять в соответствии с разработанным разделом «Архитектурные решения интерьеров» по согласованию с Заказчиком и Пользователем. Проектные решения по приспособлению выполнять в соответствии с Техническим заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и обязательным согласованием с органом исполнительной власти, уполномоченным в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. В рамках корректировки проекта реставрации с приспособлением к современному использованию разработать раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» и выполнить историко-культурную экспертизу. Планировочные решения принимать на основе ранее разработанного проекта реставрации и приспособления ФГУП ЦНРПМ 2018 года по согласованию с Заказчиком и Пользователем. |
| 2.9 | Конструктивные решения | Определить проектом на основании результатов инженерных изысканий, обмеров, обследований, технологических особенностей, функционального назначения и условий эксплуатации здания с учетом проектных решений ранее разработанного проекта реставрации и приспособления ФГУП ЦНРПМ 2018 года. Подтвердить конструктивные и объемно-планировочные решения статическими расчетами. Определить причину образования трещин на фасадах здания и разработать необходимые мероприятия по усилению конструкций и оснований фундаментов при необходимости. Планировочные решения принимать по согласованию с Пользователем и Заказчиком на основе ранее разработанной документации, представленной в исходно-разрешительной документации. Разработать и утвердить в установленном порядке специальные технические условия (СТУ) (при необходимости). Разработать раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, попадающих в зону влияния реконструкции. |
| 2.10 | Инженерные системы | Решения по инженерному оборудованию принять исходя из требований технологии в соответствии с выданными ТУ и действующими нормами и правилами. Проектом предусмотреть устройство сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования, сетей электроснабжения и электроосвещения, сетей связи и сигнализации, технологических решений, включая раздел ОЗДС (при необходимости). При принятии проектных решений предусматривать энергосберегающие технологии. Все сети запроектировать с применением необходимых систем автоматики, предусмотреть установку приборов учета всех видов энергии. Предусмотреть систему автоматизации и диспетчеризации инженерных систем. Применяемое оборудование должно иметь соответствующие сертификаты. |
| 2.11 | Технологическое оборудование | Технологические решения определить проектом на основании технологического задания и действующих норм и правил. Спецификации на технологическое оборудование, мебель и инвентарь подобрать на основе конъюнктурного анализа с выбором наиболее экономического варианта и согласовать с Заказчиком и Пользователем. В составе раздела «Технологические решения» разработать и согласовать с Заказчиком и Пользователем Том «Комплект спецификаций с техническими описаниями и ценами на оснащение мебелью, оборудованием, аксессуарами и инвентарем, необходимыми для ввода объекта в эксплуатацию». |
| 2.12 | Наружные инженерные сети | Необходимость изменения и переустройства существующих внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей – определить проектом в соответствии с обследованием, обмерами существующих сетей, выданными техническими условиями (ТУ) и ранее разработанной проектно-сметной документацией, требованиями нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации. |
| 2.13 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГОиЧС и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | Раздел проектной документации инженерно-технические мероприятия ГО ЧС выполнить в соответствии с техническими условиями, выданными территориальными органами ГУ ГО и ЧС, обеспечение пожарной безопасности разработать в соответствии с требованиями Федеральных законов от 12.021998 № 28 и от 21.12.1994 № 69, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, свода правил по проектированию и строительству, СНиП 2.01.51-90 и других нормативных документов. В случае необходимости разработать и утвердить в установленном порядке Специальные технические условия противопожарной защиты здания (СТУ). Выполнить расчет пожарных рисков, разработать и согласовать в МЧС России Декларацию пожарной безопасности. |
| 2.14 | Требования к обеспечению среды жизнедеятельности с учётом потребностей маломобильных групп населения | Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие доступность объекта для маломобильных групп населения в соответствии с СП 59.13330.2012 и действующими нормами и правилами с согласованием органом социальной защиты населения и органом исполнительной власти, уполномоченном в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в части приспособления объектов культурного наследия. |
| 2.15 | Требования по разработке разделов «Проект организации строительства» («Проект организации реставрации») и «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» | Раздел разработать в соответствии с СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и др. нормативных и руководящих документов. Разработать ПОР с учетом ведения строительных и реставрационных работ в действующем учреждении, в связи с чем в ПОР предусмотреть график выполнения работ с повышенной шумовой нагрузкой и согласовать его с Пользователем. Включить в ПОР требования Пользователя к подрядным организациям по соблюдению правил при выполнении ремонтно-реставрационных работ на территории действующего монастыря и музея. Проектом предусмотреть постоянную уборку мест проведения работ, вывозку мусора, очистку и мойку дорожных покрытий. В составе раздела ПОР учесть транспортную доступность объекта, разработать логистическую схему доставки оборудования, с указанием мест складирования. Раздел ПОР разработать с учетом применения коэффициентов на стесненные условия (при необходимости). В составе раздела ПОР разработать раздел «Контроль качества строительства», который должен содержать предложения обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов; предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля, программы исследований и испытаний по обеспечению качества и надежности возводимых конструкций, зданий, сооружений (включая указания о методах инструментального контроля качества и организации постов, схемах операционного контроля, программах стандартных и специальных испытаний, проводимых специализированными лабораториями, очередности и сроках проведения необходимых исследовательских работ, испытаний и режимных наблюдений). Проектными решениями обеспечить сохранность расположенных на данной территории объектов культурного и археологического наследия, при необходимости под археологическим наблюдением. |
| 2.16 | Энергоэффективность | Разработать раздел в соответствии с действующими нормами и правилами с составлением энергетического паспорта объекта. |
| 2.17 | Охрана окружающей среды | Выполнить раздел «Охрана окружающей среды» в соответствии с действующими нормами и правилами. Провести государственную экологическую экспертизу проектной документации (при необходимости). Оплата услуг государственной экологической экспертизы производится проектной организацией, с компенсацией затрат Заказчиком при предоставлении подтверждающих документов. При необходимости разработать раздел «Охранно-защитные дератизационные системы». |
| 2.18 | Требования по утилизации строительных отходов | Разработать Технологический регламент по обращению со строительными отходами. |
| 2.19 | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений | Разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» в соответствии с действующими нормативными документами. |
| 2.20 | Требования к обеспечению сохранности объектов культурного наследия | Разработать раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, попадающих в зону влияния реставрации. По разработанному разделу документации, обосновывающему меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и согласовать с органом охраны объектов культурного наследия. Провести оценку воздействия разработанных разделов проекта на выдающуюся универсальную ценность объектов Всемирного наследия, выполненных в соответствии с Руководством по осуществлению оценок воздействия на наследие в отношении объектов всемирного культурного наследия (ICOMOS). |
| 3. Дополнительные требования и требования к организации ведения авторского надзора |  |  |
| 3.1 | Согласование проектной документации и проведение государственной экспертизы проекта | Согласовать проектную документацию со всеми заинтересованными организациями и оплатить их согласования с предоставлением подтверждающих счетов согласующих организаций. Обеспечить получение положительных заключений: - государственной экспертизы по инженерным изысканиям, проектной документации и достоверности определения сметной стоимости; - государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия, а также разделов по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, - экологической экспертизы (при необходимости); Согласовать с Заказчиком и Пользователем: - объемно-планировочные решения на всех стадиях проектирования; - технологические решения на всех стадиях проектирования; - архитектурно-художественные решения интерьеров. -спецификации на технологическое оборудование, мебель и инвентарь; - комплект спецификаций с техническими описаниями и ценами на оснащение мебелью, оборудованием, аксессуарами и инвентарем, необходимыми для ввода объекта в эксплуатацию; - материал отделки фасадов и интерьеров; - уличное освещение территории, включая тип светильников; - подсветку зданий и сооружений. |
| 3.2 | Разработка проектных решений по декоративному оформлению здания и интерьерам помещений | Разработать раздел «Архитектурно-художественные решения интерьеров» с учетом согласованного Монастырем Эскиза росписи трапезного зала братии и утвержденного предмета охраны. Детальной разработке подлежат все общественные помещения и основные помещения служебного назначения. Отделку помещений технического назначения определить в ведомости отделки помещений. Разработать рабочую и сметную документацию по росписи стен интерьеров трапезного зала братии с учетом согласованного Монастырем эскиза. При необходимости, дополнительно согласовать с Пользователем. Требование к составу проектной документации архитектурных интерьеров выполнить в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию. |
| 3.3 | Подготовка демонстрационных материалов | Предусмотреть изготовление демонстрационных материалов в объеме, необходимом для презентации принятых на стадии «Предпроектные проработки – Эскизный проект» решений: -планшеты с высококачественной печатью изображений размерами не менее (600 х 800) мм; -альбомы формата А3 с высококачественной печатью изображений на фотобумаге; -презентации в электронном виде с возможностью демонстрации на экране. |
| 3.4 | Количество экземпляров Документации | Подрядчик передает Заказчику следующие документы: - до направления в ФАУ «Главгосэкспертиза России»: - отчеты по обследованию и инженерным изысканиям в 2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе; - проектную документацию в 2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе; - после получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»: - отчеты по обследованию и инженерным изысканиям в 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе; - проектную документацию в 6 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе; - рабочую документацию в 6 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе. |
| 3.6 | Требования к документам, предоставляемым в электронном виде | Комплекты документации на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе. Сформировать документы в соответствии с приказом Минстроя России от 21.11.2014 № 728/пр (ред. от 10.06.2015) «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» (зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2014 № 35380). Формирование электронных документов должно осуществляться с использованием единого файлового формата PDF (версия 1.7) и программы Adobe Acrobat (версия 8.0 или выше). Электронная версия документации готовится путем сканирования утвержденных в установленном порядке бумажных носителей со всеми необходимыми подписями и печатями. Все сканированные электронные образы, включая графику, должны быть собраны в отдельные электронные книги формата PDF, каждая книга или чертежи в отдельный PDF- файл. В файлах PDF могут быть созданы закладки по оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков. Наименование файлов должно быть понятным, соответствовать наименованиям, указанным на титульных листах, в основных надписях (штампах) текстовых и графических документов и составу проектной документации. Состав материалов сформированного электронного документа и форма их предоставления (дизайн книг и чертежей) должны быть такими, чтобы при их распечатке обеспечивалось изготовление полной бумажной копии документа – без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя. Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению и должны быть оптимизированы для просмотра. Графическую часть документации дополнительно представить в формате DWG. Формирование электронных документов локальных сметных расчетов должно осуществляться с использованием форматов XLS, XLSX, PDF. Представление материалов электронных документов проектной документации в иных форматах не допускается. |
| 3.7 | Требования по внутренней навигации | В составе проекта интерьеров выполнить проект внутренней навигации по объекту, включая информационные щиты, указатели, планы эвакуации, наименование помещений и прочее. |
| 3.8 | Авторский надзор | Авторский надзор осуществляется в течение всего периода реставрации объекта по отдельному договору. Авторский надзор при проведении работ по реставрации объекта осуществлять, руководствуясь ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения», организацией, имеющей лицензию Министерства культуры Российской Федерации «на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия». После окончания производственных работ на объектах культурного наследия разработать и согласовать научно-реставрационный отчет (в т.ч. – с Пользователем согласовать рекомендации по функциональному использованию и технической эксплуатации объекта). Обеспечить получение акта приёмки работ по сохранению объекта культурного наследия в органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. |

Приложение № 1: Требования к составу разделов Проектной документации и их содержанию.

Приложение  № 2:  Требования к разработке проектных решений и составу документации по декоративному оформлению здания и интерьерам помещений.

Приложение №1 к Техническому заданию

Требования

к составу разделов Проектной документации и их содержанию

В соответствии с ППРФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТР 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

«Результаты инженерных изысканий»

(в соответствии с ППРФ от 19.01.2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»,  актуализированная редакция

СНиП 11-02-96 «Свод правил» СП 47.13330.2012, СП 126.13330.2012

«СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»,

СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»,  СанПиН 2.1.4.1110,  СП 31.13330 (для изыскания  «Поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения»).

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Инженерные изыскания. |
|  | 1. Основные виды. |
|  | 1.1. Геодезические. |
|  | 1.1.1 Задание (утвержденное Государственным заказчиком и согласованное исполнителем и при необходимости генпроектировщиком, сведения об идентификационных признаках зданий, задействованных в реконструкции) |
|  | 1.1.2 Приложение к заданию (ситуационный план с указанием границ площадки, с контурами проектируемых или реконструируемых зданий; копии имеющихся топографических планов (при наличии); |
|  | 1.1.3 Программа (утвержденная исполнителем и согласованная заказчиком) |
|  | 1.1.4 Приложения к программе (ситуационный план-схема; схема топографо-геодезической и картографической изученности района работ; схемы опорной сети; картограмма расположения площадок топосъемки; чертежи геодезических центров; топографические карты, планы) |
|  | 1.1.4 Технический отчет, в т. ч.: |
|  | текстовая часть |
|  | - общие сведения (основание для выполнения, цель, местоположение района, идентификационные сведения о проектируемом объекте и исполнителе, виды и объемы выполненных работ, сроки их проведения, система координат и высот, сроки проведения, перечень нормативных документов); |
|  | - краткая физико-географическая характеристика района, площадки, прилегающей территории (характеристика рельефа, геоморфология, гидрография, сведения о наличии опасных природных и техногенных процессов, глубина промерзания грунтов, наличие растительности и средняя температура воздуха); |
|  | - топографо-геодезическая изученность района; |
|  | - сведения о методике и технологии выполненных изысканий (состав и технология полевых и камеральных работ, методы, средства измерения, программное обеспечение, характеристики точности и детальности исследований); |
|  | - сведения о проведении внутреннего контроля и приемки работ (акт полевого контроля, акт приемки полевых и лабораторных материалов, фотоматериалы); |
|  | - данные о метрологической поверке средств измерений (теодолита, нивелира и т.д.); |
|  | - заключение (краткие результаты выполненных ИИ). |
|  | графическая часть: |
|  | - картограмма топографо-геодезической изученности; |
|  | - схемы созданной планово-высотной опорной (съемочной геодезической сети) с привязками к исходным пунктам; |
|  | - картограмма выполненных работ; |
|  | - ведомость и акты обследования исходных геодезических пунктов с оценкой пригодности их к использованию; |
|  | - инженерно-топографические планы (с сетями подземных сооружений, согласованные с эксплуатирующими организациями); |
|  | - графики результатов наблюдений за осадками и деформациями оснований зданий, сооружений, земной поверхности и толщи горных пород. |
|  | - . Геологические и геотехнические. |
|  | 1.2.1 Задание (утвержденное заказчиком и согласованное исполнителем и при необходимости генпроектировщиком, сведения об идентификационных признаках зданий, задействованных в реконструкции) |
|  | 1.2.2 Приложение к заданию (схема проекта генерального плана с местоположением проектируемых зданий и опорных элементов фундаментов); |
|  | 1.2.3 Программа (утвержденная исполнителем и согласованная заказчиком) |
|  | 1.2.4 Технический отчет, в т. ч.: |
|  | текстовая часть |
|  | - введение (основание для выполнения, цель, местоположение района, идентификационные сведения о проектируемом объекте и исполнителе, виды и объемы выполненных работ, сроки их проведения, сроки проведения, перечень нормативных документов); |
|  | - изученность инженерно-геологических условий; |
|  | - физико-географические и техногенные условия (климат, рельеф, геоморфология, гидрография, техногенные нагрузки и др.); |
|  | - геологическое строение и свойства грунтов; |
|  | - гидрогеологические условия; |
|  | - специфические грунты (при наличии); |
|  | - геологические и инженерно-геологические процессы (при наличии); |
|  | - инженерно-геологическое районирование (при необходимости); |
|  | - строительные материалы для земляных сооружений (результаты лабораторных определений с указанием характеристик грунтовых строительных материалов, паспорта площадок залегания грунтовых строительных материалов)-при необходимости проведения особого вида изысканий «Разведка грунтовых строительных материалов»; |
|  | - заключение (краткие результаты выполненных ИИ); |
|  | - список использованных материалов. |
|  | графическая часть: |
|  | - карты фактического материала, инженерно-геологических условий, инженерно-геологического районирования; |
|  | - разрезы; |
|  | - графики зондирования, материалы обработки результатов исследований грунтов; |
|  | - специальные карты (при необходимости); |
|  | - сертификаты, свидетельства и допуски. |
|  | 1.3 Гидрометеорологические. |
|  | 1.3.1 Задание (утвержденное заказчиком и согласованное исполнителем и при необходимости генпроектировщиком, сведения об идентификационных признаках зданий, задействованных в реконструкции) |
|  | 1.3.2 Программа (утвержденная исполнителем и согласованная заказчиком) |
|  | 1.3.3 Технический отчет, в т. ч.: |
|  | текстовая часть |
|  | - введение (основание для выполнения, цель, местоположение района, идентификационные сведения о проектируемом объекте и исполнителе, виды и объемы выполненных работ, сроки их проведения, сроки проведения, перечень нормативных документов); |
|  | - гидрометеорологическая изученность; |
|  | - природные условия района; |
|  | - состав, объемы и методы производства изыскательских работ; |
|  | - результаты гидрометеорологических изысканий (характеристика и качество материалов, исходные данные для расчетов, определение расчетных характеристик для обоснования проектов сооружений, определение достоверности выполненных расчетов, оценка гидрометеорологических условий района строительства, прогноз воздействия опасных гидрометеорологических процессов и явлений на проектируемые объекты, общие рекомендации по инженерной защите) |
|  | - заключение (краткие результаты выполненных ИИ); |
|  | - список использованных материалов. |
|  | графическая часть. |
|  | 1.4 Экологические. |
|  | 1.4.1 Задание (утвержденное заказчиком и согласованное исполнителем и при необходимости генпроектировщиком, сведения об идентификационных признаках зданий, задействованных в реконструкции) |
|  | 1.4.2 Программа (утвержденная исполнителем и согласованная заказчиком) |
|  | 1.4.3 Технический отчет, в т. ч.: |
|  | - введение; |
|  | - современное экологическое состояние территории (для нового строительства); |
|  | - особо охраняемые природные территории и другие ограничения природопользования (при наличии); |
|  | - предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и техногенной среды; |
|  | - анализ возможных неблагоприятных последствий строительства и эксплуатации объекта; |
|  | - предложения к программе экологического мониторинга; |
|  | - рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных техногенных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды; |
|  | - сведения об изменениях природной и техногенной среды за период эксплуатации объекта (при реконструкции); |
|  | - показатели загрязненности утилизируемых или перемещаемых грунтов (при реконструкции или сносе объекта); |
|  | - рекомендации по реконструкции объекта или его сносе (демонтаже). |
|  | графическая часть. |
|  | 2. Специальные виды (в случае необходимости) |
|  | 2.1 Обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций. |
|  | 2.1.1 Задание (утвержденное заказчиком и согласованное исполнителем и при необходимости генпроектировщиком, сведения об идентификационных признаках зданий, задействованных в реконструкции) |
|  | 2.1.2 Приложение к заданию |
|  | 2.1.4 Технический отчет с приложениями (заключение по обследованию технического состояния здания, заключение по комплексному обследованию технического состояния здания, паспорта зданий, заключения по этапам мониторинга технического состояния здания) |
|  | 2.2 Поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения. |
|  | 2.2.1 Задание (утвержденное заказчиком и согласованное исполнителем и при необходимости генпроектировщиком, сведения об идентификационных признаках зданий, задействованных в реконструкции). |
|  | 2.2.2 Приложение к заданию (разрешения на специальное водопользование и по регулированию и охране вод, карты, планы, схемы и т.д.). |
|  | 2.2.3 Программа (утвержденная исполнителем и согласованная заказчиком). |
|  | 2.2.4 Технический отчет с приложениями (акт сдачи-приемки, паспорт разведочно-эксплуатационной скважины, согласование в установленном порядке места проходки скважины). |
| 3 | 3.1 Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с «Техническим заданием к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объекта». |

Раздел 3 «Архитектурные решения»

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Обложка |
|  | Титульный лист (с подписями, заверенный печатью) |
|  | СРО организации-разработчика, Лицензия Министерства культуры на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. |
|  | Содержание |
|  | Состав проекта |
|  | Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом и др., подписанное ГИПом/ГАПом |
| 1. | Текстовая часть |
| 1.1. | Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта реставрации, его пространственной, планировочной и функциональной организации |
| 1.2. | Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предмета охраны объекта культурного наследия. |
| 1.3. | Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта культурного наследия |
| 1.4. | Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения |
| 1.5. | Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей |
| 1.6. | Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия |
| 1.7. | Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при необходимости) |
| 1.8. | Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров - для объектов непроизводственного назначения |
| 2. | Графическая часть |
| 2.1. | Поэтажные планы зданий и сооружений (включая подвал, техническое подполье, технический этаж и чердак) с приведением экспликации помещений, должны содержать: |
|  | -координационные оси здания (сооружения); |
|  | -указание абсолютной отметки, принятой условно за нулевую; |
|  | -угловые отметки здания (абсолютные: красные/черные) на плане 1-го (цокольного) этажа; |
|  | -отметки уровней полов этажей и участков, расположенных на разных уровнях, включая отметки крылец и входных площадок; |
|  | -линии разрезов (минимум два); |
|  | -размеры, определяющие: |
|  | - расстояния между координационными осями; |
|  | - толщину стен и перегородок; |
|  | - габариты здания, помещений, проемов, коридоров, лестничных клеток; |
|  | - другие, необходимые для оценки принятых архитектурных решений на соответствие требованиям действующих нормативных документов, в том числе СНиП 31-06-2003 «Общественные здания»; |
|  | - позиции (марки) элементов заполнения проемов, лестничных клеток. |
| 2.2. | План кровли должен содержать: |
|  | - координационные оси; |
|  | - уклоны; |
|  | - деформационные швы; |
|  | - дефлекторы, вентшахты; |
|  | - водосточные воронки; |
|  | - парапетные плиты; |
|  | - пожарные лестницы; |
|  | - другие элементы ограждения кровли (крыши); |
|  | - отметки или схематический поперечный профиль кровли с отметками; |
|  | - размеры, определяющие: |
|  | - расстояния между координационными осями, |
|  | - габаритные размеры здания, |
|  | - другие необходимые размеры; |
|  | - прочие элементы и устройства, которые указывать и маркировать на других чертежах нецелесообразно. |
| 2.3. | Разрезы здания, минимум 2, в зависимости от сложности объекта, содержащие: |
|  | -указание абсолютной отметки, принятой условно за нулевую; |
|  | -координационные оси здания (сооружения); |
|  | -отметки: |
|  | - уровней полов этажей и участков, расположенных на разных уровнях; |
|  | - наивысшую отметку здания; |
|  | - отметки уровня земли в крайних точках разрезной линии; |
|  | - отметки, характеризующие расположение элементов несущих и ограждающих конструкций; |
|  | - отметки низа подвесного потолка; |
|  | - размеры, определяющие: |
|  | - расстояния между крайними осями; |
|  | - расстояния между характерными местами разреза; |
|  | - габаритные размеры здания; |
|  | - высоту помещений (от пола до потолка); |
|  | - высоту этажа (от пола до пола вышележащего этажа); |
|  | - полный состав ограждающих конструкций (с точным наименованием и толщины материалов, в том числе гидроизоляции): |
|  | - кровли, |
|  | - пола, |
|  | - наружной стены, |
|  | - цоколя; |
| 2.4. | Фасады, содержащие: |
|  | - координационные оси здания (сооружения); |
|  | - размеры, определяющие расстояния между крайними осями; |
|  | - отметки, характеризующие расположение земли, цоколя, низа и верха оконных и дверных проемов (в том, числе наивысшую отметку здания); |
|  | -сведения о: |
|  | - типах заполнения оконных проемов, |
|  | - материале отдельных участков стен, отличающихся от основных материалов; |
|  | - ведомость материалов отделки фасадов и их маркировку; |
|  | - иные графические и экспозиционные материалы, выполняемые в случае, если необходимость этого указана в задании на проектирование, а именно: |
|  | -цветовое решение фасадов, содержащее сведения о: |
|  | - цветовой гамме по каталогу RAL, или каталогу производителя применяемых материалов. |
| 2.5. | Планы полов, содержащие: |
|  | - координационные оси: |
|  | - крайние, |
|  | - у деформационных швов, |
|  | - по краям участков с различными конструктивными и другими особенностями; |
|  | - размеры, определяющие расстояние между осями; |
|  | - уклоны полов; |
|  | - тип пола; |
|  | - отметки в местах перепада полов; |
|  | - элементы здания (сооружения) и устройства, влияющие на конструкцию пола (проемы ворот и дверей, деформационные швы, каналы, трапы и др.); |
|  | - границы участков с различной конструкцией пола; |
|  | - экспликацию полов. |
| 2.6. | Планы подвесных потолков с нанесением: |
|  | - координационных осей: |
|  | - крайних, |
|  | - у деформационных швов, |
|  | - по краям участков с различными конструктивными и другими особенностями; |
|  | - типа подвесных потолков; |
|  | - границы участков с различной конструкцией пола. |
| 2.7. | Ведомость отделки помещений, содержащую: |
|  | - количество граф в соответствии с наличием элементов интерьера, подлежащих отделке; |
|  | - указания о качестве применяемой отделки (высококачественная, улучшенная, простая); |
|  | - точное наименование, применяемого материала с указанием производителя, коллекции, артикула и т.п.; |
| 2.8. | Спецификация заполнения элементов: |
|  | - оконных с указанием дополнительно, |
|  | - материала изготовления, |
|  | - наименования изделия и производителя, |
|  | - формулы стеклопакета; |
|  | - дверных и др. проемов; |
|  | - материала изготовления, |
|  | - наименования изделия и производителя, |
|  | - для противопожарных дверей: |
|  | - наличие доводчиков; |
|  | - устройство «антипаника»; |
|  | - процент остекления; |
|  | - указание о необходимости армирования стекла. |
|  | - щитовых перегородок; |
|  | - перемычек, замаркированных на планах, разрезах и фасадах; |
|  | -изделий ограждения: |
|  | - кровли, |
|  | - лестниц и пандусов. |
| 2.9. | Основные узлы здания: |
|  | - конструкция наружной стены, в. т. ч.: |
|  | - выше уровня отм. 0,000 м, |
|  | - ниже уровня отм. 0,000 м; |
|  | - цокольный; |
|  | - кровельные, в т. ч.: |
|  | - парапетный, |
|  | - коньковый, |
|  | - карнизный, |
|  | - слухового окна; |
|  | - узлы сложных сочленений отдельных частей зданий. |
| 2.10. | Иные графические и экспозиционные материалы, выполняемые в случае, если необходимость этого указана в задании на проектирование |
| 3. | Документация на электронном носителе |
| 3.1. | Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с «Техническим заданием к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объекта». |

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Обложка |
|  | Титульный лист (с подписями, заверенный печатью) |
|  | СРО организации-разработчика, Лицензия Министерства культуры на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. |
|  | Содержание |
|  | Состав проекта |
|  | Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом и др., подписанное ГИПом/ГАПом |
| 1 | Текстовая часть |
| 1.1 | Сведения об условиях земельного участка (данные инженерных изысканий). |
| 1.2 | Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок (при наличии). |
| 1.3 | Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта культурного наследия. |
| 1.4 | Сведения о грунтовых водах земельного участка (при наличии). |
| 1.5 | Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений. |
| 1.6 | Описание и обоснование технических решений зданий и сооружений. |
| 1.7 | Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта культурного наследия. |
| 1.8 | Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений. |
| 1.9 | Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений. |
| 1.10 | Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих теплоизоляцию, звукоизоляцию, гидроизоляцию, пожарную безопасность и др. |
| 1.11 | Характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, отделки помещений. |
| 1.12 | Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушений. |
| 1.13 | Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту от природных и техногенных процессов. (при наличии) |
| 2. | Графическая часть |
| 2.1 | Поэтажные планы зданий и сооружений (включая подвал, техническое подполье, технический этаж и чердак) с приведением экспликации помещений, должны содержать: |
|  | -координационные оси здания (сооружения); |
|  | -указание абсолютной отметки, принятой условно за нулевую; |
|  | -угловые отметки здания (абсолютные: красные/черные) на плане 1-го (цокольного) этажа; |
|  | -отметки уровней полов этажей и участков, расположенных на разных уровнях, включая отметки крылец и входных площадок; |
|  | -линии разрезов (минимум два); |
|  | -размеры, определяющие: |
|  | - расстояния между координационными осями; |
|  | - толщину стен и перегородок; |
|  | - габариты здания, помещений, проемов, коридоров, лестничных клеток; |
|  | - другие, необходимые для оценки принятых архитектурных решений на соответствие требованиям действующих нормативных документов, в том числе СНиП 31-06-2003 «Общественные здания»; |
|  | - позиции (марки) элементов заполнения проемов, лестничных клеток. |
| 2.2. | Разрезы здания, минимум 2, в зависимости от сложности объекта, содержащие: |
|  | -указание абсолютной отметки, принятой условно за нулевую; |
|  | -координационные оси здания (сооружения); |
|  | -маркировку осей; |
|  | -отметки: |
|  | - уровней полов этажей и участков, расположенных на разных уровнях; |
|  | - наивысшую отметку здания; |
|  | - отметки уровня земли в крайних точках разрезной линии; |
|  | - отметки, характеризующие расположение элементов несущих и ограждающих конструкций; |
|  | - отметки низа подвесного потолка; |
|  | - размеры, определяющие: |
|  | - расстояния между крайними осями; |
|  | - расстояния между характерными местами разреза; |
|  | - габаритные размеры здания; |
|  | - высоту помещений (от пола до потолка); |
|  | - высоту этажа (от пола до пола вышележащего этажа); |
|  | - полный состав ограждающих конструкций (с точным наименованием и толщины материалов, в том числе гидроизоляции): |
|  | - кровли, |
|  | - пола, |
|  | - наружной стены, |
|  | - цоколя. |
| 2.3. | План и поперечный разрез котлована, содержащие: |
|  | -существующие коммуникации (при наличии); |
|  | -координационные оси здания (сооружения); |
|  | - маркировку осей; |
|  | -подъездные дороги; |
|  | -траншеи для водоотлива и водоотвода; |
|  | -размеры, определяющие: |
|  | - расстояния между координационными осями; |
|  | - габариты котлована; |
|  | - габариты откосов котлована; |
|  | - ширину подъездных дорог, траншей для водоотлива и водоотвода. |
|  | -отметки: |
|  | - уровня земли в крайних точках разрезной линии; |
|  | - низа котлована. |
| 2.4 | Планы перекрытий (покрытия), содержащие: |
|  | - координационные оси; |
|  | - маркировку осей; |
|  | - несущие конструкции, на которые опирается перекрытие (покрытие) - стены, колонны, ригели, балки, фермы; |
|  | - плиты перекрытия (покрытия); |
|  | - монолитные ж/б конструкции (при наличии); |
|  | - схемы армирования монолитных ж/б конструкций с контурами конструкций и размерами, определяющими положение арматурных и закладных изделий и толщину защитного слоя бетона (при наличии); |
|  | - отверстия в перекрытии (покрытии) (при наличии); |
|  | - конструкции лестничных клеток; |
|  | - позиции (марки) конструкций перекрытия (покрытия); |
|  | - сечения, фрагменты, требующие детального изображения; |
|  | - обозначения сечений и фрагментов; |
|  | -схемы каркасов и узлов строительных конструкций; |
|  | - размеры, определяющие: |
|  | - расстояния между координационными осями; |
|  | - расстояния между крайними осями; |
|  | - привязку поверхностей элементов конструкций к координационным осям здания или, в необходимых случаях, к другим элементам конструкций. |
|  | -отметки наиболее характерных уровней элементов конструкций; |
|  | -ведомости элементов (с указанием опорных усилий); |
|  | -данные о допустимых монтажных нагрузках. |
| 2.5 | План кровли должен содержать: |
|  | -координационные оси; |
|  | -маркировку осей; |
|  | -уклоны; |
|  | -деформационные швы; |
|  | -дефлекторы, вентшахты; |
|  | -водосточные воронки; |
|  | -парапетные плиты; |
|  | -пожарные лестницы; |
|  | - другие элементы ограждения кровли (крыши); |
|  | -отметки или схематический поперечный профиль кровли с отметками; |
|  | -размеры, определяющие: |
|  | - расстояния между координационными осями, |
|  | - габаритные размеры здания, |
|  | - другие необходимые размеры; |
|  | -прочие элементы и устройства, которые указывать и маркировать на других чертежах нецелесообразно. |
| 2.6 | Схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок, содержащие: |
|  | - координационные оси; |
|  | - маркировку осей; |
|  | - размеры, определяющие: |
|  | - расстояния между крайними осями; |
|  | - расстояния между координационными осями; |
|  | - привязку ограждающих конструкций и перегородок к координационным осям здания. |
|  | -другие необходимые размеры. |
| 2.7 | План фундаментов и сечения, содержащие: |
|  | - координационные оси несущих и самонесущих стен; |
|  | - маркировку осей; |
|  | - угловые отметки (планировочные и натурные) и абсолютное значение нулевой отметки; |
|  | - контур цоколя несущих и самонесущих стен; |
|  | - конфигурацию подошвы фундаментов; |
|  | - конфигурацию подбетонок под фундаменты; |
|  | - уступы для перехода от одной глубины заложения к другой (при наличии); |
|  | - раскладку фундаментных подушек (при наличии); |
|  | - позиции (марки) фундаментных блоков по каждой стене (при наличии); |
|  | - отверстия для инженерных коммуникаций (при наличии); |
|  | - размеры, определяющие: |
|  | - расстояния между осями; |
|  | - расстояния между крайними осями; |
|  | - привязку отверстий для инженерных коммуникаций к осям (при наличии); |
|  | - ширину обреза и подошвы фундамента с привязкой к осям; |
|  | - длину и ширину тела фундамента с привязкой этих размеров к осям для фундаментов из отдельно стоящих столбов (при наличии); |
|  | - развертку стен для фундаментов из сборных блоков; |
|  | - отметки, определяющие заглубление подошвы фундаментов, учитывая все уступы; |
|  | -поперечные сечения фундаментов с изображением его контура, низа стены или цоколя, пола помещения, поверхности земли, отмостки, гидроизоляции и др.; |
|  | - таблицу нормативных нагрузок на фундаменты; |
|  | -сводную спецификацию ж/б, бетонных и металлических конструкций, расположенных ниже пола первого этажа. |
| 2.8 | Основные узлы здания: |
|  | - конструкция наружной стены, в. т. ч.: |
|  | - выше уровня отм. 0,000 м, |
|  | - ниже уровня отм. 0,000 м; |
|  | - цокольный; |
|  | - кровельные, в т. ч.: |
|  | - парапетный, |
|  | - коньковый, |
|  | - карнизный, |
|  | - слухового окна; |
|  | - узлы сложных сочленений отдельных частей зданий. |
| 2.9 | Иные графические и экспозиционные материалы, выполняемые в случае, если необходимость этого указана в задании на проектирование |
| 3. | Документация на электронном носителе |
| 3.1. | Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с «Техническим заданием к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объекта». |

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений"

Подраздел 2 «Система водоснабжения»

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Обложка |
|  | Титульный лист (с подписями, заверенный печатью) |
|  | СРО организации-разработчика, Лицензия Министерства культуры на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. |
|  | Содержание |
|  | Состав проекта |
|  | Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом и др., подписанное ГИПом/ГАПом |
|  | Технические условия на подключения к сетям водоснабжения |
| 1. | Текстовая часть |
| 1.1. | Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения |
| 1.2. | Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах |
| 1.3. | Описание и характеристику системы водоснабжения и ее параметров |
| 1.4. | Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное |
| 1.5. | Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды (для объектов производственного назначения) |
| 1.6. | Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды |
| 1.7. | Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод |
| 1.8. | Сведения о качестве воды |
| 1.9. | Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей |
| 1.10. | Перечень мероприятий по резервированию воды |
| 1.11. | Перечень мероприятий по учету водопотребления |
| 1.12. | Описание системы автоматизации водоснабжения |
| 1.13. | Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее экономии |
| 1.14. | Описание системы горячего водоснабжения |
| 1.15. | Расчетный расход горячей воды |
| 1.16. | Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды |
| 1.17. | Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства |
| 1.18. | Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам (для объектов производственного назначения) |
| 2. | Графическая часть |
| 2.1. | Поэтажные планы зданий и сооружений (включая подвал, техническое подполье, технический этаж и чердак) с приведением экспликации помещений, должны содержать: |
|  | -координационные оси здания (сооружения); |
|  | -указание абсолютной отметки, принятой условно за нулевую; |
|  | -отметки уровней полов этажей и участков, расположенных на разных уровнях; |
|  | -указание места ввода системы водоснабжения; |
|  | - указания помещения насосной и водомерного узла; |
|  | - указание помещения ИТП; |
|  | - поэтажная разводка системы водоснабжения с указанием: |
|  | - стояков системы водоснабжение; |
|  | - нумерации стояков системы водоснабжения; |
|  | - обозначения системы водоснабжения (В1, В2, Т3 и т.д.); |
|  | - пожарных гидрантов; |
|  | - места прокладки трубопровода; |
|  | - диаметра трубопровода. |
|  | - расстановка санитарных приборов; |
|  | - принципиальную схему системы водоснабжения с указанием: |
|  | - места ввода системы водоснабжения; |
|  | - насосной установки и водомерного узла; |
|  | - принципиальная поэтажная разводка системы водоснабжения, с указанием сан.тех. приборов и запорной арматуры; |
|  | - пожарных гидрантов; |
|  | - диаметра трубопровода; |
|  | - поэтажные отметки пола. |
| 2.2 | Спецификации использованных материалов и оборудования (насосные установки, трубопроводы, запорная арматура и т.д.) |
| 3. | Документация на электронном носителе |
| 3.1 | Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с «Техническим заданием к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объекта». |

Подраздел 3 «Система водоотведения»

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Обложка |
|  | Титульный лист (с подписями, заверенный печатью) |
|  | СРО организации-разработчика, Лицензия Министерства культуры на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. |
|  | Содержание |
|  | Состав проекта |
|  | Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом и др., подписанное ГИПом/ГАПом |
|  | Технические условия на подключения к сетям водоснабжения |
| 1. | Текстовая часть (для внутренней и наружной системы водоотведения) |
| 1.1. | Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод |
| 1.2. | Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры |
| 1.3. | Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов (для объектов производственного назначения) |
| 1.4. | Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод |
| 1.5. | Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков |
| 1.6. | Решения по сбору и отводу дренажных вод |
| 2. | Графическая часть |
| 2.1. | Поэтажные планы зданий и сооружений (включая подвал, техническое подполье, технический этаж и чердак) с приведением экспликации помещений, должны содержать: |
|  | -координационные оси здания (сооружения); |
|  | -указание абсолютной отметки, принятой условно за нулевую; |
|  | -отметки уровней полов этажей и участков, расположенных на разных уровнях; |
|  | -указание места выпуска системы водоотведения; |
|  | - поэтажная разводка системы водоотведения с указанием: |
|  | - стояков системы водоотведения; |
|  | - нумерации стояков системы водоотведения; |
|  | - обозначения системы водоотведения (К1, К2,); |
|  | - места прокладки трубопровода; |
|  | - диаметра трубопровода; |
|  | - места установки прочисток. |
|  | - расстановка санитарных приборов; |
|  | - принципиальную схему системы водоотведения и системы водостока с указанием: |
|  | - места выпуска системы водоотведения и системы водостока; |
|  | - принципиальная поэтажная разводка системы водоотведения и водостока, с указанием сан.тех. приборов, ревизий, прочисток и водосточных воронок; |
|  | - диаметра трубопроводов; |
|  | - поэтажные отметки пола. |
| 2.2 | Спецификации использованных материалов и оборудования (насосные установки, трубопроводы, запорная арматура и т.д.) |
| 3. | Документация на электронном носителе |
| 3.1 | Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с «Техническим заданием к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объекта». |

Подраздел 5. «Сети связи»

Книга 1 «Охранная сигнализация и система контроля и управления доступом»

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Обложка |
|  | Титульный лист (с подписями, заверенный печатью) |
|  | СРО организации-разработчика, Лицензия Министерства культуры на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. |
|  | Содержание |
|  | Состав проекта |
|  | Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом и др., подписанное ГИПом/ГАПом |
|  | Текстовая часть |
|  | Графическая часть |
|  | Спецификация |
|  | Сквозная нумерация листов |
|  | Строительные задания для проектирования смежных разделов |
| 1. | Текстовая часть |
|  | Краткая характеристика объекта |
|  | Ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при проектировании |
|  | Основные проектные решения |
|  | Сведения о технических, экономических и информационных условиях присоединения к сети связи объекта, сети связи общего пользования |
|  | Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования, в том числе в чрезвычайных ситуациях |
|  | Результаты расчетов, обосновывающих принятые решения |
|  | Расчет емкости аккумуляторов (время работы от резервного источника питания) |
|  | Требования по размещению оборудования |
|  | Требования по управлению/ интеграции |
|  | Требования по электромагнитной совместимости и устойчивости к НСД |
|  | Требования по электроснабжению |
|  | Требования по заземлению |
|  | Взаимосвязь с другими системами. Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения |
| 2. | Графическая часть |
|  | Принципиальные схемы |
|  | План размещения оконечного оборудования, иных технических, радиоэлектронных средств |
|  | План сетей связи |
|  | Спецификация |
| 3. | Документация на электронном носителе |
| 3.1 | Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с «Техническим заданием к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объекта». |

Книга 2 «Структурированная кабельная сеть»

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Обложка |
|  | Титульный лист (с подписями, заверенный печатью) |
|  | СРО организации-разработчика, Лицензия Министерства культуры на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. |
|  | Содержание |
|  | Состав проекта |
|  | Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом и др., подписанное ГИПом/ГАПом |
|  | Текстовая часть |
|  | Графическая часть |
|  | Спецификация |
|  | Сквозная нумерация листов |
|  | Строительные задания для проектирования смежных разделов |
| 1. | Текстовая часть |
|  | Краткая характеристика объекта |
|  | Ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при проектировании |
|  | Основные проектные решения |
|  | Сведения о технических, экономических и информационных условиях присоединения к сети связи объекта, сети связи общего пользования |
|  | Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта к сети связи общего пользования |
|  | Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи (на местном, внутризоновом и междугороном уровнях |
|  | Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения |
|  | Обоснование способов учета трафика |
|  | Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях. |
|  | Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения |
|  | Требования по электроснабжению |
|  | Требования по заземлению |
| 2. | Графическая часть |
|  | Принципиальные схемы |
|  | План размещения оконечного оборудования, иных технических, радиоэлектронных средств |
|  | План сетей связи |
|  | Спецификация |
| 3. | Документация на электронном носителе |
| 3.1 | Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с «Техническим заданием к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объекта». |

Книга 3  «Система телефонизации»

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Обложка |
|  | Титульный лист (с подписями, заверенный печатью) |
|  | СРО организации-разработчика, Лицензия Министерства культуры на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. |
|  | Содержание |
|  | Состав проекта |
|  | Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом и др., подписанное ГИПом/ГАПом |
|  | Текстовая часть |
|  | Графическая часть |
|  | Спецификация |
|  | Сквозная нумерация листов |
|  | Строительные задания для проектирования смежных разделов |
| 1. | Текстовая часть |
|  | Краткая характеристика объекта |
|  | Ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при проектировании |
|  | Основные проектные решения |
|  | Сведения о технических, экономических и информационных условиях присоединения к сети связи объекта, сети связи общего пользования |
|  | Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования, в том числе в чрезвычайных ситуациях |
|  | Результаты расчетов, обосновывающих принятые решения |
|  | Расчет емкости аккумуляторов (время работы от резервного источника питания) |
|  | Требования по размещению оборудования |
|  | Требования по управлению/ интеграции. |
|  | Требования по электромагнитной совместимости и устойчивости к НСД |
|  | Требования по электроснабжению |
|  | Требования по заземлению, грозозащите |
|  | Взаимосвязь с другими системами. Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения |
| 2. | Графическая часть |
|  | Принципиальные схемы |
|  | План размещения оконечного оборудования, иных технических, радиоэлектронных средств |
|  | План сетей связи |
|  | Спецификация |
| 3. | Документация на электронном носителе |
| 3.1 | Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с «Техническим заданием к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объекта». |

Книга 4 «Система автоматизации и диспетчеризация инженерных систем»

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Обложка |
|  | Титульный лист (с подписями, заверенный печатью) |
|  | СРО организации-разработчика, Лицензия Министерства культуры на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. |
|  | Содержание |
|  | Состав проекта |
|  | Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом и др., подписанное ГИПом/ГАПом |
|  | Текстовая часть |
|  | Графическая часть |
|  | Спецификация |
|  | Сквозная нумерация листов |
|  | Строительные задания для проектирования смежных разделов |
| 1. | Текстовая часть |
|  | Краткая характеристика объекта |
|  | Ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при проектировании |
|  | Основные проектные решения |
|  | Автоматизация систем вентиляции |
|  | Автоматизация и диспетчеризация системы теплоснабжения, ИТП |
|  | Автоматизация системы холодоснабжения и кондиционирования |
|  | Автоматизация системы электроснабжения и электроосвещения |
|  | Автоматизация системы дымоудаления и подпора воздуха |
|  | Автоматизация системы водоснабжения, противопожарного водопровода |
|  | Автоматизация системы водоотведения |
|  | Диспетчеризация лифтового оборудования |
|  | Электроснабжение и заземление оборудования автоматизации |
|  | Автоматизация учета ресурсов |
|  | Диспетчерский пункт |
|  | Взаимосвязь системы автоматизации с другими системами. Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения |
| 2. | Графическая часть |
|  | Принципиальные схемы |
|  | План размещения оконечного оборудования, иных технических, радиоэлектронных средств |
|  | План сетей связи |
|  | Спецификация |
| 3. | Документация на электронном носителе |
| 3.1 | Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с «Техническим заданием к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объекта». |

Книга 5 «Технологические каналы слаботочных и силовых сетей»

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Обложка |
|  | Титульный лист (с подписями, заверенный печатью) |
|  | СРО организации-разработчика, Лицензия Министерства культуры на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. |
|  | Содержание |
|  | Состав проекта |
|  | Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом и др., подписанное ГИПом/ГАПом |
|  | Текстовая часть |
|  | Графическая часть |
|  | Спецификация |
|  | Сквозная нумерация листов |
|  | Строительные задания для проектирования смежных разделов |
| 1. | Текстовая часть |
|  | Краткая характеристика объекта |
|  | Ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при проектировании |
|  | Основные проектные решения |
|  | Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения |
|  | Вертикальный кабелепровод |
|  | Горизонтальный кабелепровод |
|  | Скрытая проводка в строительных конструкциях |
|  | Огнезащитная заделка |
|  | Требования по заземлению |
|  | Расчеты |
| 2. | Графическая часть |
|  | Структурная схема |
|  | План размещения оконечного оборудования, иных технических, радиоэлектронных средств |
|  | План сетей связи |
|  | Спецификация |
| 3. | Документация на электронном носителе |
|  | 3.1 Документация на электронном носителе, соответствующая подлинникам на бумажном носителе в соответствии с «Техническим заданием к открытому конкурсу на право заключить государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству (реконструкции) объекта». |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Требования к разработке проектных решений и

составу проектной документации по декоративному оформлению здания и интерьерам помещений

| №№ п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Основные требования |  |
| 1. | Рабочая документация по разделу «Архитектурно-художественные решения интерьеров» | Разработать в соответствии с ГОСТ 21.507-81* СПДС. «Интерьеры. Рабочие чертежи». |
| 2. | Декоративное оформление здания | Разработать архитектурно-стилистические решения фасадов. |
| 3. | Предмет проектирования архитектурных интерьеров | Разработке подлежат все помещения, в которые предусмотрен доступ посетителей и основные помещения служебного назначения. Перечень помещений и степень проработки дополнительно подлежит уточнению по согласованию с Заказчиком и Пользователем по завершению разработки стадии «Предпроектные проработки – Эскизный проект». Объем проектирования: - концептуальное решение интерьеров; - разработка комплекта рабочей документации раздела АИ; - проект заполнений дверных проемов; - проект интерьерного оснащения, в том числе осветительные приборы трапезного зала: - проект навигации объекта. |
| 4. | Требования к составу проектной документации архитектурных интерьеров | Проектная документация должна быть разработана в объеме: - Предпроектные проработки: - архитектурно-стилистическая концепция (АСК), - схемы функционального зонирования помещений; - планы этажей (схемы); - разрезы (схемы); - фор-эскизы. - эскизный проект (ЭП) - Разработка решения интерьеров без детализации в т.ч.: - примерные поэтажные планы с указанием основных помещений, примерным расположением групп мебели и предметов интерьера; - разрезы с указанием высот основных помещений, отметок уровней; примерным расположением групп мебели и предметов интерьера; - подбор предметов мебели, светильников, оборудования, сантехники, дверных заполнений, аксессуаров, отделок, фактур. Оформляется в скомпонованном графическом виде (коллаж) по согласованному образцу подачи. Данный подбор может иметь характер предварительной аналоговой проработки с целью определения принципиальных стилистических и функциональных характеристик. Комплектуется описательной частью каждого предмета. Выполняется для всех помещений по данному договору; - концептуальные решения по стилевой направленности -3D-визуализации. Ключевые точки восприятия интерьера. Перспективные изображения, аксонометрические или ортогональные проекции фрагментов интерьера. - Проектная документация: - 3D-визуализации. Ключевые точки восприятия интерьера. Перспективные изображения, аксонометрические или ортогональные проекции фрагментов интерьера. - Поэтажные планы с нанесением местоположения просветов, проемов, декоративных элементов оформления, лайтбоксов, указателей, светильников и т.д.; - Развертки стен с нанесением местоположения просветов, проемов, декоративных элементов оформления, лайтбоксов, указателей, светильников и т.д.; - Схема расстановки мебели, размещения декоративных элементов оформления и предметов интерьера (может быть совмещена с поэтажными планами); - План полов с указанием материала изготовления, нанесением рисунка покрытия и планировочных меток; - План потолков с указанием материала изготовления, нанесением рисунка покрытия и отметок высот (может быть совмещен со схемой расстановки светильников); - Спецификации: - мебели; - светильников; - декоративных элементов; - аксессуаров, предметов оснащения; - лайтбоксов, указателей и др. - Рабочая документация в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и ГОСТ 21.507-81* СПДС «Интерьеры. Рабочие чертежи». Выполняется комплектно по помещениям, зонам: - Планы полов с раскладкой напольных покрытий и указанием и привязками всех инженерных устройств, люков и т.д.; - Развертки стен с привязкой всех архитектурных деталей, декоративных элементов и оконечных инженерных устройств, люков, щитков, ниш и т.д.; - Планы потолков с раскладкой потолочных покрытий и привязкой всех архитектурных деталей, декоративных элементов и оконечных инженерных устройств – вентиляционных решеток, датчиков слаботочных систем, и т.д.; - Планы расстановки санитарно-технического оборудования (с учетом привязки выпусков и приложением монтажных чертежей от производителя для конкретной модели сантехоборудования); - Спецификации отделочных материалов; - Спецификации элементов декора. Допускается ссылка на отдельные листы с узлами и шаблонами; - Типовые узлы крепления элементов декора, формирования и сопряжения форм, поверхностей. В случае применения сертифицированных технологий допускаются ссылки на типовые узлы по каталогам производителя; - Разрезы и сечения. Количество определяется сложностью форм и деталей по согласованию; - Ведомости финишных покрытий. С указанием производителя материалов, предоставлением технологических карт и методик для сложных художественных работ, рекомендациями от производителей материалов по их укладке и уходу, образцами колеров и фактур для всех помещений; - Таблицы колеров (при отсутствии номеров цвета по картотеке цветовых эталонов в стандартах или ТУ); - Проект навигации в виде маркировочных планов этажей со ссылками на утвержденные макеты элементов навигации, решения по расположению и монтажу, спецификации с указанием размеров и типов применяемых шрифтов; - Общие спецификации по разделам на заказные и покупные элементы оснащения (мебель, осветительные приборы, сантехника, текстиль, аксессуары, ДПИ) с указанием места размещения, материала, артикула, количества, площади, объема и других параметров, необходимых для проведения конкурсных процедур: - Альбом проекта по оснащению объекта предметами ДПИ (в том числе иконостасы и киоты, паникадила, бра) и аксессуарами. Выпускается в виде планов, разверток стен с привязками и изображением продукции, со спецификациями. В спецификациях по утвержденному образцу указываются: наименование, размеры, количество, страна-производитель, изображение, описание. Выпускается для визуального представления как приложение к основному комплекту раздела АИ «оснащение»; - Альбом по оснащению объекта мебелью. Выпускается в виде планов с размещением, со спецификациями. В спецификациях по утвержденному образцу указываются: наименование, размеры, количество, страна-производитель, изображение, описание. Выпускается для визуального представления как приложение к основному комплекту раздела АИ «оснащение»; - Альбом по оснащению объекта текстильными изделиями. Выпускается в виде планов с размещением и изображением продукции, со спецификациями. В спецификациях по утвержденному образцу указываются: наименование, размеры, количество, страна- производитель, изображение, описание. Выпускается для визуального представления как приложение к основному комплекту раздела АИ «оснащение»; - Альбом раздела АИ по оснащению объекта санитарно-техническим оборудованием. Выпускается в виде планов с размещением продукции, спецификациями. В спецификациях по утвержденному образцу указываются: наименование, размеры, количество, страна-производитель, изображение, описание. Выпускается для визуального представления как приложение к основному комплекту раздела АИ «оснащение»; - Альбом раздела АИ по оснащению объекта осветительными приборами. Выпускается в виде планов, со спецификациями. В спецификациях по утвержденному образцу указываются: наименование, размеры, количество, страна-производитель, изображение, описание. Выпускается для визуального представления как приложение к основному комплекту раздела АИ «оснащение»; - Альбом раздела АИ по отделочным материалам. Выпускается в виде планов, со спецификацией. В спецификациях по утвержденному образцу указываются: наименование, количество, страна-производитель, изображение, описание. Дается только сводная информация по различным видам и артикулам. Выпускается для визуального представления как приложение к сводным ведомостям финишных покрытий. - Альбом раздела АИ по единичным изделиям, арт-объектам. Выпускается в виде планов, со спецификацией. В спецификациях по утвержденному образцу указываются: наименование, количество, страна-производитель, изображение, описание. Дается только сводная информация по различным видам и артикулам. - Эскизы (задания на разработку КД на изготовление) на все нетиповые элементы интерьера, требующие индивидуального исполнения на производстве (отдельные предметы мебели, панели, двери, стойки, декоративные перегородки, светильники, элементы текстильного оформления). В общем случае эскиз на нетиповое изделие включают следующие художественно-конструкторские работы: - чертеж основных видов изделия (виды, разрезы) с указанием основных функциональных размеров и декоративных элементов, материалов изготовления; - пояснительная записка; - авторский надзор за изготовлением макетов (при необходимости). |
| 8. | Задание на разработку отдельных разделов в рамках разработки раздела «Архитектурные интерьеры» |  |
| 8.1. | Проект заполнений дверных проемов | Проект дверных заполнений выпускается как дополнение к согласованному разделу АР и должен содержать габаритные чертежи, разрезы, «обломы» и исчерпывающую техническую информацию для изготовления и монтажа дверных блоков, сформированные на отдельных листах для каждого типа и размера дверного заполнения. А также сводная спецификация оформления проемов и дверных заполнений. Должны быть соблюдены следующие требования: - Чертеж должен содержать виды изделия, узлы примыкания к проему, продольный и поперечный разрезы, «взрыв-схема» (при необходимости) с указанием основных размеров изделия; - В сводной спецификации и на каждом листе чертежа типового изделия должна содержаться информация в виде таблицы или пояснительной записки включающая: - Номер проема (по маркировочному плану); - Марка двери; - Класс двери (VIP, 1-й класс, техн. и т.д.); - Тип двери (глухой, остекл, дерев, метал); - Номера помещений и место установки блока; - Открывание; - Габариты проема; - Габарит дверного блока по коробке; - Вид лицевой облицовки и отделки; - Наличие дверного порога (с указанием типа, артикула, способа крепления); - Уплотнитель (тип, количество контуров); - Пожарные требования к дверному заполнению; - Требования по СКУД; - Требования по звукоизоляции; - Тип формирования откосов (штукат., доборн. панели); - Площади панелей облицовки дверного откоса (доборных панелей); - Информация о наличниках (кол-во комплектов); - Фурнитура: - Замок (кол-во, тип, цвет лицевой планки); - Ручка (кол-во, тип, материал, цвет, особенности отделки); - Цилиндр (кол-во, тип, размер, материал (цвет), информация о мастер системе); - Завертка (кол-во, материал, цвет, особенности отделки); - Накладка на цилиндр (кол-во, материал, цвет, особенности отделки); - Доводчик, фиксатор (кол-во, тип, артикул, необходимое усилие); - Дверной упор (кол-во, тип, материал, цвет, особенности отделки); - Петли (кол-во, тип, артикул, открывание). - На каждом виде или разрезе должна быть обозначена используемая фурнитура с привязками, также ссылка на типовые чертежи и схемы врезки для всех видов фурнитуры. - Обязательно включение в состав проекта следующей информации, выполненной на отдельном (ых) листах: - поэтажные маркировочные планы с индивидуальной нумерацией дверных заполнений и стороны открывания, так же с разбивкой дверных блоков по индивидуальному принципу (СКУД, системы мастер ключ, класса дверей, пожарные требования или иному принципу); - сводная спецификация декоративных элементов, особой отделки (при наличии); - отдельные листы спецификации необходимые для тендера, (спецификация цилиндровых механизмов, спецификация изделий индивидуального изготовления и пр.); - частные технические задания на подготовку фронта работ, установку дополнительных закладных элементов, выводы электропитания, (при необходимости); для каждой позиции сложной фурнитуры обязательно приложение на отдельных листах от завода изготовителя, содержащее информацию о внешнем виде (фото), схема-чертеж с указанием габаритных размеров, схемы для врезки, цвет технические особенности. |
| 9. | Авторское сопровождение проекта архитектурных интерьеров | В объеме работ предусмотрено и должно быть учтено Авторское сопровождение проекта в объеме: - выдача строительных заданий и ЧТЗ; - надзор за изготовлением и согласование чертежей РД и КД (смежных разделов и производств заказного оборудования) для помещений, входящих в состав проекта; - внесение изменений в утвержденный к производству работ комплект РД в случае изменения исходных данных в ходе строительства. |

Научно-реставрационный и проектный центр

Фонда по сохранению и развитию

Соловецкого архипелага

__________________