| УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | _______________ А.В. Ходос |  |  |
|  |  | « ___ »______________ 2019 г. |  |  |

Техническое задание

на выполнение противоаварийных ремонтно-реставрационных работ по объекту культурного наследия «Сергиевский келейный корпус (деревянный)», 1898-1900 годы, архитектор Вуколов

| 1 | Наименование и адрес объекта | «Сергиевский келейный корпус (деревянный)», 1898 – 1900 годы, архитектор Вуколов, расположен по адресу: Архангельская область, Соловецкий район, остров Большая Муксалма, Сергиевский скит. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага по адресу: г. Москва, ул. Флотская, д. 15 Б, стр. 1 - 4. |
| 3 | Технический заказчик | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага по адресу: г. Москва, ул. Флотская, д. 15 Б, стр. 1 - 4. |
| 4 | Пользователь | Религиозная организация «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» |
| 5 | Проектная организация | Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ФГУП «ЦНРПМ»). Лицензия Министерства культуры Российской Федерации от 23.05.2013 № 00777, адрес: 109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 24. |
| 6 | Подрядная организация | Определяется по результатам закупочной процедуры. |
| 7 | Основание для производства работ | Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага». Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага». Договор безвозмездного пользования имуществом религиозного назначения от 27.04.2010 № 626 с актом приёма-передачи. (Срок действия – бессрочно). Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 21.01.2011 № 2011.1.6, заверено 09.02.2017.Охранное обязательство по недвижимому памятнику истории и культуры от 15.12.2004 № 34. |
| 8 | Вид строительства | Противоаварийные ремонтно-реставрационные работы. |
| 9 | Сведения об источнике финансирования | 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998, средства федерального бюджета субсидии на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге. 2. Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге, от 27.03.2019 № 054-10-2019-017. |
| 10 | Краткое описание Объекта | Деревянный двухэтажный корпус построен в 1898-1900 – х гг. по проекту архангельского губернатора В.Е. Вуколова. Прямоугольный в плане сруб размером 25.6х17.1 м сложен из круглых бревен диаметром до 45 см «в обло», поставлен на ленточный бутовый фундамент и покрыт высокой вальмовой стропильной крышей. Высота основного объема 7.5 м, высота крыши 6.1 м. Объект ориентированно длиной стороной по оси север-юг. Главный ход располагается на западном фасаде, обращен в сторону морского побережья и церкви, раскрывается на дороги, ведущие со стороны дамбы и причала. В центре восточного фасада к зданию примыкала двухэтажная, «Г» -образная в плане каркасно-обшивная пристройка ретирад. Под окнами второго этажа проходит карнизный пояс с филенчатыми панелями, стены венчает коробчатый карниз с профилированным пояском. В нижней части стен каменный цоколь также обшит досками. Крыша корпуса стропильная, вальмовая, четырех скатная. Стропила выполнены из бревен с затяжками и ригелями. Первоначально имела два слуховых окна на западном и восточном скатах, была покрыта дранкой по дощатой обрешетке. |
| 11 | Охранный статус Объекта | Объект культурного наследия федерального значения в соответствии с приказом Минкультуры России от 27.10.2012 № 1467 о включении объекта в реестр объектов культурного наследия с присвоением номера 321220004550006. |
| 12 | Основные технико-экономические показатели | Общая площадь 437,76 м2. Общий объем – 3282,2 м3 Высота – 7,5м |
| 13 | Основные виды и этапы Работ | Противоаварийные ремонтно-реставрационные работы: Разборка конструктивных элементов крыш; Разборка покрытий кровель из рулонных материалов; Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали; Монтаж кровли из профилированного листа; Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16 мм (Зашивка печной трубы); Усиление металлическими накладками треснутых стропил; Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами. |
| 14 | Обязательные требования | 1. Материалы должны отвечать требованиям Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», иметь соответствующие документы, подтверждающие качество, в соответствии с действующим законодательством. 2. Заказ, комплектация и поставка материалов выполняются Подрядчиком, включая транспортно-складские расходы. 3. Работы выполнять в соответствии с законодательством Российской Федерации по реконструкции, реставрации капитальному ремонту объектов культурного наследия в соответствии с материалами обследования и проекта 13/НПД-10-88.3-Р-КС на противоаварийные работы, выполненный ФГУП «ЦНРПМ». 4. Работы производить с применением энергоэффективных технологий. 5. Обеспечить организацию Работ: - собственными силами обеспечивает проживание, бытовое обслуживание и питание работников; - собственными силами и своевременно вывозят мусор; - создать условия для безопасной работы, -обеспечить условия для осуществления научно-методического руководства за проводимыми реставрационными работами; -устанавливает, по согласованию с Заказчиком и Пользователем, режим работы на Объекте (как ежедневный, так и общий график выполнения работ); -обеспечивает заготовку и доставку на Объект всех необходимых для проведения Работ материалов, комплектующих изделий, оборудования, механизмов и приспособлений; - обеспечивает и контролирует соблюдение работниками правил пожарной безопасности, экологических норм, особых условий пребывания и работы персонала на Объекте; - обеспечивает разработку Проекта производства работ в течение 15 рабочих дней с момента подписания Договора; - соблюдает правила складирования и хранения используемых материалов, изделий, оборудования; - ведет журнал производства работ, являющийся обязательным приложением к Акту приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, с момента начала Работ до их полного завершения; - составляет Акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией совместно с представителями Заказчика и авторского надзора; - неукоснительно выполняет все указания авторского надзора; - для выполнения реставрационных работ используется материал, соответствующий по качеству историческому (в частности для сосны – геометрия стволов, качество, выдержка и т.д.); - до начала Работ устанавливает информационный стенд с наименованием Объекта, видов Работ, подрядной организации и другую информацию в соответствии с письмом Минкультуры России от 31.10.2014 №270-01-39/10-ГП |
| 15 | Прочие требования | Подрядчик должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданную соответствующим федеральным лицензирующим органом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 349 (в ред. от 17.10.2017) «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Лицензия Подрядчика должна включать в себя следующие виды Работ: 1. Реставрация, консервация и воссоздание металлических конструкций и деталей; 2. Реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей; 3. Реставрация, консервация и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора; 4. Реставрация, консервация и воссоздание живописи (монументальной, станковой); 5. Ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; |
| 16 | Требования к производству Работ на территории действующего монастыря и музея | До начала производства ремонтно-реставрационных работ Пользователь передает, а Подрядчик принимает по акту Объект и прилегающую к Объекту территорию. Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств и ответственность за их нарушение: 1. Получить и передать Пользователю копию разрешения на проведение Работ по сохранению объекта культурного наследия; 2. Согласовать с Пользователем и Заказчиком схему реставрационной площадки, трассу установки ограждений и материал ограждений; 3. До начала Работ подписать акт осмотра состояния Объекта с фотофиксацией; 4. До начала производства Работ установить ограждение реставрационной площадки; 5. Для соблюдения природоохранного законодательства не допускать складирования строительного мусора на незащищенной поверхности земли и его хранение на территории реставрационной площадки более 3-х дней; 6. Не допускать попадания на землю сыпучих строительных материалов и растворов; 7. Установить и подключить к инженерным сетям временные санузлы, приспособленные к эксплуатации в зимний период; 8. При необходимости согласовать с Пользователем точки подключения временных инженерных сетей на период производства Работ; 9. Заключить договоры с эксплуатирующими организациями на потребление коммунальных ресурсов, либо договоры с Пользователем на возмещение расходов за оплату коммунальных услуг; 10. Защищать от попадания строительной пыли, строительных растворов и окрасок ранее отреставрированные элементы Объекта, предметы убранства; 11. Не допускать пиление кирпича и камня на территории Объекта, кроме заранее согласованных и подготовленных участков, предотвращающих распространение пыли за пределы участков; 12. Не допускать курение своих работников и работников субподрядчиков на территории центрального комплекса Монастыря и других объектов культурного наследия; 13. Не допускать использования своими работниками на территории Объекта и на территории центрального монастырского комплекса ненормативной лексики; 14. Не допускать нахождения своих работников и работников субподрядчиков на территории Объекта и на территории центрального монастырского комплекса без верхней одежды, 15. Не допускать производство Работ во время церковных служений по двунадесятым праздникам, 16. Не допускать въезд на территорию центрального комплекса монастыря большегрузных транспортных средств грузоподъемностью более 4 тонн; 17. Не допускать перевозку строительных материалов и мусора погрузчиками по территории центрального комплекса монастыря за пределами реставрационной площадки; 18. Нести ответственность за пожарную безопасность на Объекте; 19. Использовать для обогрева помещений только сертифицированные приборы; 20. В случае использования тепловых пушек на жидком топливе устанавливать данное оборудование только на несгораемую поверхность; производить заправку топливом только на поддонах, исключающих розлив; обеспечивать постоянное наблюдение за такими нагревательными приборами на весь период их Работы; 21. Обеспечивать на Объекте необходимый для производства Работ температурно-влажностный режим; 22. По окончании Работ убрать с Объекта и территории вокруг Объекта строительные материалы, оборудование, машины и механизмы, ограждения площадки; 23. После завершения реставрационных Работ подписать акт обратной передачи Объекта и передать Пользователю все экземпляры ключей от Объекта. Ответственность за нарушение обязательств Подрядчиком: 1. В случае выявления представителями Пользователя незначительных нарушений со стороны Подрядчика установленных выше обязательств они вправе устно предупредить Подрядчика о необходимости устранения допущенных нарушений; 2. В случае выявления существенных нарушений Подрядчиком данных обязательств, а также в случае невыполнения Подрядчиком устного предупреждения Пользователя в адрес Подрядчика направляется письменное уведомление о необходимости устранения нарушения с указанием срока его устранения; 3. В случае повреждения Подрядчиком элементов Объекта, предметов убранства Подрядчик обязан получить разрешение в органе охраны и устранить дефекты за свой счет в согласованный с Пользователем срок; 4. В случае неустранения Подрядчиком допущенного нарушения в указанный срок Пользователь вправе ограничить доступ сотрудников Подрядчика на Объект временно или до полного устранения нарушения. 5. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности рабочими при производстве Работ, а также за сохранность выполненных Работ, своего оборудования и материалов на Объекте. |
| 17 | Сроки выполнения Работ | Сроки выполнения Работ – согласно Договору. |
| 18 | Требования к исполнительной и отчетной документации | 1. Общие положения: Требования к составлению и порядку ведения материалов, предусмотренных настоящим пунктом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик совместно с формами № КС-2, № КС-3 представляет Заказчику исполнительную документацию: - в 4-х экземплярах, сброшюрованных в твердом переплете; - в 1 экземпляре на едином электронном носителе. 2. Подрядчик в рамках выполнения работ по Договору обеспечивает получение необходимых согласований в контролирующих и надзорных органах в соответствии с Российской Федерации. 3. Подрядчик самостоятельно оформляет исполнительную документацию по выполненным работам в соответствии с РД 11-02-2006, НТД (нормативно-техническая документация) и передает Заказчику. Состав исполнительной документации при выполнении соответствующих работ: - акты освидетельствования скрытых работ по форме согласно РД-11-02-2006; - рабочая документация с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанными уполномоченным лицом; - документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий); - общий и специальные журналы работ; - картограммы реставрационных работ; - фотофиксация объекта (конструкций, элементов, деталей) до начала работ, в процессе их выполнения и после выполнения соответствующих работ; - технологические карты и схемы операционного контроля; - технологические рекомендации производства соответствующих реставрационных работ; - сертификат качества материалов; - иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. 4. Перечень документов, подтверждающих факт осуществления затрат: - заверенные копии счетов-фактур и товарных накладных; - заверенные копии договоров и счетов-фактур на вывоз мусора, грунта; - заверенные копии талонов на вывоз мусора и грунта, заверенные копии платежных поручений. 5.Требования к фотофиксации: - цветная съемка осуществляется с применением масштабной линейки и цветовой шкалы; - материалы фотофиксации должны содержать общие виды Объекта в ортогональной проекции (перпендикулярно Объекту), вид Объекта с прилегающей территорией (не менее 80% от общей площади снимка), виды элементов Объекта, основные, наиболее характерные повреждения Объекта; - фотофиксация выполняется с тех же видовых точек фотографий, которые включены в научно-проектную документацию; - фотофиксация должна проводиться при рассеянном свете; - фотографии должны быть выполнены с надлежащим качеством (без пересветов, без провалов в тенях) и быть четкими; - фотографии должны отображать каждую реставрационную операцию; - фотофиксация должна проводиться до начала Работ, в процессе их выполнения и после реставрации Объекта; - матрица фотоаппарата должна быть не менее 12МП; - каждая фотография должна сопровождаться аннотацией (порядковый номер, наименование того, что изображено); - снимки на электронном носителе должны быть скомпонованы в отдельные папки в двух типах форматов – JPEG и RAW. |

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»

Специалист группы реставрации

__________________ / ____________________

«Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»

Начальник центра / Центр заказчика- застройщика.

________________/_________________