УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор Фонда

по сохранению и развитию

Соловецкого архипелага

____________________ А.В. Ходос

«____» ______________2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку средств транспортных снегоходных

1. Объект закупки: средства транспортные снегоходные (снегоход, сани пассажирские, сани с отбойником грузовые).

2. Заказчик: Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (далее - Фонд).

3. Начальная (максимальная) цена договора: Начальная (максимальная) цена договора рассчитана методом сопоставимых рыночных цен и включает: стоимость транспортных средств, их доставку до пункта назначения, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, затраты на уплату налогов, таможенных пошлин и других налогов, и сборов, утвержденные действующим законодательством, а также иные расходы, связанные с исполнением договора.

4.Источник финансирования и порядок оплаты: средства Фонда. Оплата осуществляется после поставки в течение 10 календарных дней после предоставления счета и документов на поставленный товар в соответствии с условиями проекта договора.

5.Срок начала и окончания поставки:

Начало поставки: с момента заключения договора.

Окончание поставки: в течение 20 календарных дней с момента заключения договора.

7.Год выпуска: 2019 г.

8.Условия поставки: поставка осуществляется силами Поставщика автомобильным, ж/д или другим видом транспорта.

9.Комплектация товара:

| № п/п | Наименование товара | Описание товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снегоход | Количество посадочных мест: больше или равно 2 Количество цилиндров двигателя: 2 Наличие фаркопа: есть, с возможностью буксировки груза весом до 500 кг Дополнительная характеристика: Рабочий объем двигателя, см3: больше или равно 800, меньше или равно 1000 Мощность двигателя, л.с. - не менее 60 Тип двигателя – четырехтактный Топливная система – инжектор Охлаждение – жидкостное Система выпуска – глушитель Система впуска - Глушитель шума-впуска Система смазки - Мокрый картер со сменным фильтром Максимальная скорость, км/ч - не менее 95 Трансмиссия - Вариатор, передача: пониженная, повышенная, реверс, нейтраль. Рама: стальная Тормозной механизм - Гидравлический, дисковый Система запуска – электрическая, зажигание - EF1 (распределенный впрыск) Аккумулятор увеличенной мощности (не менее 40 Ач) Запас хода не менее 200 км Год выпуска - не ранее 2019 года. Наличие: электростартера, реверс, обогрев ручек руля, курка газа, переключения ближнего и дальнего света фар, электростартера. Двухуровневое сиденье со съемной пассажирской спинкой и обогреваемыми пассажирскими рукоятками Наличие розетки 12V Спидометр/одометр. Фара – галогеновая, Объем топливного бака, л - не менее 55. Тип пер. подвески - телескопическая Ход пер. подвески, мм - не менее 150. Амортизатор передней подвески - гидропневматический однотрубный Тип задней подвески: склизовая, настраиваемая, с подламывающей пяткой Ход зад. подвески, мм - не менее 385 Задний амортизатор движителя - гидропневматический однотрубный Колея лыж, мм - не менее 960 Гусеница, ДШВ, мм - 3937±30х600±30х30±30 Габариты снегохода, ДШВ, мм - 2990±30х1130±30х1400±30 Габариты ящиков, ДШВ, мм - 3080±30х1190±30х1200±30 Сухая масса, кг - не менее 350. Наличие: ветровое стекло, багажный кофр Тип: одногусеничный | штука | 2 |
| 2. | Сани пассажирские | Длина полная, мм: 2960 ±5 Ширина, мм: 1100 ±5 Высота, мм: 1320 ±5 Грузоподъемность max., кг: 150 Пассажировместимость, чел.: равно или больше 2 Ширина колеи, мм: 940 Максимально допустимая скорость буксировки, км/ч: не менее 40 Масса прицепа, кг: 85±0,5 Дорожный просвет, мм: 200 ±0,15 Корпус: полиэфирный стеклопластик. Должен быть установлен на стальную раму с дышлом. Внутри корпуса должно быть оборудовано сидение для пассажиров с откидной спинкой. На сидении должна быть установлена мягкая подушка. На жесткой раме должен быть закреплён ветровой козырёк из ударопрочного поликарбоната. Прицеп сверху должен закрываться мягким тентом из ткани «кордура». Тент должен быть натянут на две алюминиевые дуги и крепится к ветровому козырьку на липучку и кнопки. Сзади на корпусе установлен фиксатор, при помощи которого крепиться задняя дуга тента. На тенте установлены окна, вентиляционные клапана и застежки-молнии. Опоры лыж: передняя закреплена на поворотном шарнире; задняя - на скользящем шарнире. Между стойками лыж и рамой должен быть установлен подрамник на резиновых амортизаторах. Передняя опора подрамника прикреплена к раме посредством сайлентблоков. Носки лыж вставлены в направляющие устройства дышла, которые выполняют роль скользящего шарнира. | штука | 1 |
| 3. | Сани-волокуши с отбойником и накладками | Масса, кг: не более 25,8 Высота, м: не менее 0,65 Ширина, м: не более 0,92 Высота борта, м: не менее 0,32 Длина без дышла, м: 2,55 Длина с дышлом, м: 3,05 Ширина колеи, м: не более 0,75 Комплектация: дышло с демпфером + отбойник + накладки Тип дышла: с демпфером Сани должны быть изготовлены из ВМК и предназначены для перевозки всех видов грузов снегоходами. Материал саней: полиэтилен высокой плотности, низкого давления (HDPE). Сохраняющий свои свойства в диапазоне температур от -43С до +53С Материал накладок: полиэтилен низкого давления. Вокруг пластиковой части саней должна иметься металлическая обвязка с креплением дышла. | штука | 1 |

11.Адрес поставки: Российская Федерация, Архангельская область, Приморский район, остров Большой Соловецкий, поселок Соловецкий, ул. Северная, д. 1, корпус 1.

12. Перед передачей заказчику товара поставщик должен: осуществить предпродажную подготовку (произвести проверку работы всех систем и механизмов снегоходов, привести в порядок внутренний и внешний вид снегоходов), все выявленные при проведении предпродажной подготовки недостатки должны быть устранены в соответствии с нормативной документацией; обеспечить при поставке товара наличие в нем всех необходимых видов технологических жидкостей, смазочных материалов, применяемых на данном виде транспорта.

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не подвергавшийся ремонту и восстановлению, без пробега (допускается наличие технологического пробега, связанного с проведением предъявительских приемо-сдаточных испытаний, погрузкой и разгрузкой транспортного средства по показаниям одометра не более 5 км), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, без восстановленных элементов, следов механических повреждений, а так же без иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели.

Одновременно с передачей Товара поставщик обязан передать заказчику принадлежности, поставляемые заводом-изготовителем согласно комплектовочной ведомости, два ключа зажигания, а также следующие документы на русском языке:  паспорт транспортного средства,  руководство по эксплуатации, сервисную книжку с гарантийным талоном, с отметкой о проведении предпродажной подготовки, опись снегохода, листок комплектации, подписанные поставщиком акт приема-передачи на товар в 2-х экземплярах, счет, счет-фактуру, товарную накладную (УПД) в 2-х экземплярах.

Гарантийный срок не менее срока установленного заводом изготовителем.

Специалист отдела эксплуатации

Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

___________________ Е.М. Гриценко

«____»____________2019 г.