|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага ______________ А.В. Ходос «____» ____________2019 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных и изыскательских работ объекту:

Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) административно-бытового здания, расположенного по адресу: Архангельская область, Соловецкий район, поселок Соловецкий, городок 29, в/ч 87413 и хостела, расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий

Москва

2019

Требования к составу проектной документации и обязательствам проектной организации

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание основных требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Общие данные |  |  |
| 1.1 | Основание для проектирования | Указ Президента Российской Федерации № 145 от 06.04.2018 г. «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»; Указ Президента Российской Федерации от 15.03.2019 № 104 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»; Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2018г. № 1291 «Об утверждении Правил предоставления из Федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса в Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага». |
| 1.2 | Заказчик | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага |
| 1.3 | Инвестор | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага |
| 1.4 | Проектная организация | Определяется по результатам проведения конкурсных процедур |
| 1.5 | Вид работ | Реконструкция в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию |
| 1.6 | Источник финансирования | Федеральный бюджет |
| 1.7 | Стадийность проектирования | В две стадии: I. Проектная документация, в том числе: - эскизное предложение, - научно-проектная документация (реставрация с приспособлением к современному использованию), - проектная документация. II. Рабочая документация. |
| 1.8 | Требования к выделению этапов строительства | Определить проектом |
| 1.9 | Месторасположение объекта | Объект располагается в посёлке Соловецкий Приморского района Архангельской области на о. Большой Соловецкий в Белом море. |
| 1.10 | Здания и сооружения, входящие в состав объекта и требования к ним | 1.10.1 Главный корпус Соловецкой тюрьмы – объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Главный корпус Соловецкой тюрьмы», 1938-1939 годы, архитекторы Б.В. и К.В. Минихи», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век — первая половина ХХ века». Приспособление под здание хостела. 1.10.2 Административный корпус Соловецкой тюрьмы – объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Корпус административный Соловецкой тюрьмы», 1938-1939 годы, архитекторы Б.В. и К.В. Минихи», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век — первая половина ХХ века». Приспособление под здание столовой. Перечень объектов и идентификационные признаки объектов определить проектом. |
| 1.11 | Основные технико-экономические показатели существующего объекта | 1.11.1 Главный корпус Соловецкой тюрьмы: - общая площадь здания по свидетельству о регистрации права собственности – 2269,9 кв.м - общая площадь здания по обмерам – 3073,91 кв.м 1.11.2 Административный корпус Соловецкой тюрьмы: - общая площадь здания по свидетельству о регистрации права собственности – 669,9 кв.м - общая площадь здания по обмерам – 790,1 кв.м Основные технико-экономические показатели уточнить проектом. |
| 1.12 | Сведения об участке и планировочных ограничениях | Кадастровый номер участка 29:17:010301:270. Площадь участка - 1,6168 га. Территория участка приравнена к району Крайнего севера. Участок расположен на территории выявленного объекта культурного наследия «Соловецкий архипелаг», III тыс. до н. э. – первая половина XX в. (Распоряжение инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 19.08.2019 г. № 52-р). Участок расположен на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов», объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век — первая половина ХХ века». |
| 2. Основные требования к выполнению работ и проектным решениям |  |  |
| 2.1 | Исходно-разрешительная документация | Проектная организация осуществляет сбор исходных данных и необходимых согласований для проектирования, в том числе: - получение технических условий на подключение к сетям инженерного обеспечения; - подготовку задания на разработку документации по сохранению объекта культурного наследия; - получение разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (исследования) - получение технических условий на выполнение мероприятий ГО и ЧС; - разработку оценки воздействия на окружающую среду; - оформление исходно-разрешительной документации по объекту с согласованием ее со всеми заинтересованными организациями в установленном законом порядке; - подготовку технологических программ. - разработку и согласование в Роспотребнадзоре проектов санитарно-защитных зон (при необходимости); - и др. |
| 2.2 | Изыскания и обследования, дополнительные требования в особых условиях проектирования | Заказчик передает в качестве исходных данных результаты инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий, обмерные чертежи, а также технические отчеты по результатам обследования зданий. В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 выполнить комплекс инженерно-изыскательских работ (в т.ч. морской акватории территории, в случае необходимости) в объеме, необходимом для разработки проектной документации на всех стадиях, а также для получения положительного заключения органов государственной историко-культурной экспертизы и государственной экспертизы проектной документации. Работы выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», соответствующих СП и др. действующих на территории Российской Федерации нормативных документов, включая: 1. Изыскания: - инженерно-гидрометеорологические; - инженерно-экологические изыскания; - инженерно-геотехнические изыскания (при необходимости); - гидрогеологические изыскания (при необходимости); - и другие в зависимости от вида и назначения объекта, его конструктивных особенностей, технической сложности и потенциальной опасности, стадии архитектурно-строительного проектирования, а также от сложности топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и климатических условий территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция объекта капитального строительства, степени изученности указанных условий. В случае необходимости, проектной организации в счет стоимости по договору дополнить и актуализировать результаты инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий, обмерные чертежи, а также технические отчеты по результатам обследования зданий. 2. Обследование наружных инженерных сетей и сооружений. 3. Обследование состояния зеленых насаждений территории (дендрологический план с перечетной ведомостью). 4. Выполнить государственную историко-культурную экспертизу земельного участка методом археологической разведки и согласовать с органом, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (в случае необходимости). 5. Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, в том числе археологического наследия» и выполнить историко-культурную экспертизу для объектов культурного наследия, расположенных в зоне влияния объекта (при необходимости). |
| 2.3 | Задание на проектирование | Задание на проектирование подготовить в соответствии с утвержденной в установленном порядке градостроительной документацией, технико-экономическими параметрами объекта капитального строительства, приказа от 01.03.2018г. №125/пр Минстроя России и иными нормативными документами Заказчика. |
| 2.4 | Требования к составу проектной документации | Обеспечить разработку проекта в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 и других нормативно – правовых документов и настоящего задания (включая Приложения). 1. Проектная документация, в том числе: -проектная документация, - эскизное предложение, - научно-проектная документация (реставрация в режиме приспособления к современному использованию). 2. Рабочая документация (в том числе по разделу «Архитектурно-художественные решения интерьеров»). |
| 2.5.1 | Научно-проектная документация | Разработать научно-проектную документацию в соответствии с ФЗ – 73 от 25 июня 2002г. «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», «Рекомендаций по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» СРП -2007 (4-я редакция), ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры» в объеме, необходимом для получения положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласования в органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия» и выполнить историко-культурную экспертизу для объектов культурного наследия, включая объекты археологического наследия, расположенных в зоне влияния объекта (при необходимости). При необходимости на основании отчета о техническом состоянии (акта технического состояния) объекта культурного наследия или предварительного инженерного заключения в составе предварительных работ разработать проект первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий, включающий пояснительную записку, рабочую документацию, объектную и локальные сметы. |
| 2.5.2 | Проектная документация | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Состав графической части проектной документации принять в соответствии с составом графической части рабочей документации. В том числе эскизные предложения - цветной буклет формата А3: - титульный лист с указанием наименования и адреса объекта, стадии проектирования, заказчика, проектной организации, фамилии автора-архитектора (руководителя авторского коллектива) с подписью руководителя проектной организации, печатью (все-оригинал); - иллюминированный ситуационный план с показом окружающей существующей и перспективной застройки на смежных участках, а также ближайших градостроительных ориентиров; - иллюминированный генеральный план участка на геоподоснове (в произвольном масштабе на А3); - развертки фасадов с показом прилегающей застройки; - фото существующего состояния участка, перспективы, фотомонтаж и др.; - все фасады с указанием основных размеров и верхних отметок; - планы первого и неповторяющегося этажей, подземных этажей и кровли; - разрезы; - краткая аннотация с характеристикой градостроительного, архитектурного решения и с основными технико-экономическими показателями; - справка главного архитектора (инженера) проекта о соответствии проектных решений действующим нормативным требованиям; - расчет потребностей в машиноместах. Разработать раздел «Оценка воздействия на всемирную универсальную ценность объектов всемирного наследия» в соответствии ГОСТ 58203-2018. Требования к составу буклета зависят от каждого конкретного объекта, окончательный комплект документов согласуется дополнительно. Проектную документацию выполнить с применением информационной модели зданий (BIM). Окончательный комплект проектной документации, подлежащий приемке Заказчиком сформировать из проектной документации, откорректированной с учетом изменений, внесенных в ходе устранения замечаний при проведении государственной экспертизы в соответствии с положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России». |
| 2.5.3 | Рабочая документация | В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других нормативных и руководящих документов. В том числе раздел «Архитектурно-художественные решения интерьеров» в соответствии с ГОСТ 21.507-81* СПДС. «Интерьеры. Рабочие чертежи» и Приложением № 3 к настоящему заданию. |
| 2.5.4 | Внесение изменений в рабочую документацию | В случае внесения изменений в рабочую документацию в ходе производства строительно-монтажных работ и ведения авторского надзора, повлекшие за собой изменение конструктивных и иных параметров, с изменением при этом сметной стоимости, внести соответствующие изменения в проектную документацию и направить на государственную экспертизу на основании требований ст.49 п.3.5. и 3.6. Градостроительного кодекса Российской Федерации, при этом оплата услуг государственной экспертизы производится за счет проектной организации. Изменения вносятся в проектную документацию по согласованию с заказчиком в соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р 21.1101, в том числе в случаях введения в действие новых (изменение действующих) законодательных и нормативных правовых актов, технических регламентов, требования которых затрагивают конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности, изменение сметной стоимости строящегося объекта и в соответствии с предписаниями органов государственного строительного надзора. В соответствии с ст. 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, подтверждением того, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства, является заключение государственной экспертизы. В случае модификации проектной документации объекта, указанное заключение также должно подтвердить, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не приводят к увеличению сметы, в сопоставимых ценах. |
| 2.6 | Требования к составу сметной документации | Предельная сметная стоимость объекта – 783,130 млн. руб. в уровне цен IV квартала 2019 г. - Выполнить составление сметной документации в соответствии с откорректированной проектной документацией. 2.6.2. Стоимость ремонтно-реставрационных работ рассчитать по сборникам сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры г. Москвы (ССН-84) с применением коэффициентов изменения стоимости ремонтно-реставрационных работ от уровня цен 1984 г. к уровню цен I квартала 2000 г. согласно письму Минкультуры России от 07.02.2012 № 16-01-39/10-КЧ, а затем применить текущие индексы, разрабатываемые Минстроем России к прочим объектам для Архангельской области (базовый район). Стоимость инженерно-технических строительных работ рассчитать по сборникам федеральной сметно-нормативной базы ФЕР-2001 (редакция 2017 г.) с применением индексов изменения сметной стоимости, публикуемых Минстроем России для Архангельской области (базовый район) на момент составления сметной документации. В случае обоснования в сметной документации стоимости материалов, изделий, конструкций, оборудования прайс-листами провести мониторинг их цен с оформлением протокола мониторинга в виде сопоставительной ведомости с привлечением не менее трех поставщиков и указанием наиболее выгодного предложения. Коммерческие предложения поставщиков, прайс-листы и протокол мониторинга цен сформировать в виде альбома со сквозной нумерацией страниц, оглавлением частей по наименованию локальных сметных расчетов, для которых приводятся прайс-листы. В протоколе мониторинга цен, напротив каждой позиции с наименованием товара, указывается номер страницы, на которой в прайс-листе находится описание данного товара: наименование товара, цена товара, наименование поставщика, дата прайс-листа. 2.6.3. В составе сметной документации учесть затраты на выполнение пуско-наладочных работ, необходимых для обеспечения ввода объектов в эксплуатацию. 2.6.4. На основании локальных смет и проекта организации строительства составить сводный сметный расчет с разделением затрат между объектами «Главный корпус Соловецкой тюрьмы», 1938 - 1939 годы, архитекторы Б.В. и К.В. Минихи» и «Корпус административный Соловецкой тюрьмы», 1938-1939 годы, архитекторы Б.В. и К.В. Минихи». Исходные данные для составления сводного сметного расчета стоимости строительства перед началом его разработки согласовать с Заказчиком. При подготовке исходных данных для сводного сметного расчета по транспортировке материалов к месту работ представить не менее трех коммерческих предложений. Представить расчет командировочных затрат. При подготовке сметной документации учесть, что в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации работы (услуги) по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включающие в себя консервационные, противоаварийные, ремонтные, реставрационные работы, работы по приспособлению объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы, в том числе научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ на объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия освобождается от уплаты НДС. В целях компенсации затрат подрядчика по уплате НДС в стоимости материалов и транспортных услугах представить соответствующий расчет в составе сводного сметного расчета. В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на авторский надзор в размере 0,2 % от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1-9 сводного сметного расчета, стоимость за технологическое присоединение к инженерным сетям на основании расчетных нагрузок и утвержденных тарифов, оплату земельного налога, восстановительную стоимость сносимых зеленых насаждений. 2.6.5. В спецификациях на инженерное и технологическое оборудование разделить монтируемое и немонтируемое оборудование. 2.6.6. Подготовленную сметную документацию передать Заказчику после получения положительного заключения экспертизы в количестве 4 (четырех) экземпляров на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе. Сметную документацию разработать в сметной программе «Смета РУ». |
| 2.7 | Технико-экономические показатели проектируемого объекта | Основные технико-экономические показатели объекта уточнить проектом в соответствии обмерами, настоящим Заданием, на основании эскизных предложений, результатов инженерных изысканий, научно-проектной документации для проведения работ по сохранению недвижимых объектов культурного наследия и обследований технического состояния несущих конструкций здания. |
| 2.8 | Градостроительные решения Генеральный план, благоустройство, озеленение, организация рельефа, обеспеченность автостоянками | Проектом предусмотреть реконструкцию в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию зданий объекта. Проектом обеспечить максимальную эффективность использования участка. В рамках решений, принятых в проекте реставрации и приспособления, разработать архитектурно-планировочную организацию территории. Проектом предусмотреть: - автомобильную стоянку (количество машиномест уточнить проектом); - очистные сооружения (определить проектом); - подъездные дороги (протяженность и тип определить проектом); - озеленение и благоустройство, в том числе компенсационное (в пределах площадки строительства); - освещение территории; - ограждение территории; - размещения малых архитектурных форм и др. Разработать и согласовать с Заказчиком уличное освещение территории со светодиодными светильниками, с автоматическим включением/выключением и передачей информации о состоянии на пульт диспетчера. Тип светильников определить проектом по согласованию с Заказчиком на основании расчета освещенности. Обосновать схемы транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний подъезд к объекту. Проектом предусмотреть возможность перспективного развития инженерно-технического обеспечения объекта. |
| 2.9 | Архитектурно-планировочные решения | Объемно-планировочные и архитектурно-художественные решения принять исходя из требований технологии в соответствии с настоящим Заданием и согласованным проектом реставрации, действующими на территории Российской Федерации строительными нормами и правилами. Проектом предусмотреть реконструкцию двух зданий со строительством зданий и сооружения инженерно-технического обеспечения, входящих в состав объекта: - Главный корпус Соловецкой тюрьмы – объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Главный корпус Соловецкой тюрьмы», 1938-1939 годы, архитекторы Б.В. и К.В. Минихи». В здании главного корпуса предусмотреть планировку помещений коридорного типа для использования его в качестве хостела. На каждом из трех этажей главного корпуса предусмотреть блок помещений (общей площадью не менее 35 кв.м) для размещение ИТР (определить проектом). - Административный корпус Соловецкой тюрьмы – объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Корпус административный Соловецкой тюрьмы», 1938-1939 годы, архитекторы Б.В. и К.В. Минихи». В здании административного корпуса предусмотреть устройство кухни полного цикла, помещения приема пищи (количество посадочных мест определить проектом) и других сопутствующих помещения для использования его в качестве столовой. Планировочные решения, перечень помещений, их площадь и функциональное назначение подлежат уточнению в процессе проектирования. Фасады главного корпуса и административного корпуса выполнить в соответствии с согласованным проектом реставрации и с сохранением предмета охраны. Здания и сооружения инженерно-технического обеспечения определить проектом. Архитектурно-планировочные решения зданий и сооружений инженерно-технического обеспечения принять с соблюдением соловецкого морфотипа застройки. Внутреннюю отделку помещений принять в соответствии с согласованным проектом реставрации и сохранением предмета охраны, и разработанным разделом «Архитектурные решения интерьеров». Материалы наружной и внутренней отделки здания - использовать долговечные отделочные материалы, обеспечивающие эстетичность, пожарную безопасность, и отвечающие санитарно-гигиеническим нормам Российской Федерации и принятыми в соответствии с согласованным проектом реставрации, с сохранением предмета охраны. |
| 2.10 | Конструктивные решения | Определить проектом на основании инженерно-геологических изысканий, инженерно-технического обследования и согласованного проекта реставрации с сохранением предмета охраны. |
| 2.11 | Инженерное обеспечение | Здания оснастить всеми необходимыми системами инженерного обеспечения. Решения по инженерному оборудованию принять исходя из требований технологии в соответствии с выданными ТУ и действующими нормами и правилами. Проектом предусмотреть устройство сетей холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования, сетей электроснабжения и электроосвещения, видеонаблюдения, сетей связи и сигнализации и др. При принятии проектных решений предусматривать энергосберегающие технологии. Все сети запроектировать с применением необходимых систем автоматики, предусмотреть установку приборов учета всех видов энергии. Предусмотреть систему автоматизации и диспетчеризации инженерных систем. Необходимо обеспечить автоматическое и оперативное диспетчерское управление инженерными системами, оборудованием систем жизнеобеспечения, бесперебойную работу оборудования, визуальный контроль параметров и состояния оборудования, предупредительную и аварийную сигнализацию. Применяемое оборудование должно иметь соответствующие сертификаты. При проектировании систем связи руководствоваться требованиями: - СП 132.13330. 2011 (Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования); - СП 133.13330.2012 (Свод правил. Сети проводного радиовещания в зданиях и сооружениях); - СП 134.13330.2012 (Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения) - и др. нормативных документов. |
| 2.12 | Технологические решения | Технологические решения определить проектом на основании действующих норм и правил. Здание оснастить оборудованием российского и импортного производства в отношении которых не установлен запрет по использованию их для государственных (муниципальных) нужд согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 14.01.2017 №9. Спецификации на технологическое оборудование, мебель и инвентарь подобрать на основе конъюнктурного анализа с выбором наиболее экономического варианта, с четким пояснением причин выбранного варианта согласно п. 4.25 и п. 4.28 МДС 81-35.2004 (т.е. с пояснением причин выбранного варианта) и согласовать с Заказчиком. В составе раздела «Технологические решения» разработать и согласовать с Заказчиком Том «Комплект спецификаций с техническими описаниями на оснащение мебелью, оборудованием, аксессуарами и инвентарем, необходимыми для ввода объекта в эксплуатацию». При оснащении объекта учитывать требования приказа Министерства культуры Российской Федерации от 11.07.2014 № 1215 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями», в том числе в части планирования категорий средств размещения и требований к территории, категориям номерного фонда, помещениям для предоставления услуг питания. |
| 2.13 | Наружные инженерные сети | Провести техническое обследование существующих наружных сетей и коммуникаций. Присоединение к инженерным сетям, инженерные сети и объекты инженерного обеспечения запроектировать в соответствии с техническими условиями энергоснабжающих организаций. Водоотведение от зданий, сооружений и прилегающей территории предусмотреть в проектируемые очистные сооружения (тип и мощность определить проектом). Степень обеспечения надежности электроснабжения – II категория. Резервное электроснабжение – дизель генератор (мощность определить проектом). Предусмотреть видеонаблюдение на территории объекта. При отсутствии мощностей у энергоснабжающих организаций, разработать возможность автономного обеспечения объектов необходимыми энергоресурсами и инженерными сетями. Проектом определить необходимость устройства объектов инженерно-технического обеспечения, в том числе: - дизельная котельная с емкостями для топлива (определить проектом); - дизельная генераторная электростанция (определить проектом); - водозаборный узел и станция водоподготовки (определить проектом). Необходимость изменения и переустройства существующих внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей – определить проектом в соответствии с выданными ТУ. В случае необходимости разработать проект выноса инженерных сетей из пятна застройки, проект перекладки инженерных сетей и коммуникаций. Определить и в случае необходимости разработать проекты ИТП (ЦТП), ТП и других инженерных сооружений, в т.ч. их реконструкцию. При проектировании наружных сетей связи руководствоваться требованиями ВСН 60-89 (Устройства связи, сигнализации диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования). Проектом предусмотреть возможность перспективного развития инженерно-технического обеспечения объекта. |
| 2.14 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | Раздел проектной документации инженерно-технические мероприятия ГО ЧС выполнить в соответствии с техническими условиями, выданными территориальными органами ГУ ГО и ЧС, обеспечение пожарной безопасности разработать в соответствии с требованиями Федеральных Законов от 12.021998 г. № 28 и от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ, от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, СП-11-107-98, СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013, СП 7.13130.2009, СП 10.13130.2009, СНиП 21-01-97*, СНиП 2.01.51-90 и др. нормативных и руководящих документов. Предусмотреть все необходимые системы противопожарной безопасности, в том числе пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009. В случае необходимости разработать и утвердить в установленном порядке Специальные технические условия противопожарной защиты здания (СТУ). Выполнить расчет пожарных рисков, разработать и согласовать в МЧС России Декларацию пожарной безопасности. |
| 2.15 | Требования к разработке мероприятий по противодействию терроризму | Мероприятия по противодействию терроризму разработать в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 №272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий) подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)", Федеральных законов от 28.12.2010 №390-ФЗ "О безопасности", от 06.03.2006 №35-ФЗ "О противодействии терроризму", СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования" и др. нормативных документов. |
| 2.16 | Требования к обеспечению среды жизнедеятельности с учётом потребностей маломобильных групп населения. | Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие доступность помещений здания для маломобильных групп населения в соответствии с СП 59.13330.2016 и действующими нормами и правилами с согласованием органом социальной защиты населения и органом исполнительной власти, уполномоченном в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в части приспособления объектов культурного наследия. |
| 2.17 | Требования по разработке разделов «Проект организации строительства» и «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» | Раздел разработать в соответствии с СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и др. нормативных и руководящих документов. Разработать ПОС с учетом ведения строительных работ на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, на объекте культурного наследия федерального значения, в связи с чем в ПОС предусмотреть график выполнения работ с повышенной шумовой нагрузкой и согласовать его с Заказчиком, предусмотреть постоянную уборку мест проведения работ, вывоз мусора, очистку и мойку дорожных покрытий. При проведении земляных работ предусмотреть археологический надзор (при необходимости). |
| 2.18 | Энергоэффективность | Раздел разработать в соответствии с п. 27_1 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», утверждённым Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008. Предусмотреть энергоэффективные объемно-планировочные, технологические, конструктивные инженерные решения в соответствии с требования Федерального закона от 22.11.2009 № 261-ФЗ, в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 269-ФЗ, СП 50.13330.2012 и другими действующими нормами и правилами, с согласованием его в установленном порядке. |
| 2.19 | Охрана окружающей среды | Выполнить раздел «Охрана окружающей среды» в соответствии с действующими нормами и правилами. Провести государственную экологическую экспертизу проектной документации (при необходимости). Оплата услуг государственной экологической экспертизы производится Заказчиком. При необходимости разработать раздел «Охранно-защитные дератизационные системы». |
| 2.20 | Требования по утилизации строительных отходов | Разработать Технологический регламент по обращению со строительными отходами и зарегистрировать его в установленном порядке. |
| 3. Дополнительные требования. |  |  |
| 3.1 | Согласование проектной документации и проведение государственной экспертизы проекта | Согласовать проектную документацию со всеми заинтересованными организациями и оплатить их согласования с предоставлением подтверждающих счетов согласующих организаций. Разработать раздел «Оценка воздействия на всемирную универсальную ценность объектов всемирного наследия» в соответствии ГОСТ 58203-2018 в отношении объектов всемирного культурного наследия (ICOMOS). Проектная организация обязуется устранять замечания центра всемирного наследия Юнеско к разработанной проектной документации до получения одобрения. Обеспечить получение положительных заключений: - государственной экспертизы по инженерным изысканиям, проектной документации и достоверности определения сметной стоимости; - государственной экологической экспертизы (при необходимости); - государственной экспертизы по промышленной безопасности (при необходимости); - государственной историко-культурной экспертизы. Оплата услуг экспертиз осуществляется Подрядчиком. Разработать и согласовать с Заказчиком: - технологические задания на разработку разделов «Технологические решения». - комплект спецификаций с техническими описаниями и ценами на оснащение мебелью, оборудованием, аксессуарами и инвентарем, необходимыми для ввода объекта в эксплуатацию. Дополнительно согласовать с Заказчиком: - объемно-планировочные решения на всех стадиях проектирования; - технологические решения на всех стадиях проектирования; - объемно-планировочные и технические решения, обеспечивающие обязательные требований пожарной безопасности; - архитектурно-художественные решения интерьеров. Государственную историко-культурную экспертизу земельного участка согласовать с органом, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. Разработать раздел «Меры по обеспечению сохранности объектов, в том числе археологического наследия» и согласовать его с органом, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (при необходимости). Научно-проектную документацию по сохранению объектов культурного наследия согласовать с органом, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. |
| 3.2 | Подготовка документации и проведение публичного технологического и ценового аудита (при необходимости) | В случае необходимости в соответствии с Постановлением Правительства от 30 апреля 2013 г. N 382 подготовить документацию и обеспечить получение заключений публичного технологического и ценового аудита (Заключение договора на проведение экспертизы и оплата услуг экспертизы осуществляется Подрядчиком). В соответствии с п.22 ПП № 382 в случае получения отрицательного заключения доработать обоснование экономической целесообразности капитальных вложений с учетом замечаний и предложений, указанных в заключении и представить документы на повторное проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта. |
| 3.3 | Разработка проектных решений по декоративному оформлению здания и интерьерам помещений | Разработать раздел «Архитектурные решения интерьеров» в количестве вариантов, достаточном для согласования Заказчиком, но не менее 3-х. Требование к составу проектной документации архитектурных интерьеров выполнить в соответствии с Приложением № 3 к настоящему заданию. |
| 3.4 | Подготовка демонстрационных материалов | Предусмотреть изготовление демонстрационных материалов в объеме, необходимом для презентации принятых решений: - планшеты с высококачественной печатью изображений размерами не менее (600 х 800) мм; - альбомы формата А3 с высококачественной печатью изображений на фотобумаге; - в электронном виде с возможностью демонстрации на экране. |
| 3.5 | Подготовка технического задания к аукциону на выполнение подрядных работ | Проектировщик обязан в течение 10 дней после получения заключения экспертизы подготовить и сдать Заказчику по акту техническое задание к аукциону на выполнение подрядных работ в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении №2 к настоящему техническому заданию. |
| 3.6 | Количество экземпляров передаваемой проектной документации | Документация передается в следующем количестве экземпляров: - Предпроектные проработки – 5 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .pdf, .jpg). - Проектная документация – 2 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .pdf, .jpg) – до направления на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России». - Проектная документация – 5 экз. в бумажном виде плюс 2 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .pdf, .jpg) – комплект проектной документации соответствующий положительному заключению ФАУ «Главгосэкспертиза России» документации. - Техническое задание к аукциону на выполнение подрядных работ, с приложением ведомостей объемов – 1 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (в формате .doc). - Рабочая документация - 5 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .pdf, .jpg). Вся документация предоставляется по месту, определенному Заказчиком. |
| 3.7 | Необходимость представления проектной документации на электронных носителях | Комплекты документации на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе и представляются в следующем виде: - Форматы файлов: - текстовые приложения: *.doc, *.xls, *.pdf (с возможностью копирования текста); - графические приложения: - чертежи, схемы: *.dwg. - изображения, иллюстрации: *.pdf, *.gif, *.jpg. - также иные форматы файлов, используемые при BIM проектировании. - Содержание папок с файлами: - одна книга документации размещается в одной папке; - наименование папки должно быть понятным, соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта; - папка содержит в себе отдельно текстовые приложения и графические приложения с наименованиями файлов (см. п 3); - папка должна иметь содержание, поиск. - Содержание файлов: - одна книга документации размещается в одной папке; формирование документации - по принципу «одна страница - один файл»; - весь проект должен располагаться и разбит в файлы по листам с наименованием и номерами, соответствующими «Ведомости чертежей основного комплекта»; - наименование файла должно быть понятным, соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта; - текстовые фрагменты должны включаться в документ как текст с возможностью копирования; - графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению; - графические документы должны быть оптимизированы для просмотра; - документ должен иметь содержание, поиск. - Для чертежей - с расширением *.dwg: - формат файла должен быть в версии не старше 2008 г.; - все элементы чертежа, объединенные общей логикой (стены, двери, мебель, оконечные устройства, размеры, поясняющие надписи и т.п.) должны находиться в одном слое с соответствующим названием; - все элементы блока должны находиться на одном слое, том же, что и блок; - такие примитивы, как размеры, поясняющие надписи, штриховки не должны быть редактируемыми, т.е. не разбиты на элементы; - файл должен быть сформирован в комплект (eTransmit) с вложенными в него OLE-объектами, используемыми шрифтами и другими настройками. - Для спецификаций и ведомостей - с расширением *.xls: - вложенные в чертеж *.dwg спецификации и ведомости с расширением *.xls допускается формировать только как OLE-объект; - Для изображений с расширением *.jpg: разрешение не ниже 1600 х 1200, 300 dpi. - Для направления на государственную экспертизу: документация представляется в формате, соответствующем требованиям ФАУ «Главгосэкспертиза России». - Сметную документацию выдавать на бумажном носителе и в электронном виде в форматах XLS, PDF, ARPS (универсальный электронный формат)». Выполнить загрузку проектной документации в информационную систему управления проектами (при необходимости). |
| 3.8 | Авторский надзор | Авторский надзор в период строительства (реконструкции) объекта осуществляется по отдельному договору, руководствуясь СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений» и ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения». При необходимости, научное руководство при проведении ремонтно-реставрационных работ, организацией, имеющей лицензию Минкультуры России «на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия». После окончания производственных работ на объекте культурного наследия разработать и согласовать научно-реставрационный отчет. Обеспечить получение акта приёмки работ по сохранению объекта культурного наследия в органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (при необходимости). |

Приложение № 1: Требования к составу разделов Проектной документации и их содержанию.

Приложение № 2: Требования к содержанию технического задания к аукциону на выполнение подрядных работ.

Приложение № 3: Требования к разработке проектных решений и составу документации по декоративному оформлению здания и интерьерам помещений.

| Начальник научно-реставрационного и проектного центра – главный архитектор | Вострокнутова О.Ю. |
| --- | --- |
| Заместитель начальника центра заказчика-застройщика | Лукьянов С.В. |
| Специалист научно-реставрационного и проектного центра | Айрапетянц Л.В. |